物联网智慧牧场实训系统

(CBT-IOT-IRS)

北京赛佰特科技有限公司

2015-09-17

## 物联网智慧牧场实训系统

## （CBT-IOT-IRS）

系统组成

智慧牧场实训系统主要由草场环境监测单元、棚舍养殖监护单元、食品配送与安全追溯单元、云服务与专家系统单元四部分构成。

草场环境监测单元，主要采用WSN无线传感器网络结构，提供牧场户外环境的实时数据，有助于帮助牧民或养殖者依据牧场环境，实施养殖计划，环境监测数据包括温度、湿度、光照度、土壤水分、大气压力、雨雪、风速传感器、视频摄像机等。

系统可以图形化的方式，实时监测温度、湿度、光照度、土壤水分、大气压力、雨雪、风速、图像、视频等数据信息，可以曲线、图标等形式展现，数据可连接入系统服务器数据库进行数据存储备份、查询导出等管理。

系统可显示设备在线工作状态等信息，支持远程设备诊断功能。

棚舍养殖监护单元，主要采用WSN无线传感器网络结构与RFID电子标签技术相结合，实时监测棚舍内的养殖环境与牲畜生长信息，养殖环境信息包括棚舍温度、湿度、光照度、CO2浓度、氨气浓度、风机、灯光照明、摄像机等设备监测与控制。牲畜生长信息包括牲畜体温、体重、健康状态、身份识别等信息。

系统可根据棚舍内环境的实时数据，进行棚舍温度、湿度、光照度、CO2浓度、氨气浓度、风机、灯光照明、摄像机等设备数据实时显示与数据库存储管理。分析判断棚舍中牲畜养殖情况，包括粪尿、饲料残渣是否没有及时清理。灯光、风机、摄像机等设备可根据环境数据的变化及预设阀值进行智能联动，出现环境数据异常，可自动报警并自动控制设备调节。系统支持联动设备逻辑手动设置。

系统可显示设备在线工作状态等信息，支持远程设备诊断功能。

食品配送与安全追溯单元，采用智能车辆控制与RFID电子标签技术相结合，主要完成对农牧产品在生产和配送环节的智能管理与安全追溯。可以对车辆配送环节进行全程定位与跟踪，对车载货物进行相应配送环节的物流管理，包括货物的入库、出库、盘库等信息的管理。

智能车辆采用32位ARM控制系统，四轮电机驱动，带编码测速功能，板载ZigBee、WIFI、蓝牙、RFID、摄像头、LCD等设备。车辆搭载UcosII操作系统，可实现实时无线控制、图像处理、巡线、寻磁等轨迹运动控制方式。

系统设置三处配送站信息，可实时查询、定位、跟踪和显示车辆位置信息。配送站配备RFID读写设备，可对车载货物进行实时信息查询与管理。货物出库时，可进行货物出库信息设置，当货物运送至指定站点，完成货物入库等信息管理。

系统中货物配送全程信息全部存储系统服务器端数据库，用户可以远程查阅货物配送信息及进行订单管理。

云服务与专家系统单元，主要基于云计算与大数据服务处理技术、移动通讯与远程访问等技术，实现系统的远程数据监控与智能决策处理。

系统配有专用服务器及存储系统，可通过网络连接草场环境监测单元管理系统、棚舍养殖监护单元管理系统、视频配送与安全追溯单元管理系统设备。通过服务器端软件与数据提供远程云服务。远程访问方式支持PC客户端、平板电脑、手机和WEB浏览器方式。通过准确的数据分析与数据库专家系统，可为牧场管理和牲畜养殖提供科学的决策依据。

配件参数

| 项目名称 | 项目单元 | 项目内容 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物联网智慧牧场实训系统 | 草场环境监测单元管理系统 | 草场环境监测单元管理系统 | CPU处理器：处理器Samsung Exynos4412,四核心处理器,基于ARM Quad CortexM-A9,运行主频1.5GHz DDR3内存： 1GB eMMC闪存：8GB LCD液晶和触摸屏：7寸LCD液晶电容触摸屏 通讯接口：GPRS\3G\ZigBee\IEEE802.11\以太网口\UART\CAN\RS485 音视频接口：HDMI1.4\AV-IN\TV-OUT\立体声音频输入输出\MIC 存储接口：SD卡\USB | 1个 |
|  |  | WSN组网通讯模块 | 处理器：CC2530+CC2592，内置增强型8位51单片机和RF收发器，符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范，频段范围2045M-2483.5M。 存储：256KB闪存和8KB RAM 板载接口：内置1路AC 250V/10A继电器，可实现现场电气设备控制；1路模拟电压、1路模拟电流采集接口，支持其它模拟、数字信号外置传感器；1路Modbus工业现场总线接口；1.3寸液晶屏；蜂鸣器；USB转串口；ISP下载口；内置传感器接口；外接传感器电源输出口；板载PCB天线与SMA座外接天线可选； 通讯距离：>100m 支持供电方式：AA电池、工业蓄电池、太阳能电池、220v电源适配器 | 6个 |
|  |  | 温湿度模块 | 处理器：STM8S 数据值：数字量 工作电压：5V 温度量程：-40℃~80℃ 湿度分辨率：0.1%RH 16bits 温度分辨率：0.1℃ 16bits 接口：UART(TTL电平) 互换性：完全互换性 | 1个 |
|  |  | 光照度模块 | 处理器：STM8S 工作最电压：3.3 ~ 5V 环境温度：-30 ~70 ℃ 耐光性：18KΩ~2.0MΩ 光谱峰值：540nm 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | 土壤水分模块 | 处理器：STM8S 工作最电压：3.3 ~ 5V 数据输出：模拟电压 环境温度：10 ~30 ℃ 检测深度：37mm 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | 气压传感器 | 处理器：STM8S 压力范围：300~1100hPa（海拔9000米~-500米） 电源电压：1.8V~3.6V（VDDA），1.62V~3.6V（VDDD） 低功耗：5μA，在标准模式 高精度：低功耗模式下，分辨率为0.06hPa（0.5米） 高线性模式下，分辨率为0.03hPa（0.25米） 含温度输出：I2C接口，温度补偿 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | 雨雪传感器 | 处理器：STM8S 工作电压：0.8V DC 使用温度：1~80℃ 结露测试范围：94~100%RH 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | 风速传感器 | 供电电压：DC 12V 输出形式：模拟量 0-5V 响应时间：＜2S 传输距离：＞1㎞ 测量范围：0 ~ 50M/S 测量精度：± 3% 启动风速：＜0.8M/S 环境温度：-40~85℃（常用） | 1个 |
|  |  | 视频摄像机 | 类型: 网络摄像机、WIFI传输 款式: 摇头机 图像传感器: CMOS 水平清晰度: 100万 最低照度: 0.001 分辨率: 720*1280 镜头: 3.6 信噪比>: 48 工作温度: 0~50 背光补偿: 自动 尺寸: 1/4 电源电压: 2A 5 电子快门: 自动 重量: 600g 报警功能: 有 材质: 塑料外壳 使用环境: 室内 有效距离: 20米 监控摄像机镜头: 3.6mm 镜头焦距: 20米 电脑监控: 可以 红外灯照射距离: 10米 规格: 包装尺寸:200x179x123mm | 1个 |
|  | 棚舍养殖监护单元 | 棚舍养殖监护单元管理系统 | CPU处理器：处理器Samsung Exynos4412,四核心处理器,基于ARM Quad CortexM-A9,运行主频1.5GHz DDR3内存： 1GB eMMC闪存：8GB LCD液晶和触摸屏：7寸LCD液晶电容触摸屏 通讯接口：GPRS\3G\ZigBee\IEEE802.11\以太网口\UART\CAN\RS485 音视频接口：HDMI1.4\AV-IN\TV-OUT\立体声音频输入输出\MIC 存储接口：SD卡\USB | 1个 |
|  |  | WSN组网通讯模块 | 处理器：CC2530+CC2592，内置增强型8位51单片机和RF收发器，符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范，频段范围2045M-2483.5M。 存储：256KB闪存和8KB RAM 板载接口：内置1路AC 250V/10A继电器，可实现现场电气设备控制；1路模拟电压、1路模拟电流采集接口，支持其它模拟、数字信号外置传感器；1路Modbus工业现场总线接口；1.3寸液晶屏；蜂鸣器；USB转串口；ISP下载口；内置传感器接口；外接传感器电源输出口；板载PCB天线与SMA座外接天线可选； 通讯距离：>100m 支持供电方式：AA电池、工业蓄电池、太阳能电池、220v电源适配器 外壳：密封ABS朔料外壳封装 | 8个 |
|  |  | 温湿度模块 | 处理器：STM8S 数据值：数字量 工作电压：5V 温度量程：-40℃~80℃ 湿度分辨率：0.1%RH 16bits 温度分辨率：0.1℃ 16bits 接口：UART(TTL电平) 互换性：完全互换性 | 1个 |
|  |  | 光照度模块 | 处理器：STM8S 工作最电压：3.3 ~ 5V 环境温度：-30 ~70 ℃ 耐光性：18KΩ~2.0MΩ 光谱峰值：540nm 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | CO2浓度检测 | 处理器：STM8S 工作最电压：3.3 ~ 5V 环境温度：-30 ~70 ℃ 数据输出：模拟量 浓度范围：0 -10000 ppm 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | 氨气传感器 | 处理器：STM8S 工作最电压：3.3 ~ 5V 环境温度：-30 ~70 ℃ 数据输出：模拟量 浓度范围：0 -1000 ppm 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | 称重传感器 | 处理器：STM8S 结构：双水平行梁结构，合金钢制造。 精度：高精度、低飘移。 稳定性：长期稳定性好、可靠性高、密封防尘。 称重量程：5kg 非线性：0.02~0.05%F.S 灵敏度：2MV/V 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | 风机模块 | 处理器：STM8S 工作电压：5 ~12V 测速功能支持测速 输入功率：0.6W 转速：5000转/M 噪音：14分贝 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | 灯光照明模块 | 处理器：STM8S 工作电压：3.3V 亮度调节：15000-20000 mcd 波长：586 - 592nm 寿命：>80000小时 接口：UART(TTL电平) | 1个 |
|  |  | 视频摄像机 | 类型: 网络摄像机、WIFI传输 款式: 摇头机 图像传感器: CMOS 水平清晰度: 100万 最低照度: 0.001 分辨率: 720*1280 镜头: 3.6 信噪比>: 48 工作温度: 0~50 背光补偿: 自动 尺寸: 1/4 电源电压: 2A 5 电子快门: 自动 重量: 600g 报警功能: 有 材质: 塑料外壳 使用环境: 室内 有效距离: 20米 监控摄像机镜头: 3.6mm 镜头焦距: 20米 电脑监控: 可以 红外灯照射距离: 10米 规格: 包装尺寸:200x179x123mm | 1个 |
|  |  | RFID读写器 | 工作频率：13.56MHz 接口：串口、USB 卡片类型：Mifare1 S50、Mifare1 S70等射频卡 供电电压：DC5V 支持的协议：ISO 14443A协议 读卡距离：最大100mm | 1个 |
|  |  | 身份识别标签 | 工作频率：13.56MHz 卡片类型：Mifare1 S50、Mifare1 S70等射频卡 协议支持：ISO/IEC14443 A的电子标签。 | 20个 |
|  | 食品配送与安全追溯单元 | 食品配送与安全追溯单元管理系统 | CPU处理器：处理器Samsung Exynos4412,四核心处理器,基于ARM Quad CortexM-A9,运行主频1.5GHz DDR3内存： 1GB eMMC闪存：8GB LCD液晶和触摸屏：7寸LCD液晶电容触摸屏 通讯接口：GPRS\3G\ZigBee\IEEE802.11\以太网口\UART\CAN\RS485 音视频接口：HDMI1.4\AV-IN\TV-OUT\立体声音频输入输出\MIC 存储接口：SD卡\USB | 1个 |
|  |  | WSN组网通讯模块 | 处理器：CC2530+CC2592，内置增强型8位51单片机和RF收发器，符合IEEE802.15.4/ZigBee标准规范，频段范围2045M-2483.5M。 存储：256KB闪存和8KB RAM 板载接口：内置1路AC 250V/10A继电器，可实现现场电气设备控制；1路模拟电压、1路模拟电流采集接口，支持其它模拟、数字信号外置传感器；1路Modbus工业现场总线接口；1.3寸液晶屏；蜂鸣器；USB转串口；ISP下载口；内置传感器接口；外接传感器电源输出口；板载PCB天线与SMA座外接天线可选； 通讯距离：>100m 支持供电方式：AA电池、工业蓄电池、太阳能电池、220v电源适配器 外壳：密封ABS朔料外壳封装 | 3个 |
|  |  | 配送车辆 | 通讯控制处理器： 32位ARM Cortex-M3 STM32F103处理器：72Mhz工作频率，64K SRAM，512K Flash，12位ADC，12位DAC，12通道DMA，11个多功能定时器，多达13个通信接口：2个I2C接口（支持SMBus/PMBus），5个USART接口（支持ISO7816、LIN、IrDA接口和调制解调控制），3个SPI接口，CAN接口，USB 2.0全速接口，SDIO接口。 8路红外光电传感器，光学反射式电平输出，检测距离：15mm。 红外巡线传感器：8路红外光电传感器，光学反射式电平输出，检测距离：15mm。 电磁巡线传感器：4路工字电感。检测电磁线<20cm。 直流电机驱动：TB6612FNG集成电机驱动芯片，四路直流减速电机，带测速编码器。 最高工作电压为15V，最大工作电流可达3.2A。 测距传感器：1路超声波传感器，探测角度： <15°，探测距离：2cm~450cm，探测精度：0.3cm。 RFID定位：13.56MHz高频读写器，ISO14443A/B协议，距离<10cm。 视觉系统：30W CMOS摄像头(OV7725)。 通讯控制单元：支持WiFi、ZigBee、蓝牙、UART控制。 电源部分：7.4V直流供电、锂电池供电、支持充电。 外扩接口：预留UART扩展口、蓝牙接口、SWD下载口、zigbee下载口、机械臂接口。 车体外形（L×W）(mm）：145mm×78mm | 1辆 |
|  |  | 配送站 | 工作频率：13.56MHz 接口：串口、USB 卡片类型：Mifare1 S50、Mifare1 S70等射频卡 供电电压：DC5V 支持的协议：ISO 14443A协议 读卡距离：最大100mm | 3套 |
|  |  | 货物标签 | 工作频率：13.56MHz 卡片类型：Mifare1 S50、Mifare1 S70等射频卡 协议支持：ISO/IEC14443 A的电子标签。 | 20个 |
|  | 云服务与专家系统单元 | 服务器 | 选配 | 1台 |
|  |  | 路由器 | 选配 | 1台 |
|  |  | 平板电脑 | 选配 | 1台 |
|  |  | 手机 | 选配 | 1台 |