昆明市第一中学物理数字化实验室、生物数字化实验室和地理创新实验室改造

招 标 文 件

项目编号：P53A00322001784

采购人：昆明市第一中学

采购代理机构：云南招标股份有限公司

二○二二年十一月

| 招 标 文 件 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门： | 招标三部 | 项目名称：昆明市第一中学物理数字化实验室、生物数字化实验室和地理创新实验室改造 |
| 编制： | 谢黎薇 |  |
| 校核： | 覃伟 | 采购人：昆明市第一中学 |
| 批准： | 师继承 | 项目编号：P53A00322001784 |
| 日期： | 2022.11.17 | 版次：第3版 |

目   录

第一章	招标公告	5

一、项目基本情况	5

★二、申请人的资格要求：	6

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	7

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：	8

第二章 投标人须知	11

投标人须知前附表	11

一、总  则	14

二、招标文件	16

三、投标文件	17

四、投标文件的提交	20

五、开标与评标	21

六、中标结果	23

七、其他事项	24

第三章 合同书样式及主要条款	25

合同条款前附表	25

第四章  投标文件格式	32

一、开标一览表	33

失信被执行人失信信息材料	34

二、资格证明文件	35

资格证明文件	35

营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照	36

联合体协议	36

法定代表人身份证明书	37

法定代表人授权委托书	38

投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料	39

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）	40

投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料	41

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供书面声明即可）	42

招标文件第一章“申请人的资格要求”中要求提供的其他资格证明文件	43

三、商务部分	44

投 标 函	44

报价组成表	46

货物投标价格组成表	47

附件：主要备品备件报价承诺	48

中小企业声明函（若有，格式内容请自拟）	49

残疾人福利性单位声明函（若有，格式内容请自拟）	50

监狱企业的证明文件（若有，格式内容请自拟）	51

投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺	52

培训方案、售后服务	53

类似业绩一览表	54

质量保证书	55

节能环保产品列表及证明材料	56

商务条款偏离表	57

★关于“保证拟投产品在产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权、知识产权的起诉”的承诺	58

投标人信息表	59

构成投标文件商务部分的其他资料	60

四、技术部分	61

技术规格偏离表	61

技术支持资料	63

技 术 文 件	64

项目实施方案	65

构成投标文件技术部分的其他资料	65

第五章  货物需求及技术要求	66

一、货物需求一览表	66

二、技术要求	84

三、商务要求	165

第六章  资格评审标准	166

第七章  评标办法	167

评标办法前附表	167

1. 评标方法	172

3. 评审标准	174

3.1符合性评审	174

3.2分值构成与评分标准	174

4. 评标程序	174

4.1符合性评审	174

4.2 详细评审	174

4.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则	175

4.4 评标结果	175

4.5其他	176

# 招标公告

项目概况

昆明市第一中学物理数字化实验室、生物数字化实验室和地理创新实验室改造招标项目的潜在投标人应在云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”）获取招标文件，并于2022-12-08 10时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：P53A00322001784

项目名称：昆明市第一中学物理数字化实验室、生物数字化实验室和地理创新实验室改造

预算金额（万元）：316.00

最高限价（万元）：316.00

采购需求：第一部分：物理数字化实验室——一、物理数字化实验室教师端传感器和配套实验器材——数据采集器系统1台、无线接口系统1个、传感器无线发射模块系统4个、传感器数据显示模块2个、传感器转接模块1只、专用充电线1套、力传感器测量系统4个、分体式位移传感器测量系统1套、一体式位移传感器测量系统1套、旋转运动传感器测量系统1套、光电门传感器测量系统2个、加速度传感器测量系统1个、微力传感器测量系统1个、多量程电流传感器测量系统2个、多量程电压传感器测量系统2个……等；第二部分：生物数字化实验室——数据采集器系统1台、无线接口系统1个、传感器无线发射模块系统4个、传感器数据显示模块2个、传感器转接模块1只、专用充电线1套、温度传感器测量系统1个、压强传感器测量系统1个、相对压强传感器测量系统2个、微电流传感器测量系统1个、pH传感器测量系统2个、电导率传感器测量系统1个、色度传感器测量系统1个、氧气传感器测量系统2个等……；第三部分：地理数字化专用教室——智慧黑板及壁挂实物展台1套、数字星球系统1套、数字星球系统资源1套、电动升降展示台1套、IP有源网络音响及无线教学话筒1套、中国立体地形模型1套、世界立体地形模型1套……等；第四部分：化学数字化探究实验室补充传感器——压强传感器测量系统16个、相对压强传感器测量系统32个、多量程电压传感器测量系统16个、色度传感器测量系统16个、相对湿度传感器测量系统32个、滴定实验装置17套、移液器10套、移液器架10套。具体参数详见招标文件第五章“货物需求及技术要求”。

合同履行期限（交货期）：★签订合同后60天完成供货（投标人在此期限内自报最短交货期）（此要求为实质性条款，如不满足按废标处理）。

★本项目不接受联合体投标。

## ★二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1投标人具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照扫描件）；

1.2投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020-2021年度任意1个年度经有资质的非本单位会计师事务所或审计机构出具的内容完整要素齐全的财务审计报告复印件，包括财务审计报告、资产负债表、损益表（或利润表）、现金流量表、所有者权益变动表（如有）和财务报表附注（或财务情况说明书）；或可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函；成立不满1年的投标人可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料）；

1.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）；

1.4投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴税所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；投标人须提供缴费所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；

1.5投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供书面声明即可）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.2投人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（以开标当天工作人员对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。

## 三、获取招标文件

时间：2022-11-17   23:59:00至2022-11-25   00:00:00每日上午:00:00至12:00  下午:12:00至00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”）

方式：网上获取

（凡有意参加投标者，请于规定的获取招标文件期限内登录云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”）凭企业数字证书在网上获取电子招标文件及其他招标资料，未在云南省公共资源交易电子服务系统办理企业数字证书的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求，网上办理数字证书，并在云南省公共资源交易电子服务系统完成注册通过后，便可获取招标文件。）

售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022-12-08 10:30（北京时间）

地点：昆明市呈贡区市级行政中心锦绣大街1号综合服务楼2楼（昆明市公共资源交易中心）

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

开标方式：智能开标

是否需要缴纳投标保证金：否

其他：

1.★本项目采购方式为公开招标，不划分标段。投标人应对照本项目拟采购的全部内容进行报价，不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.★交货方式：安装调试验收完成。

3.★交货地点：昆明市第一中学指定地点。

4.质保期：自验收合格之日起，全套设备（软件、硬件）质保不低于5年。

5.★本项目不接受进口产品参与投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

6.投标文件的递交：

6.1 网上递交：网上递交网址为https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”，供应商须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

6.2其他（开标规定等）：投标人可以自行选择以下任意一种方式进行开标

6.2.1智能开标：投标人登录云南省公共资源交易平台，在投标截止时间前进入到“网上开标室”进行“签到”，根据网上远程解密、开标的要求，须在规定时间完成签到、在线解密、开标一览表确认等相关操作。若投标人没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复。请各潜在供应商提前熟悉智能开标的相关操作，操作指南详见“云南省公共资源交易平台公共服务系统”中的《昆明市公共资源交易中心关于启用智能开标系统的通知》附件。

6.2.2现场开标：投标人须携带加密文件的企业数字证书（CA）在投标截止时间前到达开标地点（昆明市公共资源交易中心（锦绣大街1号昆明市呈贡区市级行政中心综合服务楼2楼指定开标厅）），并配合现场工作人员完成解密、投标文件导入、开标一览表确认等相关操作。若投标人逾期到达开标地点或投标文件无法解密、导入，则视为撤销其投标文件，其不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以现场提出异议，由代理机构给予对应的回复。

任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由投标人自行负责。

7.本项目公告发布媒体：本次公告在云南省政府采购网、云南省公共资源交易平台上公开发布。

8.对严重失信主体按照《昆明市严重失信主体公共资源交易领域惩戒实施细则》（昆政规【2019】2号）执行。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名称：昆明市第一中学

地址：五华区西昌路233号

联系方式：0871-65325696（吴老师）

2.采购代理机构信息

名称：云南招标股份有限公司

地址：云南省昆明市人民西路328号

联系方式：0871-65322748

3.项目联系方式

项目联系人：谢黎薇、何倩、覃伟

电话：0871-65322748

附：电子化交易内容（适用于政府采购网上智能开标采购文件编制）

为规范云南省公共资源电子化交易，采购人、采购代理机构在编制电子化采购文件时明确电子化交易的内容，详细内容如下：

1、电子采购文件获取

凡有意参加投标者，请于文件获取截止时间前（北京时间，下同），凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”)，在网上获取采购文件及其它采购资料（电子采购文件格式为*.ZCZBJ），数字证书（CA）详见其办理流程。

2、电子采购文件澄清与答疑

所有获取了采购文件的潜在供应商，可凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”)，在规定的时间前通过在线方式匿名进行询问、质疑。

供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在规定的时间前向采购人提出询问，以便采购人补齐。如有疑问，应在规定的时间前以在线不署名提交质疑，要求采购人对采购文件予以澄清。

3、电子采购文件的修改

（1）采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明，以保证各供应商都能重新下载并用于编制电子投标文件。

（2）供应商应在投标截止时间前及时登录云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”)中查看有关该工程采购文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

（3）采购文件澄清、采购文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当采购文件、采购文件澄清、采购文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最新发布的采购文件为准。

4、电子投标文件的组成及要求

（1）投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，使用云南省政府采购投标文件编制系统完成编制，并完成电子签名及加密。

（2）在编制标投标文件时，图片建议使用JPG格式，并且每张图片的分辩率应小于100dpi，每份投标文件须小于100M。

5、电子投标文件的递交

投标文件递交截止时间前，供应商应根据采购文件要求，须登录云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”)，在投标截止时间前完成所有电子投标文件的递交，且完成电子签名确认，并打印“上传投标文件回执”，以确保文件上传成功。投标文件在截止时间前未完成电子签名确认的，视为无效投标，不能进入开标阶段。

同时，供应商应自行下载已上传成功的投标文件，并进行查看、解密和核验投标文件，以确保上传投标文件的正确性。

6、电子投标文件的撤回、修改和重新递交

（1）在投标截止时间前，供应商可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交，无须书面形式通知采购人。

（2）修改的投标文件应按照本说明第4点、第5点的要求进行重新编制、加密和递交。

7、电子开标及投标文件解密

网上智能开标及远程解密

（1）供应商登录云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”)，按照《网上智能开标远程解密操作指南（投标人）》完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间为1小时，若供应商未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评标阶段。

（2）因开标系统、开标现场网络、设备及其他特殊原因，导致不能正常解密投标文件的，经核实和上报相关部门同意后，可再次下达网上解密指令来延长解密时间。

（3）开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

8、技术支持

交易平台技术支持

服务电话：010-86483801

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 昆明市第一中学 |
|  | 采购代理机构 | 云南招标股份有限公司 |
|  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：昆明市第一中学物理数字化实验室、生物数字化实验室和地理创新实验室改造 项目编号：P53A00322001784 |
| 2 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 3.1 | 招标范围 | 详见第五章《货物需求及技术要求》 |
| ★3.2 | 交货期、交货地点、交货方式 | 交货期：签订合同后60天完成供货（投标人在此期限内自报最短交货期）（此要求为实质性条款，如不满足按废标处理）。 交货地点：昆明市第一中学指定地点。 交货方式：安装调试验收完成。 |
| ★4.1.2 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020-2021年度任意1个年度经有资质的非本单位会计师事务所或审计机构出具的内容完整要素齐全的财务审计报告复印件，包括财务审计报告、资产负债表、损益表（或利润表）、现金流量表、所有者权益变动表（如有）和财务报表附注（或财务情况说明书）；或可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函；成立不满1年的投标人可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料） |
| ★4.1.3 | 投标人具有依法缴纳税收的良好记录 | 投标人须提供缴税所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖电子公章）； |
| ★4.1.4 | 投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录 | 投标人须提供缴费所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖电子公章）； |
| ★4.2 | 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件 | 见第一章“招标公告”二、申请人的资格要求 |
| ★4.5 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前 |
| 13.1.3（2） | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 1、提供2020年01月01日至投标截止时间前类似项目业绩的证明材； 2、售后服务机构技术力量说明； 3、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.4（2） | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1、第五章《货物需求及技术要求》中要求提供的其他资料； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★15.1 | 本项目预算金额及最高限价 | 见第一章“招标公告” |
| ★17.1 | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |
| 18.1 | 分包 | ■本项目不得分包。 □本项目中，可以分包。 |
| ★21 | 投标保证金 | 本项目不需缴纳投标保证金 |
| 23.1 | 提交投标文件截止时间 | 见招标公告 |
| 23.2 | 提交投标文件的地点 | 见招标公告 |
| 23.3 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 25.1 | 开标时间和地点 | 同提交投标文件截止时间和地点 |
| 27.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 32.1 | 履约担保（履约保证金） | 履约保证金的金额：合同总金额的5% 提交方式：支票、汇票、本票、保函等非现金形式 履约保证金退还：合同履约验收合格后5个工作日内退还。 |
| 33.1 | 备选方案 | 不接受 |
| 33.2 | 需要补充的其他内容 |  |
| 1） | 增值税专用发票开具说明： 需要开具增值税专用发票的投标人，除具备增值税一般纳税人资格外，还须带上：1、本企业营业执照或“三证合一”的证照原件或清晰的复印件；2、增值税一般纳税人的相关证明资料（如：加盖“增值税一般纳税人”戳记的《税务登记证》副本原件或清晰的复印件；税务部门发放的《增值税一般纳税人资格证书》）；税务部门审批并盖章的《增值税一般纳税人申请认定表》或《增值税一般纳税人资格登记表》；3、增值税专用发票的开票信息（在税务机关登记的单位名称，税务登记号，地址和电话，开户银行和账号）并加盖该公司财务专用章，到云南招标股份有限公司财务部现场办理发票开具手续。 |  |
| 2） | 采购代理服务费：本招标项目采购代理服务费收费照国家计委（2002）1980号文件的规定按货物类标准计费下浮20%后向采购代理机构交纳代理服务费，由中标人支付。 |  |
| 3） | 本项目需要根据“第七章评标办法 评标办法前附表”的相关要求递交“演示实验”视频资料，格式为MP4，每个演示实验控制在5分钟内，总时长控制在15分钟内。该“演示实验”视频资料应与投标文件一同递交，大小须控制在2G范围内，若因投标人未递交成功导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。 |  |
| 4） | 现场踏勘：已报名的投标人可自行到现场进行踏勘，踏勘时间为2022年11月28日上午9：30分（北京时间，请已报名的投标人踏勘人员在踏勘当日上午9：30分前到达学校南门（昆明市五华区昆华路上）并联系吴老师办理进校手续，过时不候，其他时间不接待），联系人：吴老师，联系电话：13888973905。 疫情防控要求：根据疫情防控要求，踏勘人员需全程佩戴口罩，提供健康码、行程码和24小时内的核酸检测报告。 |  |
| 5） | 如中标人不具备相应的安装能力，应按国家法律、法规、资质管理规定进行分包。 |  |

## 一、总  则

1.采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.资金来源：“投标人须知前附表”中所述的资金，用于采购第五章《货物需求及技术要求》所列内容。

3.招标范围

3.1本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

3.2本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。

★4.合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照，扫描件加盖公章）；

4.1.2 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，内容见“投标人须知前附表”；

4.1.3 投标人具有依法缴纳税收的良好记录，内容见“投标人须知前附表”；

4.1.4 投标人具有依法缴纳社会保障资金的良好记录，内容见“投标人须知前附表”；

4.1.5 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）；

4.1.6 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，见“投标人须知前附表”。

4.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.4 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

信用信息查询渠道及时间：采购代理机构将于开标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对投标人上述信用信息进行查询核对。投标人存在不良信用记录的，不得参与政府采购活动。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将信用信息查询的网页截图（电子版）随项目资料（电子版）留存。

信用信息的使用规则：仅为本项目使用。

4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.4项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同政府采购活动。

4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5.投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.质疑

6.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑（投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑）。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人实际下载采购文件之日或者采购文件公告届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.3根据中华人民共和国财政部令第94号令《政府采购质疑和投诉办法》“第十二条 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料”的规定，投标人应在有效期限内提交质疑函及必要的证明材料。

投标人提供的质疑函（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）质疑理由及事实依据；

（3）质疑对象；

（4）联系电话和地址；

（5）质疑的日期；

（6）质疑人署名。

质疑函实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。

6.4采购人、采购代理机构将在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

6.5参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

7.投诉

7.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

## 二、招标文件

8.招标文件构成

8.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标办法

9.招标文件的澄清

9.1投标人应认真核查招标文件，如有疑问的，投标人可以在 “投标人须知前附表”规定截止时间前以在线不署名提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在投标人凭企业数字证书（CA）登录云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”），通过在线方式进行不署名提问。

9.2采购代理机构将以书面形式答复所有购买招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间通知所有购买招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.3采购人对采购文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布补遗文件进行说明以保证各投标人都能重新下载并用于编制电子投标文件。

10.4投标人应在投标截止时间前及时登录云南省公共资源交易平台公共服务系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

## 三、投标文件

11.投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见第五章《货物需求及技术要求》)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的材料。

12.投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13.投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件/扫描件。

13.1.1开标一览表；

13.1.2资格证明文件；

13.1.3投标文件商务部分

（1）商务部分内容；

（2）构成投标文件商务部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。

13.1.4投标文件技术部分

（1）技术部分内容；

（2）构成投标文件技术部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。

13.1.5资格证明文件；

（1）本章第4款“合格的投标人”中要求提供的资格证明文件。

13.1.6投标文件其他材料。

13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，并按标段单独递交（电子光盘）。

14.投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15.投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按未实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就第五章《货物需求及技术要求》中的项目所有内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费、安装调试费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5项目特别要求的备品备件，指质保期内所需的备品备件。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品(如接受进口产品)的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

15.9现场踏勘，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等，项目周边原有建筑情况及任何其他足以影响报价的情况。踏勘现场所发生的费用及其一切风险由投标人自行承担。因投标人自身原因未考虑到的价格风险，由投标人自行承担，合同结算时对该部分不做调整；任何因投标人忽视或误解项目情况而导致的索赔或供货期限延长申请将不被批准。踏勘具体事宜详见“投标人须知前附表”。

16.投标货币

16.1投标以人民币报价。

17.投标文件有效期

★17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ，应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作，编制要求见附件《电子投标文件编制及报送要求》，并进行电子签名及加密。

20.2在编制标投标文件时，粘贴图片建议使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辨率应小于100dpi，最终的每份标书文件所占用的磁盘空间必须小于100M。

20.3如投标人提交的电子标书不符合要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

★20.4投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

★20.5投标文件应由法定代表人在凡规定处逐一盖章（法定代表人电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子公章）。

21.投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标保证金形式：投标保证金应按“投标人须知前附表”规定的形式提交，本次采购项目不接受银行保函形式的投标保证金。

21.3 办理缴纳投标保证金手续时，请务必在银行进账单或电汇单的用途栏或空白栏上注明采购项目名称及项目编号。

21.4投标保证金退还程序及资料

（1）非中标人应退款项退回程序：

中标通知书发出之日起5个工作日内，昆明市公共资源交易监督管理委员会办公室将非中标人的应退款项退回原缴纳账户，非中标人无需上门办理。

（2）中标人应退款项退回程序：

采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，中标人由釆购单位出具的已签合同证明（加盖采购单位公章）原件，一个项目可统一出具一个证明。

21.5已缴纳投标保证金，而无故不参加投标或者出现不廉洁行为的投标人，其保证金由市财政局或者纪检监察机关予以没收。

21.6投标保证金统一由市交易中心收取和退还。

21.7下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）已缴纳保证金，无故不参加投标或者出现不廉洁行为的投标人；

（2）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤回投标文件的；

（3）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目的或无正当理由不与釆购单位签订合同的，或者拒不缴纳所要求的履约保证金的；

（4）投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或者投标文件中提供虚假或无效的证明材料的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形的。

## 四、投标文件的提交

22.投标文件的密封与标记

22.1电子投标文件的密封和标记

（1）网上递交的投标文件需要对投标文件进行加密。现场递交电子投标文件（光盘）（如做要求的），将刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，在封口处加盖投标人单位章（鲜章）。不要在光盘盘面上粘贴标签，应使用记号笔在盘面上标注单位名称。

（2）未按要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

22.2投标人应按“投标人须知前附表”中的规定提交电子投标文件（光盘）（如做要求的）。

23.提交投标文件截止时间和地点

23.1投标文件提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。

23.2网上上传：投标人登录https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage，点击切换至“昆明市”，根据拟要投标的项目，上传投标文件，并完成最后的“确认并签名”，打印“上传投标文件回执”，表明投标人网上上传投标文件成功。

23.3 投标人必须在规定时间内将电子投标文件（光盘）（如做要求的）提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.4 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的电子投标文件（光盘）（如做要求的）不予退还。

23.5逾期送达的或者未送达指定地点的电子投标文件（光盘）（如做要求的），采购代理机构不予受理。

24.电子投标文件的修改与撤回

24.1在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的投标文件，无须书面形式通知采购人。

24.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、密封、标记和递交。

## 五、开标与评标

25.开标

25.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。

25.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持；

（2）开标：开标顺序按照电子公共资源交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。主持人宣布开启电子投标文件后，投标人按照上述开标顺序须在规定时间完成在线解密（或现场解密）；

（3）唱标：由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，投标人须在规定时间完成开标一览表确认。

25.4投标人代表对开标过程和开标记录有异议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应发起在线异议。采购人、采购代理机构应当及时处理投标人代表发起的在线异议。

26.资格审查

26.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

27.评标

27.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

27.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★27.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★27.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（不同单位的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一单位或者个人编制）；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

★27.7（适用于综合评分法）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

★27.8（适用于最低评标价法）提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，评标委员会将依次按主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

27.9若为非单一产品采购，对于招标文件第五章规定的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按前两款规定处理。

28.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、中标结果

29.中标人的确定

29.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

30.中标通知书

30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

31.签订合同

31.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

31.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.履约担保

32.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

32.3中标人按照合同约定供货并安装调试完成且项目终验合格后，中标人向采购人提出书面申请退还履约保证金。

## 七、其他事项

33.需要补充的其他内容

33.1“投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求

评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

33.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

34.招标文件编制依据

34.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

# 第三章 合同书样式及主要条款

## 合同条款前附表

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 交货期 | 签订合同后60天完成供货（投标人在此期限内自报最短交货期）（此要求为实质性条款，如不满足按废标处理）。 |
| 二 | ★交货地点 | 昆明市第一中学指定地点 |
| 三 | ★交货方式 | 安装调试验收完成。 |
| 四 | ★付款方式 | 本项目无预付款，验收合格后方可支付合同款项。项目验收合格后，乙方开具全额发票给甲方，甲方在收到发票后5个工作日向上级财政部门提交资金使用申请，待上级财政部门批准同意使用后，5个工作日内向上级财政部门提交资金支付申请，待上级财政部门批准同意支付后，支付合同金额的100%即 ¥ 元（大写： ）。 甲方应按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款，如甲方未能按合同约定支付合同价款的，应承担逾期支付的违约责任。 |
| 五 | 验收标准 | 所有货物供货、安装、调试完成，能正常使用，并组织相关老师进行培训，学生使用两次，由中标人提出验收申请，双方进行验收。 |
| 六 | ★履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同总金额的5% 2、履约保证金交纳方式：转账、汇款等非现金形式，签订合同前汇入甲方指定账户。 3、履约保证金的退还：该履约保证金在项目验收合格后乙方凭“昆明市第一中学履约保证金收据、昆明市第一中学验收报告”到甲方财务室办理不计利息全额退还。 4、履约保证金不予退还的情形：在履约担保有效期内，如乙方不履行或不按合同履行约定的义务，履约保证金不予退还。 |
| 七 | 合同份数 | 本合同一式壹拾贰份，甲方执捌份，乙方存叁份，丙方存壹份。 |

备注：合同封面以云南省政府采购网生成的版本为准。

合同编号： 合同自编号： 项目编号：

本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点:云南省昆明市

签订日期:202 年 月  日

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名    称：昆明市第一中学

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电    话：

开户银行：

账    号：

乙方（供应商公章）名    称：

地    址：

邮    编：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账    号：

丙方（鉴证方公章）名    称：

地    址：

邮    编：法定代表人：

或委托代理人：

经办人：

电    话：

开 户 银行：

账    号：

合同封面以云南省政府采购网系统打印的封面为准

甲方：昆明市第一中学

乙方：

采购项目名称：昆明市第一中学物理数字化实验室、生物数字化实验室和地理创新实验室改造

采购项目编号：

合同编号：

为保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国民法典》 、《招标文件》 、《中标通知书》 ，甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同文件

组成本合同的有关招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1．招标文件

2．乙方提供的投标文件和报价

3．中标通知书

4．合同附件

5．甲乙双方商定的其他文件

二、合同价款

1．双方确认：总合同金额为：         元,（大写：            元整）。设备明细表见附件一《货物明细表》

2．附件一《货物明细表》所列货物单价为综合固定单价，在本合同履行期间不因任何原因作任何调整。

三、合同价款结算

（一）合同生效

成交供应商与采购人所签合同经双方签字盖章并向采购人缴纳履约保证金（按合同金额的5%计算）后合同生效。

合同签订时乙方须向甲方提供投标文件副本（含电子文档），项目进度计划方案。

（二）付款方式

付款方式：本项目无预付款，验收合格后方可支付合同款项。项目验收合格后，乙方开具全额发票给甲方，甲方在收到发票后5个工作日向上级财政部门提交资金使用申请，待上级财政部门批准同意使用后，5个工作日内向上级财政部门提交资金支付申请，待上级财政部门批准同意支付后，支付合同金额的100%即 ¥         元（大写：            ）。

四、交货条款

1．交货期：合同签订后必须在      年    月    日以前安装调试完毕。

2．交货地点：昆明市第一中学。

3．乙方送货前甲方应提前提供合适的场所堆放设备材料，在项目验收前设备设施的安全由乙方负责。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1．负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制）；

2．负责提供服务和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境；

3．负责组织成立验收组对项目进行验收并签署验收报告；

4．按合同规定享有乙方提供的项目服务；

5．按政府采购规范落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

（二）乙方的权利和义务

1．乙方保证按合同规定条款完成甲方项目，提供原装全新（包括零部件）并符合合同规定的服务；

2．保证甲方在合同项目使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；

3．严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

4．安装过程中对原有设施造成损坏的需要恢复原状；

5．严格按照设计图纸进行安装施工，安装时需规范统一，要做到横平竖直，保证设备整齐一致，布局合理；

6．安装施工过程中，注意文明施工，需对教室的桌椅等进行必要的保护，安装完后，需清扫干净；

7．参与甲方共同进行项目的验收；

8．按合同规定收取合同款项；

9．服务标准及要求：

（1）本项目所有产品质保期五年，在质保期内出现非人为损坏需更换相同品牌、相同质量的全新产品，并对更换产品质量实行“三包”服务。

（2）质保期内，公司提供7×24 小时电话技术支持，在接到用户电话故障后5 分钟内响应，1 小时内到达现场处理故障。

（3）质保期指自验收报告甲方签署之日起算，乙方免费对所卖给甲方货物的维修、保养，并以自担费用方式保证合同货物正常运行的时期。

（4）甲方在使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持及服务。

（5）项目施工完成后，需要提供全面地系统培训，包括使用及维护、简单故障处理，以及项目中所有设备的使用及调试方法。培训的方式及时间尽量配合学校管理教师的要求。

乙方技术支持电话：供应商：

联系人：

厂家支持电话：

联系人：

六、货物运输和安装

1．乙方负责全部货物的运输，所产生的运输费用由乙方承担。

2．甲方应确保交货当天甲方场地具备安装条件，并配合乙方完成安装工作，所产生的安装费用由乙方承担。

3．货物的安装由乙方根据甲、乙双方确认的方案进行安装。

4．因甲方原因产生的运输、货物更换等费用由甲方承担。

七、质量标准

1．供货质量标准：乙方必须确保所制作并向甲方供应货物的质量符合国家相关技术规范，且均为全新、未使用过的，能够正常使用。

2．乙方应确保货物的质量、规格等要求和标准均应符合国家或行业相关技术规范、本合同约定，并对货物采取妥善、完好的包装及运输方式。

3. 工程项目产品涉及的平台或软件同步终身免费升级。

4. 施工质量乙方应保证与招标文件中的要求一致，符合施工标准，安全施工，确保甲方的师生安全、财产安全、乙方施工人员的安全。

5.工程质量满足招标文档中的全部功能要求。

八、违约责任

1．甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方支付合同总价的5%违约金。

2．乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方承担违约责任。由乙方向甲方支付合同总价的5%违约金。

3．乙方如未能在规定的交货期内（合同签订后一个月内）完成交货，超过1天扣项目总价的1%。

4．项目竣工后，因项目质量造成系统无法正常使用，一周之内无法解决的，由乙方向甲方支付合同总价的1%违约金。

5．甲方在系统出现问题后，联系乙方，乙方未能履行本合同“五-9-（2）”项目中承诺的响应时间，出现一次，由乙方向甲方支付合同总价的2%违约金，出现两次，由乙方向甲方支付合同总价的5%违约金。

6．因违约造成的损失，由违约方向守约方承担赔偿责任，赔偿的范围包括守约方因处理该违约行为造成的营业利润损失及律师费、诉讼费、仲裁费、调查取证费、差旅费及其他为获得违约赔偿支出的一切费用。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十、项目验收

项目验收：所有货物供货、安装、调试完成，能正常使用，并组织相关老师进行培训，学生使用两次，由中标人提出验收申请，双方进行验收。由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同的要求及标准，并应填写验收单。验收方成员应当在验收书上签字。

十一、合同的补充，修改和变更

1．在不背离合同实质性内容的前提下，经甲、乙方双方协商一致，可以对本合同进行补充修改或变更。

2．本合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同。

十二、争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

十三、其他约定

1．本合同附件为本合同不可分割的一部分，与合同正文具有同等法律效力。

2．本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

3．本合同自甲、乙双方签署后生效。

4．本合同一式柒份，甲方执伍份，乙方执壹份，丙方执壹份，均具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）：昆明市第一中学 地址：昆明市五华区西昌路233号 法定代表人或委托代理人： 项目（技术）负责人： 联系电话：0871-65325696 纳税人识别号：12530100431360534P 开户银行：工商银行昆明大观支行 银行账户：2502024009026400855 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 地址：中国（云南） 法定代表人或委托代理人： 经办人： 联系电话： 纳税人识别号： 开户银行： 银行账户： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

附件：货物明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号规格 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价为：（人民币大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第四章  投标文件格式

# 一、开标一览表

项目名称：项目编号：

| 投标人名称 | 投标总报价 | 交货期 | 交货方式 | 交货地点 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年月日

注：

1.表中“投标总报价”应与“投标函”中“投标总报价”和“货物投标价格组成表”中“合计（元）”一致。

2. 本表应在加盖电子公章及法定代表人电子签名或电子签章。

# 失信被执行人失信信息材料

# 二、资格证明文件

## 资格证明文件

- 投标人应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

资格证明文件-格式1：

## 营业执照、税务登记证及组织机构代码证或三证合一的营业执照

（注：投标人提供相关证明材料扫描件的应加盖电子公章，否则视为无效材料）

投标人营业执照：要求清晰反映企业法人经营范围

投标人有效的税务登记证

投标人有效的组织机构代码证

## 联合体协议

（如接受联合体投标）

注明联合体牵头人及联合体各方承担的工作和义务，关于联合体的投标需遵循招标文件的有关条款。

本项目不接受联合体投标。

资格证明文件-格式2：

## 法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注: 后附法定代表人身份证（扫描件），否则视为无效证明书。

投标人：（加盖电子公章）

年月日

资格证明文件-格式3：

## 法定代表人授权委托书

（注：如为法定代表人在投标过程中签署一切文件和处理与之有关的一切事务，无需提供法定代表人授权委托书）

本授权书声明： （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

签发日期：年月日

______________________________________________________________________________________

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注:1、后附委托代理人身份证（扫描件），否则视为无效委托书。

2、请务必注明委托代理人的有效联系方式（手机）。在评标过程中，如发生需要投标人对其所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明的情况，评标委员会将按照投标文件中注明的联系方式通知投标人进行澄清或说明（如为法定代表人在投标过程中签署一切文件和处理与之有关的一切事务，须在“法定代表人身份证明书”中明确法定代表人的有效联系方式）。

资格证明文件-格式4：

## 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

（注：投标人提供相关证明材料扫描件的应加盖电子公章，否则视为无效材料）

资格证明文件-格式5：

## 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）

（注：投标人提供书面声明的，应在声明函中加盖电子公章及法定代表人电子签名或电子签章，否则视为无效声明；投标人提供相关证明材料扫描件的应加盖电子公章，否则视为无效材料）

资格证明文件-格式6：

## 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料

（注：投标人提供相关证明材料扫描件的应加盖电子公章，否则视为无效材料）

资格证明文件-格式7：

## 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供书面声明即可）

（注：投标人提供书面声明的，应在声明函中加盖电子公章及法定代表人电子签名或电子签章，否则视为无效声明。）

资格证明文件-格式8：

## 招标文件第一章“申请人的资格要求”中要求提供的其他资格证明文件

# 三、商务部分

商务部分-格式1：

## 投 标 函

致：

我方仔细研究了（项目名称）   （项目编号：）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件要求提交投标文件。

据此函，兹宣布同意如下：

1、按招标文件第五章《货物需求及技术要求》和投标报价汇总表，投标总报价（大写）元，人民币(￥ )，在  （交货期）   完成交货。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。如因我方原因导致未能在规定期限内签订合同的，愿意接受一切不利于我方的后果。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。如因我方原因导致未能在规定期限递交履约担保的，愿意接受一切不利于我方的后果。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．（其他补充说明，若有）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址： 邮政编码：

电话：传真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

投标人（加盖电子公章）：

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年       月       日

商务部分-格式2：

## 报价组成表

报价组成表及编制说明：

1.★投标人应对照本项目拟采购的全部内容进行报价，并如实填写《货物投标价格组成表》（含附件“主要备品备件报价承诺”），不得缺项漏项，否则按不实质性响应招标文件要求处理。《货物投标价格组成表》中的“合计（元）”应与《开标一览表》中“投标总报价”金额一致。

2.投标报价包括但不仅限于货物的出厂价，项目特别要求的备品备件的价格、运杂费、安装调试费，投标人技术服务费，保证期内缺陷的修复补救费用，市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

商务部分-格式2-1：

## 货物投标价格组成表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号和规格 | 制造商名称、国别 | 产品原产地 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 小计（元） | 是否小型或微型企业产品 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、填表要求详见“报价组成表及编制说明”。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年月日

商务部分-格式2-2：

## 附件：主要备品备件报价承诺

投标人应提供确保货物质保期满后所需的备品备件清单（如有）。

项目名称：项目编号：

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供成交设备的备品备件。

| 备品备件 名称 | 品牌、型号、规格 | 技术 性能 | 本次厂家报价 | 数量 单位 | 优惠 比例 | 实际单价 | 备 注 （是否已含在总报价中） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

上述优惠比例及实际单价可以延用到以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调；本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年月日

注：投标人在编制此“备品备件报价承诺”时，除表格的格式及内容不得修改外，其余部分可视投标人的自身情况进行修改并承诺。若无备品备件的可不填此表。

商务部分-格式3：

商务部分-格式3-1

## 中小企业声明函（若有，格式内容请自拟）

（注：投标人提供书面声明的，应在声明函中加盖电子公章及法定代表人电子签名或电子签章，否则视为无效声明。）

（以下格式供参考）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业为“制造业”或“批发和零售业”）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年月日

商务部分-格式3-2

## 残疾人福利性单位声明函（若有，格式内容请自拟）

（注：投标人提供书面声明的，应在声明函中加盖电子公章及法定代表人电子签名或电子签章，否则视为无效声明。）

商务部分-格式3-3

## 监狱企业的证明文件（若有，格式内容请自拟）

商务部分-格式4：

## 投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺

致：（采购人名称）

（投标人名称）现对我公司参与的（项目名称）（项目编号：）投标中，所提供的所有投标材料的真实性郑重声明如下：

1、我公司参与本项目投标所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、《中小企业声明函》（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）、监狱企业的证明文件（若有）、技术参数材料及业绩证明材料等均是真实的。

2、我方投标文件中提供的业绩证明材料满足采购人依照本招标文件有关规定进行核查的要求。若根据我方提供的业绩证明材料无法进行核查或者核查结果证明我方提供的业绩证明材料不实，我方愿意承担相应的后果。

我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（电子签名）：

年月日

商务部分-格式5：

## 培训方案、售后服务

(由投标人按合同书样式及主要条款、招标文件中相关内容自行编制培训方案、售后服务)

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年月日

商务部分-格式6：

## 类似业绩一览表

项目名称：项目编号：

| 序号 | 年度 | 合同名称/销售内容 | 合同签订时间 | 销售数量 | 合同总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：此表后应附类似业绩证明材料。

商务部分-格式7：

## 质量保证书

致：（采购人）

本书作为（投标人名称）对（项目名称）（项目编号：）公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1．提供的产品是全新的、符合国家质量标准、中国有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证书）的货物，拟投产品质保期为：（期限）。

2．提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求及配套范围；

3．保证“售后服务承诺”全部内容的满足。

4.……

本保证书自投标之日起90天内有效，如我方中标则按照招标文件要求的保质期要求执行。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年月日

商务部分-格式8：

## 节能环保产品列表及证明材料

（格式内容自拟）

商务部分-格式9：

## 商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件第五章《货物需求及技术要求》和《合同条款前附表》中要求的商务要求及其他要求、交货方式、付款方式、履约保证金等要求。

项目名称：项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：对于招标文件第五章《货物需求及技术要求》和《合同条款前附表》中要求需有证明材料或书面承诺的，须在投标文件中提供证明材料。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年月日

商务部分-格式10：

## ★关于“保证拟投产品在产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权、知识产权的起诉”的承诺

（格式内容自拟）

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年月日

商务部分-格式11：

## 投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真 |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

商务部分-格式12：

## 构成投标文件商务部分的其他资料

若有，请自拟格式。

# 四、技术部分

技术部分-格式1：

## 技术规格偏离表

请按投标产品的实际技术参数，逐条对应招标文件第五章《货物需求及技术要求》中要求的技术规范认真填写该表，该表不能作为投标产品的技术文件。

项目名称：项目编号：

| 序号 | 产品名称、品牌、型号 | 招标文件技术规范、要求 | 投标文件技术规范、要求 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人（法定代表人电子签名或电子签章）：

年月日

注：

1、表中的“序号”应对应该产品在第五章《货物需求及技术要求》中的序号。

2、表中的“产品名称、品牌、型号”应按拟投产品的实际情况如实填写（产品名称应与第五章《货物需求及技术要求》中对应产品名称一致）。表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。

3、表中的“招标文件技术规范、要求”为第五章《货物需求及技术要求》中对应产品的技术要求，投标人应按拟投产品的实际情况如实在“投标文件技术规范、要求”一栏注明拟投产品的技术参数。

4、投标人须对招标文件第五章货物需求及技术要求中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答。第五章《货物需求及技术要求》中要求提供技术支持资料的，投标人应按要求提供；第五章《货物需求及技术要求》中未明确要求提供技术支持资料的，投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料（技术支持资料可为技术白皮书或产品相关鉴定资料或试验报告或产品检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料，如技术白皮书/产品相关鉴定资料/试验报告/技术彩页/宣传资料/图纸资料与产品检验报告不一致的，以产品检验报告为准）。

5、若投标文件中的技术支持资料与技术规格偏离表应答不符，或投标人未提供技术支持资料且投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

6、备注：第五章《货物需求及技术要求》中各项技术参数、规格和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。投标人可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标。

技术部分-格式2：

## 技术支持资料

包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点以及招标文件“第五章 货物需求及技术要求”中的相关要求进行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。

技术部分-格式3：

## 技 术 文 件

应包括（但不限于）以下内容：

1.投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2.货物主要技术指标、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地；

3.货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式；

4.货物的供货、安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5.投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

技术部分-格式4：

## 项目实施方案

(由投标人按招标文件中相关内容自行编制项目实施方案)

技术部分-格式5：

## 构成投标文件技术部分的其他资料

若有,请自拟格式。

# 第五章  货物需求及技术要求

## 一、货物需求一览表

| 第一部分：物理数字化实验室 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、物理数字化实验室教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
|  | 数据采集器系统 | 1 | 台 |
|  | 无线接口系统 | 1 | 个 |
|  | 传感器无线发射模块系统 | 4 | 个 |
|  | 传感器数据显示模块 | 2 | 个 |
|  | 传感器转接模块 | 1 | 只 |
|  | 专用充电线 | 1 | 套 |
|  | 力传感器测量系统 | 4 | 个 |
|  | 分体式位移传感器测量系统 | 1 | 套 |
|  | 一体式位移传感器测量系统 | 1 | 套 |
|  | 旋转运动传感器测量系统 | 1 | 套 |
|  | 光电门传感器测量系统 | 2 | 个 |
|  | 加速度传感器测量系统 | 1 | 个 |
|  | 微力传感器测量系统 | 1 | 个 |
|  | 多量程电流传感器测量系统 | 2 | 个 |
|  | 多量程电压传感器测量系统 | 2 | 个 |
|  | 微电流传感器测量系统 | 1 | 个 |
|  | 交流电压传感器测量系统 | 1 | 个 |
|  | 交流电流传感器测量系统 | 1 | 个 |
|  | 磁感应强度传感器测量系统（专用） | 1 | 个 |
|  | 三维磁感应强度传感器测量系统 | 1 | 个 |
|  | 温度传感器测量系统 | 2 | 个 |
|  | 压强传感器测量系统 | 1 | 个 |
|  | G-M传感器测量系统 | 1 | 个 |
|  | 声波/声级传感器测量系统 | 1 | 个 |
|  | 力/倾角传感器 | 1 | 只 |
|  | 静电计 | 1 | 个 |
|  | 静电测量软件 | 1 | 套 |
|  | 软件包 | 1 | 套 |
|  | 多用力学轨道 | 1 | 套 |
|  | 机械能守恒实验器Ⅱ系统 | 1 | 套 |
|  | 斜面上力的分解实验器 | 1 | 套 |
|  | 向心力实验器 | 1 | 套 |
|  | 无线向心力实验器 | 1 | 套 |
|  | 高灵敏线圈 | 1 | 套 |
|  | 智能力盘 | 1 | 套 |
|  | 匀强磁场螺线管 | 1 | 套 |
|  | 多向转接头 | 2 | 套 |
|  | 电学实验板 | 1 | 套 |
|  | 逻辑电路实验器 | 1 | 套 |
|  | 摩擦力实验器 | 1 | 套 |
|  | 平抛运动实验器 | 1 | 套 |
|  | 安培力实验器 | 1 | 套 |
|  | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ软件 | 1 | 套 |
|  | 光电计时测距实验器 | 1 | 套 |
|  | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ系统 | 1 | 套 |
|  | 智能电源系统 | 1 | 套 |
|  | 魔板系统 | 1 | 套 |
|  | 方块电路 | 1 | 台 |
|  | 光学实验系统 | 1 | 套 |
|  | 单通道数据采集器 | 1 | 个 |
|  | 自动控制执行器 | 1 | 套 |
|  | 磁力固定座 | 3 | 套 |
|  | 附件 | 1 | 套 |
|  | 铝合金箱 | 1 | 套 |
| 二、物理数字化实验室学生端传感器测量系统和配套实验器材 |  |  |  |
|  | 数据采集器系统 | 32 | 台 |
|  | 多量程电流传感器测量系统 | 64 | 个 |
|  | 电压传感器测量系统 | 64 | 个 |
|  | 微电流传感器测量系统 | 32 | 个 |
|  | 磁感应强度传感器测量系统（专用） | 32 | 个 |
|  | 力传感器测量系统 | 96 | 个 |
|  | 分体式位移传感器测量系统 | 32 | 套 |
|  | 光电门传感器测量系统 | 64 | 个 |
|  | 微力传感器测量系统 | 32 | 个 |
|  | 温度传感器测量系统 | 32 | 个 |
|  | 压强传感器测量系统 | 32 | 个 |
|  | 多用力学轨道 | 32 | 套 |
|  | 机械能守恒实验器Ⅱ系统 | 32 | 套 |
|  | 向心力实验器 | 32 | 套 |
|  | 电阻定律实验器 | 32 | 套 |
|  | 高灵敏线圈 | 32 | 套 |
|  | 智能电源系统 | 32 | 套 |
|  | 电学实验板 | 32 | 套 |
|  | 匀强磁场螺线管 | 32 | 套 |
|  | 摩擦力实验器 | 32 | 套 |
|  | 多向转接头 | 32 | 套 |
|  | 附件 | 32 | 套 |
|  | 铝合金箱 | 32 | 套 |
| 三、物理数字化实验室多媒体设备 |  |  |  |
| 1 | 教师控制主机 | 1 | 台 |
| 2 | 数据采集主机 | 32 | 台 |
| 3 | 智慧黑板及壁挂实物展台 | 1 | 套 |
| 四、物理数字化实验室有线局域网络 |  |  |  |
| 1 | 48口千兆连接设备 | 1 | 台 |
| 2 | 网络、计算机电源布线施工及耗材 | 1 | 批 |
| 3 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 4 | 箱 |
| 五、物理数字化实验室基础设施 |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1 | 张 |
| 3 | 教师主控电源 | 1 | 套 |
| 4 | 实验桌（学生） | 16 | 张 |
| 5 | 学生凳 | 64 | 个 |
| 6 | 学生电源 | 32 | 套 |
| 7 | 电源布线耗材 | 1 | 室 |
| 六、物理竞赛创新实验方案所需设备 |  |  |  |
| 1 | CCD伸长法杨氏模量实验仪 | 1 | 台 |
| 2 | 近距转镜 杨氏模量仪 | 1 | 台 |
| 3 | 声速测量实验仪 | 1 | 台 |
| 4 | 弦线上驻波实验仪 | 1 | 台 |
| 5 | 双踪示波器 | 1 | 台 |
| 6 | 霍耳效应实验仪 | 1 | 台 |
| 7 | 亥姆霍兹线圈磁场测定仪 | 1 | 台 |
| 8 | 透镜焦距的测量、自组显微镜与望远镜实验仪 | 1 | 套 |
| 9 | 单缝单丝衍射实验仪 | 1 | 套 |
| 10 | 双棱镜光干涉实验仪 | 1 | 套 |
| 11 | 分光计实验仪 | 1 | 套 |
| 12 | GY-7氢灯/汞灯 | 1 | 套 |
| 13 | 数字存储示波器 | 1 |  |
| 14 | 可变电容箱 | 1 |  |
| 15 | 函数信号发生器 | 1 | 台 |
| 16 | 温度传感器温度特性实验仪 | 1 | 套 |
| 17 | 光敏传感器光电特性实验仪 | 1 | 台 |
| 18 | 光伏探测器光电特性实验仪 | 1 | 台 |
| 19 | 冰的熔化热测量实验仪 | 1 | 台 |
| 20 | 线膨胀系数测试实验仪 | 1 | 台 |
| 21 | 液体比热容比实验仪 | 1 | 台 |
| 七、物理准备室设备 |  |  |  |
| 1 | 实验桌（准备台） | 1 | 张 |
| 2 | 仪器柜 | 17 | 个 |
| 3 | 实验桌（工作桌） | 1 | 张 |
| 4 | 教师椅 | 1 | 张 |
| 5 | 文件柜 | 1 | 个 |
| 八、物理实验室电源改造 |  |  |  |
| 1 | 教师主控电源 | 4 | 套 |
| 2 | 学生电源 | 128 | 套 |
| 3 | 安装调试 | 4 | 室 |
| 4 | 电源布线耗材 | 4 | 室 |
| 5 | 布线施工 | 4 | 室 |
| 第二部分：生物数字化实验室 |  |  |  |
| 一、生物数字化实验室教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器系统 | 1 | 台 |
| 2 | 无线接口系统 | 1 | 个 |
| 3 | 传感器无线发射模块系统 | 4 | 个 |
| 4 | 传感器数据显示模块 | 2 | 个 |
| 5 | 传感器转接模块 | 1 | 只 |
| 6 | 专用充电线 | 1 | 套 |
| 7 | 温度传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 8 | 压强传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 9 | 相对压强传感器测量系统 | 2 | 个 |
| 10 | 微电流传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 11 | pH传感器测量系统 | 2 | 个 |
| 12 | 电导率传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 13 | 色度传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 14 | 氧气传感器测量系统 | 2 | 个 |
| 15 | 氧气传感器B测量系统 | 1 | 个 |
| 16 | 二氧化碳传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 17 | 溶解氧传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 18 | 溶解二氧化碳传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 19 | 相对湿度传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 20 | 光照度传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 21 | 二氧化硫传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 22 | 心电图传感器测量系统 | 1 | 套 |
| 23 | 心率传感器测量系统 | 1 | 套 |
| 24 | 气态酒精传感器测量系统 | 1 | 个 |
| 25 | 多向转接头 | 2 | 套 |
| 26 | 磁力固定座 | 3 | 套 |
| 27 | 气液相密封实验器 | 1 | 套 |
| 28 | 袖珍生化密封实验器 | 2 | 套 |
| 29 | 单通道数据采集器 | 1 | 个 |
| 30 | 磁力搅拌器 | 1 | 套 |
| 31 | 酶的高效性实验器 | 2 | 套 |
| 32 | 软件包 | 1 | 套 |
| 33 | 多用途生化传感器支架 | 1 | 套 |
| 34 | 附件 | 1 | 套 |
| 35 | 铝合金箱 | 1 | 套 |
| 二、生物数字化实验室学生端传感器测量系统和配套实验器材 |  |  |  |
| 1 | 数据采集器系统 | 32 | 台 |
| 2 | 温度传感器测量系统 | 32 | 个 |
| 3 | 相对压强传感器测量系统 | 64 | 个 |
| 4 | pH传感器测量系统 | 32 | 个 |
| 5 | 电导率传感器测量系统 | 32 | 个 |
| 6 | 相对湿度传感器测量系统 | 32 | 个 |
| 7 | 氧气传感器测量系统 | 32 | 个 |
| 8 | 氧气传感器B测量系统 | 32 | 个 |
| 9 | 二氧化碳传感器测量系统 | 32 | 个 |
| 10 | 光照度传感器测量系统 | 32 | 个 |
| 11 | 心率传感器测量系统 | 32 | 套 |
| 12 | 多向转接头 | 32 | 个 |
| 13 | 磁力搅拌器 | 32 | 套 |
| 14 | 多用途生化传感器支架 | 32 | 套 |
| 15 | 气液相密封实验器 | 32 | 套 |
| 16 | 袖珍生化密封实验器 | 32 | 套 |
| 17 | 酶的高效性实验器 | 32 | 套 |
| 18 | 附件 | 32 | 套 |
| 19 | 铝合金箱 | 32 | 套 |
| 三、 生物数字化实验室多媒体设备 |  |  |  |
| 1 | 教师控制主机 | 1 | 台 |
| 2 | 数据采集主机 | 32 | 台 |
| 3 | 智慧黑板及壁挂实物展台 | 1 | 套 |
| 四、生物数字化实验室有线局域网络 |  |  |  |
| 1 | 48口千兆连接设备 | 1 | 台 |
| 2 | 网络、计算机电源布线施工及耗材 | 1 | 批 |
| 3 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 4 | 箱 |
| 五、生物数字化实验室基础设施 |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1 | 张 |
| 3 | 教师主控电源 | 1 | 套 |
| 4 | 实验桌（学生） | 16 | 张 |
| 5 | 学生凳 | 64 | 个 |
| 6 | 学生电源 | 32 | 套 |
| 7 | 洗眼器 | 1 | 个 |
| 8 | 化验水槽（配出水装置） | 1 | 个 |
| 9 | 化验水槽（配出水装置） | 16 | 个 |
| 10 | 电源布线耗材 | 1 | 室 |
| 11 | 给/排水全套装置 | 1 | 套 |
| 12 | 陶瓷防静电地板 | 115 | 平方 |
| 六、生物准备室设备 |  |  |  |
| 1 | 实验桌（准备台） | 1 | 张 |
| 2 | 药品柜 | 2 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 8 | 个 |
| 4 | 实验桌（工作桌） | 1 | 张 |
| 5 | 教师椅 | 1 | 张 |
| 6 | 文件柜 | 1 | 个 |
| 7 | 化验水槽（配出水装置） | 1 | 个 |
| 8 | 独立水槽台（配出水装置） | 1 | 个 |
| 9 | 给/排水全套装置 | 1 | 套 |
| 七、生物数字化显微无线互动教室 |  |  |  |
| 1 | 教师端智能显微镜 | 1 | 台 |
| 2 | 生物探究实验室教师用3D立体镜 | 1 | 台 |
| 3 | 学生端触屏无线数码显微镜 | 32 | 台 |
| 4 | 互动系统控制软件 | 1 | 套 |
| 5 | 教师用软件系统 | 1 | 套 |
| 6 | 综合布线及安装调试 | 1 | 间 |
| 第三部分：地理数字化专用教室 |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板及壁挂实物展台 | 1 | 套 |
| 2 | 数字星球系统 | 1 | 套 |
| 3 | 数字星球系统资源 | 1 | 套 |
| 4 | 电动升降展示台 | 1 | 套 |
| 5 | IP有源网络音响及无线教学话筒 | 1 | 套 |
| 6 | 中国立体地形模型 | 1 | 套 |
| 7 | 世界立体地形模型 | 1 | 套 |
| 8 | 等高线绘制探究活动套装 | 9 | 套 |
| 9 | 验证温室气体实验套装 | 9 | 套 |
| 10 | 探究热力环流实验活动套装 | 9 | 套 |
| 11 | 探究锋面实验活动套装 | 9 | 套 |
| 12 | 护目镜 | 55 | 副 |
| 13 | 冰川地貌模型 | 1 | 个 |
| 14 | 火山地貌模型 | 1 | 个 |
| 15 | 丹霞地貌模型 | 1 | 个 |
| 16 | 流水地貌模型 | 1 | 个 |
| 17 | 科罗拉多峡谷模型 | 1 | 个 |
| 18 | 三类岩石模型 | 1 | 个 |
| 19 | 温室效应模型 | 1 | 个 |
| 20 | 煤炭、石油矿质构造模型 | 1 | 个 |
| 21 | 风蚀地貌模型 | 1 | 个 |
| 22 | 梯田模型 | 1 | 个 |
| 23 | 地下水模型 | 1 | 个 |
| 24 | 黄土地貌模型 | 1 | 个 |
| 25 | 海岸地貌模型 | 1 | 个 |
| 26 | 地震模型 | 1 | 个 |
| 27 | 等高线模型 | 1 | 个 |
| 28 | 五种地形模型 | 1 | 个 |
| 29 | 喀斯特地貌模型 | 1 | 个 |
| 30 | 地上河模型 | 1 | 个 |
| 31 | 可替换式挂图灯箱 | 4 | 块 |
| 32 | 教学挂图灯箱片（高中版） | 40 | 张 |
| 33 | 可替换式挂图灯箱 | 2 | 块 |
| 34 | 教学挂图灯箱片（高中版） | 10 | 张 |
| 35 | 卷帘式知识窗帘 | 20 | 平 |
| 36 | 地理知识展板 | 6 | 张 |
| 37 | 多媒体讲台 | 1 | 套 |
| 38 | 六边形学生桌 | 9 | 套 |
| 39 | 升降圆凳 | 54 | 把 |
| 40 | 环境营造 | 1 | 项 |
| 第四部分：化学数字化探究实验室补充传感器 |  |  |  |
| 1 | 压强传感器测量系统 | 16 | 个 |
| 2 | 相对压强传感器测量系统 | 32 | 个 |
| 3 | 多量程电压传感器测量系统 | 16 | 个 |
| 4 | 色度传感器测量系统 | 16 | 个 |
| 5 | 相对湿度传感器测量系统 | 32 | 个 |
| 6 | 滴定实验装置 | 17 | 套 |
| 7 | 移液器 | 10 | 套 |
| 8 | 移液器架 | 10 | 套 |

## 二、技术要求

| 一部分：物理数字化实验室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、物理数字化实验室教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器系统 | 1、模块化结构； 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 提供生产厂商针对本项目技术支持和售后服务保障措施函。 | 1 | 台 |
| 2 | 无线接口系统 | 1、模块化结构； 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器测量系统并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器测量系统应转化为与采集器的无线通信状态。 | 1 | 个 |
| 3 | 传感器无线发射模块系统 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰； 2、自动识别，通过与各种传感器测量系统组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求； 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 4 | 个 |
| 4 | 传感器数据显示模块 | 1、通过与各种传感器测量系统组合使用，具备独立数据显示功能。 2、自带采用BT接口，配套锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。也可以与计算机通过USB直接连接。数据的获取和上传无需通过数据采集器即可实现。 3、自带MiniUSB接口，可与电脑专用配套软件进行数据传输 4、自动识别传感器及有效测量区间和分度，无需复杂按钮即可完成数据采集及分析。 5、自带≥1.77吋真彩LED屏，内存不小于8M。 6、无线数据上传：设备自带唯二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线。 7、自带可充电锂电池。 8、与所有设备采取分体式设计，便于后期维保。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 2 | 个 |
| 5 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器测量系统与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 1 | 只 |
| 6 | 专用充电线 | 直接连接传感器测量系统无线发射模块或显示模块进行充电 | 1 | 套 |
| 7 | 力传感器测量系统 | 1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料 | 4 | 个 |
| 8 | 分体式位移传感器测量系统 | 1、测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 套 |
| 9 | 一体式位移传感器测量系统 | 1、测量范围：0.15m~6m，分度：1mm； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 套 |
| 10 | 旋转运动传感器测量系统 | 1、转速：30转/秒，分度：0.2°； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定，支持热插拔； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 套 |
| 11 | 光电门传感器测量系统 | 1、分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、可与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 2 | 个 |
| 12 | 加速度传感器测量系统 | 1、测量范围-50m/s2~+50m/s2，测量X、Y、Z三个正交方向的加速度值； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 个 |
| 13 | 微力传感器测量系统 | 1、测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 个 |
| 14 | 多量程电流传感器测量系统 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 2 | 个 |
| 15 | 多量程电压传感器测量系统 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 2 | 个 |
| 16 | 微电流传感器测量系统 | 1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 个 |
| 17 | 交流电压传感器测量系统 | 1、测量范围：0～36V；分度：0.1V；用于测量交流电压的有效值。 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 个 |
| 18 | 交流电流传感器测量系统 | 1、测量范围：0～2A，分度：0.01A，用于测量交流电流的有效值； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 个 |
| 19 | 磁感应强度传感器测量系统（专用） | 1、测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01mT； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 个 |
| 20 | 三维磁感应强度传感器测量系统 | 1、测量范围：-50mT~+50mT；分度：0.01 mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料 | 1 | 个 |
| 21 | 温度传感器测量系统 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 2 | 个 |
| 22 | 压强传感器测量系统 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 个 |
| 23 | G-M传感器测量系统 | 1、测量范围：0次/分~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 | 个 |
| 24 | 声波/声级传感器测量系统 | 1、能测量声音的波形，研究声音的频率、周期、振幅等特征；频率测量范围：20Hz~20kHz，声级测量范围：20 dB ~120dB，分度：0.1dB 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料 | 1 | 个 |
| 25 | 力/倾角传感器 | 1、测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°； 2、直柄式结构，同时可测力及两个方向的倾角数据；测力时拉力显示正值、压力显示负值； 3、一般与智能力盘、斜面的作用实验器配套使用，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 只 |
| 26 | 静电计 | 1、测量范围：±100nC，分辨率：1nC自,带液晶屏可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能； 2、输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机通讯。可完成静电感应、电荷守恒、等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 个 |
| 27 | 静电测量软件 | 1、静电测量软件为独立安装的专用软件 2、与静电计配套使用，可以显示静电测量时，静电量的大小； 提供计算机软件著作权登记证书复印件。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 套 |
| 28 | 软件包 | 1、软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。 2、理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计。 3、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 4、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 5、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 6、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 7、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 8、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 9、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 10、软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 11、可根据教师创新想法针对性修改软件，提升教师兴趣，升华实验教学技能。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 套 |
| 29 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 套 |
| 30 | 机械能守恒实验器Ⅱ系统 | 1、由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器测量系统电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器测量系统，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成； 2、直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。 3、该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器测量系统，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测量系统测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 套 |
| 31 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器测量系统、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器测量系统 | 1 | 套 |
| 32 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 套 |
| 33 | 无线向心力实验器 | 1、由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、无线接收器构成。 2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 套 |
| 34 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器测量系统配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 1 | 套 |
| 35 | 智能力盘 | 1、由力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用； 2、力/倾角传感器为双测量传感器，须一体化设计，测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°； 3、直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 4、可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 | 1 | 套 |
| 36 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 1 | 套 |
| 37 | 多向转接头 | 零件,双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 2 | 套 |
| 38 | 电学实验板 | 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 1 | 套 |
| 39 | 逻辑电路实验器 | 1、由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器和软件等二十三个组件构成 2、可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验 3、可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析 | 1 | 套 |
| 40 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器测量系统配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 1 | 套 |
| 41 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器测量系统、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器测量系统配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 1 | 套 |
| 42 | 安培力实验器 | 1、由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成 2、配合电流传感器测量系统和微力传感器测量系统使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系 | 1 | 套 |
| 43 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ软件 | 1、由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器测量系统组成，挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内 2、通过内置传感器测量系统测量数据，直接与计算机USB口通讯 3、可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。 | 1 | 套 |
| 44 | 光电计时测距实验器 | 1、该系统配套2辆三轮小车，主轮自带盘式光栅，车载滚轮式光电门传感器测量系统，小车可脱离专用轨道使用，通过主轮转动测量自身位移、速度或加速度，并能以无线方式上传至计算机。系统有别于光电扫码系统，轨道表面和侧面不需要添加黑白条码，从而小车能在不借助位移传感器测量系统和光电门传感器测量系统等设备的情况下完成测定位移和速度、测定加速度、弹性碰撞和非弹性碰撞等实验； 2、性能参数：量程：0~1.2m；分辨率：0.1mm；采样率：5khz；供电：锂电池；传输方式：蓝牙无线； 3、该产品需满足以下教学要求： （1）两辆三轮小车主轮自带环式光栅，根据光栅测距原理采集小车自身速度，非光电扫码小车，并能够脱离专用轨道进行“无轨采集”； （2）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，软件设置小车运动方向，并使两辆小车相向而行，小车须在相撞前弹开，发生完全弹性碰撞，且无碰撞能量损耗，通过软件可观察到碰撞前后小车速度“交换”的图线； （3）将两辆质量相同的小车放置在轨道上，其中一辆静止在轨道中央，推动另一辆与其碰撞，两小车自带粘扣，稳固牢靠，撞后两小车粘在一起运动，发生完全非弹性碰撞。通过软件可观察到碰撞前后小车速度变化的图线； （4）完全弹性碰撞小车不得实际相撞，无能量损耗；完全非弹性碰撞两辆小车在碰撞前，之间不得产生其他任何相互作用力，而影响小车运动状态，即小车不能用磁铁相吸；整个实验获得的图像能够正确诠释完全弹性碰撞和完全非弹性碰撞的实验原理； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 套 |
| 45 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ系统 | 1、由底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成； 2、直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器测量系统配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系底座内置电压传感器测量系统，底座能够固定I型支架。 3、主线圈匝数：三线200匝±2匝、副线圈匝数：单线200匝±2匝 | 1 | 套 |
| 46 | 智能电源系统 | 1、分为手动模式和智能模式输出。 2、手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 3、智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 套 |
| 47 | 魔板系统 | 1、通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，发射器自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm；抛出装置可以设定水平、垂直、倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 2、性能参数： （1）板面尺寸：不小于50cm*30cm； （2）软件采样频率可设置为：50Hz、100Hz、150Hz、200Hz； （3）可记录并绘制信号源的运动轨迹； （4）软件包含平抛、斜抛、离心轨道、阻尼、自由落体、机械能守恒等实验 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 提供演示平抛、斜抛实验的视频 | 1 | 套 |
| 48 | 方块电路 | 1、方块电路系一种方便进行各种电路连接实验和演示，并可反复使用的实验系统。 2、由12类27种共43块电路模块及配套齐全的配件组成，包含扩展插片、柱形磁铁、充电器、USB数据线等附件组成。 电路模块分为电源模块、仪表模块、开关模块、导线模块、滑动变阻器模块、可变电阻模块、敏感电阻模块、二极管模块、三极管模块、用电器模块、扩展模块、接口模块和配件模块。 仪表模块：电压表模块（量程±20.00V，分辨率0.04V）和电流表模块（量程±20.00mA、±200.0mA、±2.00A，分辨率分别是0.04mA、0.6mA、0.01A），自带硬件调零按钮； 开关模块：开关模块、双向开关模块、继电器模块； 导线模块：直线模块、折线模块、T 型线模块； 滑动变阻器模块：滑动变阻器1kΩ、滑动变阻器10kΩ、外接滑动变阻器连接模块及三芯线； 可变电阻模块：可变电阻（0~1kΩ）模块、可变电阻（0~10kΩ）模块、可变电阻（0~100kΩ）模块； 敏感电阻模块：光敏电阻模块、热敏电阻模块； 二极管模块：二极管模块、发光二极管模块； 三极管模块：VPV 三极管模块、PNP 三极管模块； 用电器模块：小灯泡模块及灯泡、电机模块、蜂鸣器模块； 扩展模块：综合扩展模块、综合扩展（并联）模块、电阻插片、电容插片、线圈插片及柱形磁铁； 接口模块：接口模块及鳄鱼夹线； 配件：USB 隔离器、USB 集线器、双头充电器及USB Type-C 数据线。 3、各个模块可通过磁吸方式连接。 4、电压表、电流表内置不小于1.8吋显示屏，可同时由数据线连接至电脑，通过PC端软件展示分析实验数据；也可通过扫描屏显二维码的方式连接到手机、平板电脑，进行实验数据采集；电流表、电压表模块支持一键调取二维码，支持硬件调零，满足不同实验的测量需求。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 提供演示描绘定值电阻的伏安特性的视频 | 1 | 台 |
| 49 | 光学实验系统 | 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 1 | 套 |
| 50 | 单通道数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，最大采样频率20K；由采集电路与传感器测量系统连线组成。传感器测量系统连线一端与采集电路固定，另一端可接插传感器测量系统。配Micro USB数据通讯线1条,兼容传感器测量系统和软件， BT自锁接头，支持热插拔连接。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 | 个 |
| 51 | 自动控制执行器 | 可与系列传感器测量系统产品配合使用，完成自动控制功能，内部集成三种执行器：指示灯、报警器、电动机；可通过切换开关来任意切换不同执行器执行动作 | 1 | 套 |
| 52 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 3 | 套 |
| 53 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器测量系统线4条、转接器4只、技术资料等 | 1 | 套 |
| 54 | 铝合金箱 | 传感器测量系统铝合金实验箱 | 1 | 套 |
| 二、物理数字化实验室学生端传感器测量系统和配套实验器材 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器系统 | 1、模块化结构； 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 提供生产厂商针对本项目技术支持和售后服务保障措施函。 | 32 | 台 |
| 2 | 多量程电流传感器测量系统 | 1、测量范围：-2A~+2A；分度：0.01；测量范围：-200mA~+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ~+20mA；分度：0.1 mA； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 64 | 个 |
| 3 | 电压传感器测量系统 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 64 | 个 |
| 4 | 微电流传感器测量系统 | 1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 | 个 |
| 5 | 磁感应强度传感器测量系统（专用） | 1、测量范围：-15mT~+15mT；分度：0.01mT； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 | 个 |
| 6 | 力传感器测量系统 | 1、测量范围：-20N~+20N；分度：0.01N；用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料 | 96 | 个 |
| 7 | 分体式位移传感器测量系统 | 1、测量范围：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 | 套 |
| 8 | 光电门传感器测量系统 | 1、分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、可与无线传输模块自由组合，支持热插拔。 | 64 | 个 |
| 9 | 微力传感器测量系统 | 1、测量范围：-2N~+2N；分度：0.001N； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 | 个 |
| 10 | 温度传感器测量系统 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 | 个 |
| 11 | 压强传感器测量系统 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 | 个 |
| 12 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 | 套 |
| 13 | 机械能守恒实验器Ⅱ系统 | 1、由底座、金属刻度板（含释放装置、挡光片）、立柱、传感器测量系统电路、摆锤（为方便教学，摆锤内置光电门传感器测量系统，不接受外置）、摆杆、固定螺栓组成； 2、直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度位置的速度数据，速度采集不能由角速度或转速换算而来，进一步得到动能和势能，研究机械能守恒定律。 3、该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器测量系统，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测量系统测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 | 套 |
| 14 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 | 套 |
| 15 | 电阻定律实验器 | 由底座、刻度板面膜、接线排端子、锁扣、脚垫、直径不同的康铜、铁铬、镍铬五种金属丝构成，配合多量程电流传感器和多量程电压传感器使用，可研究导体的电阻与长度、横截面积、材料的关系。 | 32 | 套 |
| 16 | 高灵敏线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器测量系统配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度 | 32 | 套 |
| 17 | 智能电源系统 | 1、分为手动模式和智能模式输出。 2、手动模式输出：直流输出：1.5V~10V连续可调。 3、智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 | 套 |
| 18 | 电学实验板 | 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析， RC、RL 移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验 | 32 | 套 |
| 19 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场 | 32 | 套 |
| 20 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器测量系统配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 32 | 套 |
| 21 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 32 | 套 |
| 22 | 附件 | 有线模式配套：含USB通讯线1条、传感器测量系统线4条、转接器4只、技术资料等 | 32 | 套 |
| 23 | 铝合金箱 | 传感器测量系统铝合金实验箱 | 32 | 套 |
| 三、物理数字化实验室多媒体设备 |  |  |  |  |
| 1 | 教师控制主机 | 国产品牌，主板Intel芯片组B560或以上； 1.CPU类型：intel第十一代i7-11700，主频2.5GHz，最高睿频4.9GHz,核心数8核16线程, 缓存16MB 2.内存：8GB DDR4 3200MHz内存，最大支持64G； 3.硬盘：1T+256G SSD ，为方便扩展主板标配4个SATA硬盘端口。 4显卡： Intel UHD超核芯显卡，最高支持RTX3080(10G)； 5.接口：整机主板原生内置10个USB接口,前置4个USB3.2接口；后置2个USB3.2接口。2个M.2接口；3个PCIe插槽，1个全高PCI插槽； 1 个RJ-45 1000M网络接口；1个串口；2个PS/2接口 6. 集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口，前后音频接口共计5个。 7. 视频接口：为方便扩展显示，主板原生VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口且支持3屏扩展显示（VGA非转接） 8.电源：300W高能效电源，（国家级电源典型效率80%认证）；为了后期扩展需求，可支持750W电源. 9.显示器：23.8寸 LED面板低蓝光液晶显示器，具备TUV低蓝光认证并提供复印件； 10.鼠标键盘：抗菌率99%的抗菌键盘和抗菌鼠标（提供证明文件）。 11. 机箱类型：17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩； 12.操作系统：出厂预装Windows10 售后服务：3年原厂整机免费上门质保服务，提供售后服务承诺函； 资质认证：1：为保证产品的稳定性和使用寿命，提供平均无故障时间认证110万小时（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的认证） 2：噪声声压级3.63Bel(A)。（提供满足技术参数的证明材料，提供复印件） 该产品为政采强制采购节能产品，须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应，按废标处理。 | 1 | 台 |
| 2 | 数据采集主机 | 国产品牌，主板Intel芯片组B560或以上； 1.CPU类型：intel第十一代i5-11400，主频2.6GHz，最高睿频4.4GHz,核心数6核12线程, 缓存12MB 2.内存：8GB DDR4 3200MHz内存，最大支持64G； 3.硬盘：1T+256G SSD ，为方便扩展主板标配4个SATA硬盘端口。 4显卡： Intel UHD超核芯显卡，最高支持RTX3080(10G)； 5.接口：整机主板原生内置10个USB接口,前置4个USB3.2接口；后置2个USB3.2接口。2个M.2接口；3个PCIe插槽，1个全高PCI插槽； 1 个RJ-45 1000M网络接口；1个串口；2个PS/2接口 6. 集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口，前后音频接口共计5个。 7. 视频接口：为方便扩展显示，主板原生VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口且支持3屏扩展显示（VGA非转接） 8.电源：180W高能效电源，（国家级电源典型效率80%认证）；为了后期扩展需求，可支持750W电源. 9.显示器：23.8寸 LED面板低蓝光液晶显示器，具备TUV低蓝光认证并提供复印件； 10.鼠标键盘：抗菌率99%的抗菌键盘和抗菌鼠标（提供证明文件）。 11. 机箱类型：17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩； 12.操作系统：出厂预装Windows10 售后服务：3年原厂整机免费上门质保服务，提供售后服务承诺函； 资质认证：1：为保证产品的稳定性和使用寿命，提供平均无故障时间认证110万小时（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的认证） 2：噪声声压级3.63Bel(A)。（提供满足技术参数的证明材料，提供复印件）: 该产品为政采强制采购节能产品，须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应，按废标处理。 | 32 | 台 |
| 3 | 智慧黑板及壁挂实物展台 | 1、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控 3、整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果 4.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 6.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7.内置800万摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 8.整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9。通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 （提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 12.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.5（蓝光危害最大状况下）。（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13.内置OPS电脑：采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。搭载Intel 酷睿系列 i7CPU，8G DDR4笔记本内存或以上配置，256GBSSD固态硬盘，1T机械硬盘 壁挂实物展台: 1. 箱体采用钣金材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射。 3. 箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 4. 展台采用≥800万像素，A4拍摄幅面，500万动态视频预览达到10帧/秒，1080P动态视频预览达到15帧/秒。 5. 输出格式：MJPG。 6. 配备固定对焦摄像头，对焦距离可达10cm–44cm，方便老师展示平面或立体实物。 7. 展台正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果。 8. 补光灯开关采用触摸按键设计，同时也可通过智能平板中的软件直接控制，方便老师操作。 9. 兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。 | 1 | 套 |
| 四、物理数字化实验室有线局域网络 |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆连接设备 | 48个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇； 1.交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps，固化10/100/1000M以太网端口248，固化1G SFP光接口≥4个;整机最大可用千兆口≥52 2.支持生成树协议STP(IEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(EEE 802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、 RIPng 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 6.支持快速链路检测协议RLDP,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 | 1 | 台 |
| 2 | 网络、计算机电源布线施工及耗材 | 33节点网络施工人工费、PVC线槽、不锈钢线槽、33节点三项电源线布线人工费及6卷4平方电源线、33个插座、六类水晶头等 | 1 | 批 |
| 3 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 符合标准：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 导体材质：BC单晶体无氧纯铜（99.99%）；导体线径（mm）：0.565±0.003；成缆骨架（mm）：W=4.49 H=0.50；成缆绞距（mm）：100 | 4 | 箱 |
| 五、物理数字化实验室基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 规格：≥2400mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 台面：选用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 柜体：框架及柜体均为全钢结构，钢板采用≥1.0mm优质冷轧镀锌钢板，经激光下料、数控折弯、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。桌体内部可隐藏设计强弱电、给排水、气体管路。 门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 抽屉 ：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金一字型拉手设计。 活动层板：层板支撑扣采用厚度≥1.0mm的镀锌钢板制作，承重大于50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥20mm。 装饰封板：可拆装式设计。 所有钣金的表面接缝均为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5. ≥1.2mm厚汽杆； 6. ≥300#PP加纤五星塑脚； 7. ≥φ50mm黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |
| 3 | 教师主控电源 | 采用4.3寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输可采用有线或无线通信，电源参数如下： 1.教师交流：可通过触摸显示屏操作0-30V交流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护及报警装置。 2.教师直流：可通过触摸显示屏操作0-30V直流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护及报警装置。 3.学生交流：教师电源可分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V。 4.学生直流：教师电源可分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V。 5.锁定功能：为防止学生预设的电源与实验电源不一致时，教师端可锁定学生电源输出，取消学生对电源的控制权，由教师统一控制实验电源，避免预设电源值不符而对实验设备的损坏。 6.直流高压：输出240V-300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。 7.直流大电流：输出直流9V/40A大电流，由微处理器精确控制8秒自动关断，可达到延时零误差。 8.教师自用两路220V多功能插座输出。 教师电源（智能控制系统）关联学生电源（智能操作系统）符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第一部分：通用要求》标准，工作温度下的泄漏电流≤0.75mA、工作温度下的电气强度(器具经受50Hz电压，历时60S，试验电压3000V):未击穿；电气间隙≥3.0mm；爬电距离≥8.0mm，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检验检测合格报告复印件。 | 1 | 套 |
| 4 | 实验桌（学生） | 规格：≥2400mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 台面：选用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能，桌面含挡水条。 桌体结构：塑钢结构。 工艺：桌体采用精选密度为1.05 g/cm³Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，新型环保ABS塑料一体化成型,耐化学腐蚀、耐热，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。 桌体规格：由两组规格为≥1130mm（L）×555mm（W）×745mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与4根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，新式承重设计减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由4片≥480mm×745mm背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部前立板采用R型设计，满足学生腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm 4个学生书包斗，书包斗设有翻盖式盖板，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗，学生电源可设立其中，具有隐蔽性、安全性、美观性。 前立板下部设有规格≥310mm×470mm×3mm L型仓门，内部有较大的存储空间，防潮湿性能优越。面板中部具有管线输出检修口，方便管线的日常维修。 可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 实验桌产品经检测：甲醛释放量：≤1.5mg/L；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg，参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》或GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检验检测合格报告复印件。 | 16 | 张 |
| 5 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注射成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 可调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.5mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注射成型，防水防滑。 6.学生凳产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：①金属件管材无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，表面波纹均匀；③金属件冲压件无脱层、裂缝；④金属件皱纹或波纹圆管和扁线管弯曲处弧形圆滑一致；⑤金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；⑥塑料件无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、无污渍、无明显色差； 2）有害物质限量：4种重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤9.0、镉≤0.3、铬≤12、汞≤0.3） 3）安全性能要求：①人体接触或收藏物品部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉。 4）理化性能要求：金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀性：100h内，在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；100h后，划道两侧3mm以外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；附着力不低于2级；硬度≥2H；冲击高度400mm，无剥落、裂纹、皱纹； 5）座面静载荷试验、椅腿前向静载荷试验、座面冲击试验、座面耐久性试验，结果均无损； 6）稳定性：凳子任意方向无倾翻。 以上六项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA或CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 64 | 个 |
| 6 | 学生电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精确定位输出电压。 1.交流输出：可由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：可由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，本电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制本电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，高压关闭时低压仍可使用。 6.学生电源正常条件下，整机在实际安装环境中无可触及部件，不会出现可触及零部件危险带电情况；外置配电箱供电，与外部电路的连接不会在正常条件和单一故障条件下使外部电路的可触及零部件变成为危险带电；设备外壳边缘光滑圆润无锐边；正常使用时可触及，无危险；可触及位置（外壳顶部、底部、输入端）无法触及带电部件。参照GB 4793.1-2007 《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》标准或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 32 | 套 |
| 7 | 电源布线耗材 | 1.地面耗材：每桌取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，每桌取电连接线采用合理规格线管。 2.地下耗材：电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 | 1 | 室 |
| 六、物理竞赛创新实验方案所需设备 |  |  |  |  |
| 1 | CCD伸长法杨氏模量实验仪 | 实验项目： 1．测量钢丝和黄铜丝材料的杨氏模量。 2．学习基本长度测量方法，掌握米尺、外径千分尺、读数显微镜的使用方法。 3．学习用逐差法或作图法处理数据。 4．学习CCD成像系统的使用方法，了解其特性。 仪器主要技术参数： 1.立柱高度 1.32m（采用空心不锈钢管） 2.金属线长度 95cm 3.测试样品 钢丝 4.读数显微镜 量程0-6mm，分度值0.01mm 5.砝码 50.0g 20个,配重砝码200.0g 6.CCD及监视器 30万象素CCD，8寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 2 | 近距转镜 杨氏模量仪 | 实验内容：光杠杆法 1、学会用拉伸法测量金属丝的杨氏模量； 2、掌握光杠杆法测量微小伸长量的原理； 3、掌握各种测量工具的正确使用方法； 4、学会用逐差法或最小二乘法处理实验数据； 5、学会不确定度的计算方法，结果的正确表达。 仪器特点： 1、独创垂直光路光杠杆法； 2、人机近距操作，仪器占地小； 3、拉力调节连续稳定，范围大，可限力； 4、数字拉力计分辨率高。 | 1 | 台 |
| 3 | 声速测量实验仪 | 实验项目： 1．利用共振干涉法测量声波在空气中的传播速度； 2．利用相位比较法测量声波在空气中的传播速度。 仪器主要技术参数： 1．正弦信号发生器：频率调节范围：38KHz-42KHz，频率显示分辨率：0.001KHz。 2．超声波换能器(压电陶瓷晶片)，振荡频率40.1±0.4KHz。 3．游标卡尺。量程：0-200mm，精度：0.02mm。 4．实验装置底板长380mm，宽160mm。 5．测量空气中声速与公认值的不确定度小于2%(相位法)。 | 1 | 台 |
| 4 | 弦线上驻波实验仪 | 实验项目： 1．观察在弦上形成的驻波，并用实验确定弦线振动时驻波波长与张力的关系。 2．在弦线张力不变时，用实验确定弦线振动时驻波波长与振动频率的关系。 仪器主要技术参数： 1．输出直流电压 9V/13V 0.5A； 2．频率调节范围 0-200Hz连续可调 分辨率0.01Hz； 3．实验平台（铝合金型材） 长1500mm 宽80mm 高40mm； 4．砝码 10个 质量 25.00g /个； 5．铜线（漆包线） 长度3米 | 1 | 台 |
| 5 | 双踪示波器 | YB4328频率范围：0-20MHZ、 Y轴偏转系数：5mV/div-10V/div； 上升时间：≤18ns，扩展后≤70ns 最大输入电压：400V(DC+ACp-p)； 扫描方式：自动、触发、锁定、单次； 扫描时间系数：0.1μs／div～0.2s／div按l—2—5进位共分20档，误差为 ±5％； | 1 | 台 |
| 6 | 霍耳效应实验仪 | 实验项目： 1．在恒定直流磁场中测量砷化镓霍耳电压与霍耳电流的关系； 2．霍耳电流恒定时测量砷化镓霍耳元件在直流磁场下的灵敏度； 3. 用砷化镓霍耳元件测量矽钢片材料的磁化曲线； 4. 测量电磁铁沿水平方向的磁场分布。 仪器主要技术参数： 1．电磁铁直流电源 0-300mA连续可调,液晶表显示 2. 数字式毫特计 量程0-200.0mT,分辨率0.1mT，三位半液晶显示 3．数字电压表 量程0—199.9mV，分辨率0.1mV，三位半液晶显示 4. 霍耳电流 0-1.999mA连续可调 5. 霍耳传感器 移动位置-20mm～+20mm，分辨率1mm 6．霍耳元件 砷化镓霍耳元件，最大工作电流不得超过3mA 7.带计算机接口及数据处理软件 8.仪器功率 30W 9.供电电压 AC220V，50Hz | 1 | 台 |
| 7 | 亥姆霍兹线圈磁场测定仪 | 实验项目： 1.测量单个载流圆线圈轴线上各点磁感应强度，把测量的磁感应强度与理论计算值比较； 2.在固定电流下，分别测量单个线圈（线圈a和线圈b）在轴线上产生的磁感应强度B(a)和B(b)，与亥姆霍兹线圈产生的磁场B(a+b)进行比较； 3.测量亥姆霍兹线圈在间距分别为d=R/2,d=R,d=2R（R为线圈半径）时，轴线上的磁场分布，并进行比较。 仪器主要技术参数： 1.高灵敏毫特斯拉计 量程0—1.999mT； 分辨率0.001mT； 2.直流稳流电源 输出电流50～400mA（两线圈并接）； 50～150mA（两线圈串接）； 稳定度 1％； 3.线圈 匝数 500； 外径 21.0cm； 内径 19.0cm；； 平均半径 10.0cm；； 4.交流电源 电压范围 200～240V； 频率 50Hz； 5.仪器整体 总重 10kg； 6.线圈工作台 材质 大理石； 尺寸 32cm×25cm×27cm； 7.磁感应强度测量 误差 小于3％ | 1 | 台 |
| 8 | 透镜焦距的测量、自组显微镜与望远镜实验仪 | 技术指标 1. 功率1W的耐用LED白光源一套。 2. 物屏：直径4cm，1字形。 3. 白屏：10cm×15cm，单面带标尺。 4. 凸透镜：直径4cm，焦距5cm、10cm、20cm各一块。 5. 凹透镜：直径4cm，焦距-10cm。 6. 光学导轨：100cm×12cm×3.7cm，材料为铝型材，标尺刻度精度1mm。 四、实验项目 1．粗测凸透镜的焦距。 2．用自准直测法测量凸透镜的焦距。 3．通过测量物距、像距求凸透镜的焦距。 4．用二次成像法测量凸透镜的焦距。 5．利用测得的凸透镜的焦距值，测量凹透镜的焦距。 6．了解放大镜、显微镜和望远镜的基本结构及工作原理。 7．学习组装望远镜和显微镜，掌握它们的使用方法 8．了解助视仪器的视角放大率及测量方法。 | 1 | 套 |
| 9 | 单缝单丝衍射实验仪 | 技术数据 1．光具座。底座长度80.0cm，其分度值1mm，底座质量2.5Kg。 2．滑块三只。滑块侧面有专门刻线，便于测量屏到缝的直线距离。(如果缝或单丝的滑块在导轨上，而屏下的滑块在桌上) 3．单缝单丝板：单丝单缝小孔板一块。板上有四种不同宽度单丝、四种不同宽度的单缝和四种不同直径的小孔。单丝单缝径宽为0.20mm，0.15mm，0.10mm，0.07mm。 4． 半导体激光器及专用电源。激光波长650nm，激光器工作直流电压3V。激光器专用电源220V/3V。 5．白色像屏。 仪器用途 1．用于基础物理实验作光衍射实验用。 2．作设计性与综合性学生物理实验。 3．可用于课堂光衍射实验及自学物理实验。 | 1 | 套 |
| 10 | 双棱镜光干涉实验仪 | 实验项目： 1.观察双棱镜的干涉现象 2.测量激光的波长 仪器主要技术参数： 1．导轨 长80.0cm，分度值1mm，滑块5只，其中1个滑块上带移动装置。 2．带转盘的狭缝，缝宽0.03－0.04mm。转盘下的底座可移动。 3．双棱镜及支架各1个。 4．测微目镜和支架。测微目镜量程0－6mm，分度值0.01mm。 5．光源 半导体激光器，光波长650.0nm，已大幅度削减光强。工作电压直流3V. 6．凸透镜1个，通光孔径34mm。 | 1 | 套 |
| 11 | 分光计实验仪 | 含分光计，钠灯，光栅，三棱镜，平面透射光栅等物镜焦距：168㎜ 通光口径：φ22㎜ 放大倍数：7× 狭缝可调范围：0-2㎜ 刻度范围：0-360° 度盘格值：30′ 游标盘读数精度1′ | 1 | 套 |
| 12 | GY-7氢灯/汞灯 | 氢灯光谱410.2、434.0、486.1、656.3nm谱线可用于波长定标 | 1 | 套 |
| 13 | 数字存储示波器 | 通道2个 ， 带宽25MHz；最大采样率250Ms/s 上升时间≤14ns；存储深度25kpts；波形捕获率≥2000wfms/s；垂直灵敏度（V/div）1mV/div~20V/div；时基范围（s/div）10ns/div~50s/div；存储方式 设置，波形，位图；触发方式边沿，脉宽，视频，交替；接口USB OTG，Pass/Fail。 | 1 |  |
| 14 | 可变电容箱 | 多个电容组合，查看电容的充放电现象。RX7/4，十进电容箱250Vac630Vdc | 1 |  |
| 15 | 函数信号发生器 | YB1602P，带功率输出，频率范围：0-2MHZ、输出幅度：0-20V、输出波形：正弦波、方波、三角波、脉冲波、锯齿波等，数字显示输出频率和幅度，精度0.2% | 1 | 台 |
| 16 | 温度传感器温度特性实验仪 | 实验项目 1. 学习用恒电流法测量热电阻； 2. 学习用直流电桥法测量热电阻； 3. 测量铂电阻温度传感器(Pt100)的温度特性； 4. 测量热敏电阻(负温度系数)温度传感器NTC1K的温度特性； 5. 测量PN结温度传感器的温度特性； 6. 测量电流型集成温度传感器（AD590）的温度特性； 7. 测量电压型集成温度传感器（LM35）的温度特性。 仪器主要技术参数 1. 电源电压 220V±10%;50Hz±5%;功耗＜100W 2. 实验电源 电桥电源+2V±0.5%、0.3A; 恒流源1mA±0.5%;+5V、0.5A 3. 数字电压表 0-2V±0.2%;0-20V±0.2%; 分辨率0.0001V（2V）;0.001V(20V) 4. TCF708智能控温仪 分辨率0.1℃;控温准确度±0.1℃;测温范围0--100℃； 测温准确度±3%(用标准水银温度计校准后可达±0.5%)。 5．加热井 环境温度～100℃。 | 1 | 套 |
| 17 | 光敏传感器光电特性实验仪 | 实验项目： 1．了解光敏电阻的基本特性，测出它的伏安特性曲线和光照特性曲线。 2．了解硅光电池的基本特性，测出它的伏安特性曲线和光照特性曲线。 3．了解硅光敏二极管的基本特性，测出它的伏安特性和光照特性曲线。 4．了解硅光敏三极管的基本特性，测出它的伏安特性和光照特性曲线。 仪器主要技术参数： 1.电源电压： 220V±10%；50Hz±5%；功耗＜50W 2.实验电源： DC -12V—+12V可调，0.3A 3.光源照度：分为三档，每档内连续可调，最大照度≥1500Lx 4.数字电压表（测量系统）： 量程（三档）：0—200mV；0—2V；0—20V 分辨率：0.1mV（200mV）；0.001V（2V）；0.01V（20V） 5.数字电压表（定标系统）： 0—200mV；分辨率0.1mV 6.密闭光通路： 200mm | 1 | 台 |
| 18 | 光伏探测器光电特性实验仪 | 实验项目： 1．全国中学生物理竞赛实验指导书，实验二十五，研究光伏探测器的光电特性。 2．全国中学生物理竞赛实验指导书，实验二十四，测量光敏电阻的光电特性； 仪器主要技术参数： 1．直流电源 0-4V连续可调，显示分辨率0.01V； 2．电阻箱 0-99999.9Ω可调，分辨率0.1Ω； 3．数字万用表 电流测量分辨率0.01 （20 档）； 4．光敏电阻 暗电阻大于4 ； 5．小灯泡 额定电压6.3V，额定电流0.1A。 6. 传感器移动范围 约17cm | 1 | 台 |
| 19 | 冰的熔化热测量实验仪 | 技术指标 1.DS18B20数字式温度传感器 不锈钢外壳封装，双路测量，测温范围-55.0℃~125.0℃，精度0.1℃ 2.计时器 分辨率0.01s，量程0~99999.99s 3.数据采集 时间间隔设定范围1~99s，数据组数1~99组，带数据保存及查询功能 4.采集软件 实时采集实验数据并绘制曲线，可将数据保存为.xlsx数据表格式 5.液晶显示模块 128×64像素，带蓝色背光 6.量热器 J2251型，铝制壳体 7.玻璃量杯 500mL 8.电子天平 量程1kg，精度0.01g 实验项目 1.了解热学实验中的基本问题——量热和计温； 2.用混合量热法测定冰的熔化热； 3.了解粗略修正散热的方法； 4.学习合理地选择系统参量和进行实验安排。 | 1 | 台 |
| 20 | 线膨胀系数测试实验仪 | 实验项目： 1.测量铁、铜、铝棒样品的线胀系数。 2.掌握千分表的使用方法。 3.学习高精度温度传感器控温的方法。 仪器主要技术参数： 1.温度控制范围 室温-80度； 2.测温读数分辨率 0.1度； 3.样品加热炉 温度不均匀性≤±0.3度 3.伸长量读数精度 0.001mm； 5.最大测量范围 1mm 6.被测样品 直径8mm，长度400mm，材料为铁、铜、铝三种 | 1 | 台 |
| 21 | 液体比热容比实验仪 | 技术指标 1.智能温度测量 量程：0℃－100℃ 测量分辩率：0.1℃ 每隔1分钟报时测温一次，延读时间2s 2.圆筒形铜质内杯 尺寸：内径2.4cm，高5.0cm 圆筒形铜质外杯 尺寸：内径2.9cm，高5.0cm（浸在冷水中） 3.冷却水筒 尺寸：内径29cm，高20cm 4.工作电源 单相三线220V±5% 50Hz。 ☆5.自动保存数据，带计算机接口及软件 实验项目 1．用冷却法测定液体的比热容，并了解比较法的优点和条件； 2．最小二乘法求经验公式中直线的斜率； 3．用实验的方法考察热学系统的冷却速率同系统与环境间温度差的关系。 | 1 | 台 |
| 七、物理准备室设备 |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（准备台） | 规格：≥2400mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 台面：选用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 桌体结构：塑钢结构。 工艺：桌体采用精选密度为1.05 g/cm³Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，新型环保ABS塑料一体化成型,耐化学腐蚀、耐热，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。 桌体规格：由4组规格为≥1130mm（L）×555mm（W）×745mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与8根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，新式承重设计减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身中部承重由8片≥480mm×745mm背板，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部前立板采用R型设计，满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm mm 8个书包斗，书包斗设有翻盖式盖板，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗，电源可设立其中，具有隐蔽性、安全性、美观性。前立板下部设有规格≥310mm×470mm×3mm L型仓门，内部有较大的存储空间，防潮湿性能优越。面板中部具有管线检修口，方便管线的日常维修。 可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 实验桌产品经检测：甲醛释放量：≤1.5mg/L；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg，参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》或GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检验检测合格报告复印件。 | 1 | 张 |
| 2 | 仪器柜 | 整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等各性能满足硬性指标。 结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，36个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置合理布局，最大抗压能力达200公斤。 侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加3倍抗压系数。外侧方形凹凸格设计，内侧4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置14条加强筋，外侧方形凹凸格设计满足背板硬度要求。 柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃，带ABS塑料拉手，阻尼锁舌，内嵌式塑料插销。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用3横4纵加强筋设计，内置2条长≥89.5mm×15mm，壁厚约1.0mm的方管，以达到承重标准 仪器柜产品满足以下性能要求： 1）安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； 2）储物柜力学性能：①搁板稳定性试验：水平力≥搁板重量的50%，空载搁板安全无脱落；垂直力100N，空载搁板无倾翻；②搁板支承件强度试验、拉门强度试验、拉门水平静载荷试验、拉门猛开试验、主体结构和底架的强度试验,结果均无损；空载稳定性试验结果无倾翻； 3）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。 以上三项参照GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准。 4）4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤3、镉≤0.5、铬≤0.5、汞≤0.05）；参照GB 32487-2016《塑料家具通用技术条件》或同类别国家标准。 以上四项提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） | 17 | 个 |
| 3 | 实验桌（工作桌） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 台面：选用≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 桌体结构：塑铝结构。 桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 镶嵌式安装方式及工字形结构框架。 主横梁采用铝型材拉伸成“8”字型，规格≥1110mm×80mm，表面经过防腐氧化处理。 前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落并保护易碎物品不易被碰碎。 桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺。 桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间，可放置学生电源，隐蔽性及安全性能较高。 | 1 | 张 |
| 4 | 教师椅 | 1.PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.1.2mm厚汽杆； 6.300#PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm黑边尼龙万向轮。 | 1 | 张 |
| 5 | 文件柜 | 整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等各性能满足硬性指标。 结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，36个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置合理布局，最大抗压能力达200公斤。 侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加3倍抗压系数。外侧方形凹凸格设计，内侧4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置14条加强筋，外侧方形凹凸格设计满足背板硬度要求。 柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃，带ABS塑料拉手，阻尼锁舌，内嵌式塑料插销。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用3横4纵加强筋设计，内置2条长≥89.5mm×15mm，壁厚约1.0mm的方管，以达到承重标准 | 1 | 个 |
| 八、物理实验室电源改造 |  |  |  |  |
| 1 | 教师主控电源 | 使用步骤由以下几单元： a、可供直流电压9V、40A输出，使用时只需按9V、起动键便可，工作10S±2S后自动关闭。 b、可供直流高压240/300V、100MA输出使用时只需接动船形开关0为240V，1为300V直接转换，若出现过载现象，应立即去掉负载。 c、可供直流稳压1.25- 24V 2A输出，将旋钮调至您所需的电压，若出现过载现象，应立即去掉负载。 d、可供交直流电压2- 24V 4A叠加式），如需6V电压，直接按6V键便可；另一种方式为先按2V键，再按4V键，成叠加式也为6V，再按此键为复位（减去），其余同组电压也如上项同样操作。 f、学生市电220V分A、B、C、D四组如有对地短路，设备会自动路闸（由教师统一控制）。 g、以上输出电压（教师台面）均设自动过载、复位功能。 | 4 | 套 |
| 2 | 学生电源 | 原实验桌预留学生电源位置尺寸为285*195*80mm 1.交流输出：可由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：可由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，本电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制本电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，高压关闭时低压仍可使用 | 128 | 套 |
| 3 | 安装调试 | 拆卸老电源，安装调试新电源，不含布线施工 | 4 | 室 |
| 4 | 电源布线耗材 | 1.地面耗材：每桌取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，每桌取电连接线采用合理规格线管。 2.地下耗材：电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 | 4 | 室 |
| 5 | 布线施工 | 穿管布线，电路改造施工 教室内原有桌椅及仪器柜搬到学校地下车库指定位置，物理数字化实验室原有边柜拆除，并对拆除部分地板重新做水磨石，墙面重新贴砖。 | 4 | 室 |

| 第二部分：生物数字化实验室 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生物数字化实验室教师端传感器和配套实验器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器系统 | 1、模块化结构； 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 提供生产厂商针对本项目技术支持和售后服务保障措施函。 | 1 |  | 台 |
| 2 | 无线接口系统 | 1、模块化结构； 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器测量系统并支持四通道并行采集，全数字通道，与数据采集器接插使用。在此种工作状态下，传感器测量系统应转化为与采集器的无线通信状态。 | 1 |  | 个 |
| 3 | 传感器无线发射模块系统 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，互不干扰； 2、自动识别，通过与各种传感器测量系统组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求； 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可充电电池供电。 | 4 |  | 个 |
| 4 | 传感器数据显示模块 | 1、通过与各种传感器测量系统组合使用，具备独立数据显示功能。 2、自带采用BT接口，配套锁扣，有效防止脱落。同时具有单向连接属性，避免因连接失误导致的数据传输失败。支持热插拔，使用寿命：不少于10000次插拔。也可以与计算机通过USB直接连接。数据的获取和上传无需通过数据采集器即可实现。 3、自带MiniUSB接口，可与电脑专用配套软件进行数据传输 4、自动识别传感器及有效测量区间和分度，无需复杂按钮即可完成数据采集及分析。 5、自带≥1.77吋真彩LED屏，内存不小于8M。 6、无线数据上传：设备自带唯二维码，可用移动手持终端（手机、平板等）通过移动端实验软件扫描，导出实验数据，并绘制变化图线。 7、自带可充电锂电池。 8、与所有设备采取分体式设计，便于后期维保。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 2 |  | 个 |
| 5 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器测量系统与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 1 |  | 只 |
| 6 | 专用充电线 | 直接连接传感器测量系统无线发射模块或显示模块进行充电 | 1 |  | 套 |
| 7 | 温度传感器测量系统 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 个 |
| 8 | 压强传感器测量系统 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 个 |
| 9 | 相对压强传感器测量系统 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 5、该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 2 |  | 个 |
| 10 | 微电流传感器测量系统 | 1、测量范围：-5μA~+5μA；分度：0.01μA； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 个 |
| 11 | pH传感器测量系统 | 1、测量范围：0~14；分度：0.01； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 2 |  | 个 |
| 12 | 电导率传感器测量系统 | 1、测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 |  | 个 |
| 13 | 色度传感器测量系统 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 |  | 个 |
| 14 | 氧气传感器测量系统 | 1、测量范围：0～100％，分度：0.1％； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 2 |  | 个 |
| 15 | 氧气传感器B测量系统 | 1、专门用于光合作用实验，测量范围：1~30%；分度：0.01%；适合应用于氧气浓度在1-30%环境中。 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 个 |
| 16 | 二氧化碳传感器测量系统 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm； 2、采用泵动循环，方便气体循环； 3、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 4、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 5、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3、4项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 |  | 个 |
| 17 | 溶解氧传感器测量系统 | 1、测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； | 1 |  | 个 |
| 18 | 溶解二氧化碳传感器测量系统 | 1、测量范围：4.4ppm~1800ppm，分度：0.1ppm；用于检测水中二氧化碳含量； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 个 |
| 19 | 相对湿度传感器测量系统 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 个 |
| 20 | 光照度传感器测量系统 | 1、测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 个 |
| 21 | 二氧化硫传感器测量系统 | 1、测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 个 |
| 22 | 心电图传感器测量系统 | 1、测量范围：-5mV ~+5mV； 2、用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口； 3、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 4、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 5、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 |  | 套 |
| 23 | 心率传感器测量系统 | 1、测量范围：0次~200次； 2、可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形，连接插口采用BT接口； 3、具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 4、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 5、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 套 |
| 24 | 气态酒精传感器测量系统 | 1、测量范围：0mg/L~2mg/L；用于测量气态酒精含量 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 1 |  | 个 |
| 25 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 2 |  | 套 |
| 26 | 磁力固定座 | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 3 |  | 套 |
| 27 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 |  | 套 |
| 28 | 袖珍生化密封实验器 | 与氧气、二氧化碳传感器密闭连接，可完成陆生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用等实验 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 2 |  | 套 |
| 29 | 单通道数据采集器 | 与计算机USB接口通讯，最大采样频率20K；由采集电路与传感器测量系统连线组成。传感器测量系统连线一端与采集电路固定，另一端可接插传感器测量系统。配Micro USB数据通讯线1条,兼容传感器测量系统和软件， BT自锁接头，支持热插拔连接。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 |  | 个 |
| 30 | 磁力搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只；2、仪器使用电源：100~240V±10%，50/60Hz，最大搅拌量：2L。3、调速：连续可调，调速范围200~1800转/分； | 1 |  | 套 |
| 31 | 酶的高效性实验器 | 配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 2 |  | 套 |
| 32 | 软件包 | 1、软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。 2、理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计。 3、 一“件”全能——通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 4、 即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 5、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 6、 多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。 7、 并行采集——支持1~4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。 8、 组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 9、 自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 10、软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。 11、可根据教师创新想法针对性修改软件，提升教师兴趣，升华实验教学技能。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测 | 1 |  | 套 |
| 33 | 多用途生化传感器支架 | 由底座、管式支架、采集器卡套、系列传感器测量系统卡套组成，可实现采集器与传感器测量系统有序接插，传感器测量系统合理放置；具有保护传感器测量系统不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 1 |  | 套 |
| 34 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器测量系统线4条；两端为BT插头。 | 1 |  | 套 |
| 35 | 铝合金箱 | 传感器测量系统铝合金实验箱 | 1 |  | 套 |
| 二、生物数字化实验室学生端传感器测量系统和配套实验器材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器系统 | 1、模块化结构； 2、与计算机USB接口通讯，无须外接电源；全数字通道，每个数据通道最大采样速率可达20KHz，带有静电防护； 3、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 4、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 提供生产厂商针对本项目技术支持和售后服务保障措施函。 | 32 |  | 台 |
| 2 | 温度传感器测量系统 | 1、测量范围：-20℃~+130℃；分度：0.1℃； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 |  | 个 |
| 3 | 相对压强传感器测量系统 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 5、该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 64 |  | 个 |
| 4 | pH传感器测量系统 | 1、测量范围：0~14；分度：0.01； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 |  | 个 |
| 5 | 电导率传感器测量系统 | 1、测量范围：0 mS/cm ~20mS/cm；分度：0.001 mS/cm； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 |  | 个 |
| 6 | 相对湿度传感器测量系统 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 |  | 个 |
| 7 | 氧气传感器测量系统 | 1、测量范围：0～100％，分度：0.1％； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 |  | 个 |
| 8 | 氧气传感器B测量系统 | 1、专门用于光合作用实验，测量范围：1~30%；分度：0.01%；适合应用于氧气浓度在1-30%环境中。 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 |  | 个 |
| 9 | 二氧化碳传感器测量系统 | 1、测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 ppm； 2、采用泵动循环，方便气体循环； 3、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 4、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 5、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3、4项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 |  | 个 |
| 10 | 光照度传感器测量系统 | 1、测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 |  | 个 |
| 11 | 心率传感器测量系统 | 1、测量范围：0次~200次； 2、可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形，连接插口采用BT接口； 3、具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 4、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 5、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 |  | 套 |
| 12 | 多向转接头 | 零件，双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 32 |  | 个 |
| 13 | 磁力搅拌器 | 1、主机1台、搅拌子1只；2、仪器使用电源：100~240V±10%，50/60Hz，最大搅拌量：2L。3、调速：连续可调，调速范围200~1800转/分； | 32 |  | 套 |
| 14 | 多用途生化传感器支架 | 由底座、管式支架、采集器卡套、系列传感器测量系统卡套组成，可实现采集器与传感器测量系统有序接插，传感器测量系统合理放置；具有保护传感器测量系统不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 |  | 套 |
| 15 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 |  | 套 |
| 16 | 袖珍生化密封实验器 | 与氧气、二氧化碳传感器密闭连接，可完成陆生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用等实验 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 32 |  | 套 |
| 17 | 酶的高效性实验器 | 配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 32 |  | 套 |
| 18 | 附件 | 含USB通讯线1条、转接器4只、技术资料等；传感器测量系统线4条；两端为BT插头。 | 32 |  | 套 |
| 19 | 铝合金箱 | 传感器测量系统铝合金实验箱 | 32 |  | 套 |
| 三、 生物数字化实验室多媒体设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师控制主机 | 国产品牌，主板Intel芯片组B560或以上； 1.CPU类型：intel第十一代i7-11700，主频2.5GHz，最高睿频4.9GHz,核心数8核16线程, 缓存16MB 2.内存：8GB DDR4 3200MHz内存，最大支持64G； 3.硬盘：1T+256G SSD ，为方便扩展主板标配4个SATA硬盘端口。 4显卡： Intel UHD超核芯显卡，最高支持RTX3080(10G)； 5.接口：整机主板原生内置10个USB接口,前置4个USB3.2接口；后置2个USB3.2接口。2个M.2接口；3个PCIe插槽，1个全高PCI插槽； 1 个RJ-45 1000M网络接口；1个串口；2个PS/2接口 6. 集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口，前后音频接口共计5个。 7. 视频接口：为方便扩展显示，主板原生VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口且支持3屏扩展显示（VGA非转接） 8.电源：300W高能效电源，（国家级电源典型效率80%认证）；为了后期扩展需求，可支持750W电源. 9.显示器：23.8寸 LED面板低蓝光液晶显示器，具备TUV低蓝光认证并提供复印件； 10.鼠标键盘：抗菌率99%的抗菌键盘和抗菌鼠标（提供证明文件）。 11. 机箱类型：17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩； 12.操作系统：出厂预装Windows10 售后服务：3年原厂整机免费上门质保服务，提供售后服务承诺函； 资质认证：1：为保证产品的稳定性和使用寿命，提供平均无故障时间认证110万小时（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的认证） 2：噪声声压级3.63Bel(A)。（提供满足技术参数的证明材料，提供复印件） 该产品为政采强制采购节能产品，须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应，按废标处理。 | 1 |  | 台 |
| 2 | 数据采集主机 | 国产品牌，主板Intel芯片组B560或以上； 1.CPU类型：intel第十一代i5-11400，主频2.6GHz，最高睿频4.4GHz,核心数6核12线程, 缓存12MB 2.内存：8GB DDR4 3200MHz内存，最大支持64G； 3.硬盘：1T+256G SSD ，为方便扩展主板标配4个SATA硬盘端口。 4显卡： Intel UHD超核芯显卡，最高支持RTX3080(10G)； 5.接口：整机主板原生内置10个USB接口,前置4个USB3.2接口；后置2个USB3.2接口。2个M.2接口；3个PCIe插槽，1个全高PCI插槽； 1 个RJ-45 1000M网络接口；1个串口；2个PS/2接口 6. 集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口，前后音频接口共计5个。 7. 视频接口：为方便扩展显示，主板原生VGA + HDMI + DP 3个视频输出端口且支持3屏扩展显示（VGA非转接） 8.电源：180W高能效电源，（国家级电源典型效率80%认证）；为了后期扩展需求，可支持750W电源. 9.显示器：23.8寸 LED面板低蓝光液晶显示器，具备TUV低蓝光认证并提供复印件； 10.鼠标键盘：抗菌率99%的抗菌键盘和抗菌鼠标（提供证明文件）。 11. 机箱类型：17L，顶置电源开关，免工具开启机箱，前置可拆洗防尘罩； 12.操作系统：出厂预装Windows10 售后服务：3年原厂整机免费上门质保服务，提供售后服务承诺函； 资质认证：1：为保证产品的稳定性和使用寿命，提供平均无故障时间认证110万小时（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的认证） 2：噪声声压级3.63Bel(A)。（提供满足技术参数的证明材料，提供复印件）: 该产品为政采强制采购节能产品，须提供节能产品认证证书，否则视为未实质性响应，按废标处理。 | 32 |  | 台 |
| 3 | 智慧黑板及壁挂实物展台 | 1、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控 3、整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果 4.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 6.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7.内置800万摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 8.整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9。通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 （提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 12.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.5（蓝光危害最大状况下）。（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13.内置OPS电脑：采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。搭载Intel 酷睿系列 i7CPU，8G DDR4笔记本内存或以上配置，256GBSSD固态硬盘，1T机械硬盘 壁挂实物展台: 1. 箱体采用钣金材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射。 3. 箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 4. 展台采用≥800万像素，A4拍摄幅面，500万动态视频预览达到10帧/秒，1080P动态视频预览达到15帧/秒。 5. 输出格式：MJPG。 6. 配备固定对焦摄像头，对焦距离可达10cm–44cm，方便老师展示平面或立体实物。 7. 展台正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果。 8. 补光灯开关采用触摸按键设计，同时也可通过智能平板中的软件直接控制，方便老师操作。 9. 兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。 | 1 |  | 套 |
| 四、生物数字化实验室有线局域网络 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48口千兆连接设备 | 48个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇； 1.交换容量≥432G，包转发率≥87Mpps，固化10/100/1000M以太网端口248，固化1G SFP光接口≥4个;整机最大可用千兆口≥52 2.支持生成树协议STP(IEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(EEE 802.1s),完全保证快速收敛,提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、 RIPng 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗 6.支持快速链路检测协议RLDP,可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性,并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象 | 1 |  | 台 |
| 2 | 网络、计算机电源布线施工及耗材 | 33节点网络施工人工费、PVC线槽、不锈钢线槽、33节点三项电源线布线人工费及6卷4平方电源线、33个插座、六类水晶头等 | 1 |  | 批 |
| 3 | 六类4对非屏蔽 双绞线 | 符合标准：YD/T1019-2013;ISO/IEC 11801：2008；IEC 61156-5-2009；TIA /EIA- 568-C.2； 导体材质：BC单晶体无氧纯铜（99.99%）；导体线径（mm）：0.565±0.003；成缆骨架（mm）：W=4.49 H=0.50；成缆绞距（mm）：100 | 4 |  | 箱 |
| 五、生物数字化实验室基础设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（教师演示台） | 规格：≥2800mm（L）×750mm（W）×900mm（H）； 台面：选用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 台面板满足以下7项性能检测要求，并提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的带CMA或CNAS标志的双面膜实芯理化板检测报告复印件，报告有明确的可证明其真伪的二维码： （1）化学性能检测：台面板参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,耐污染性能不少于108项试验污染物的检测，且包含65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、铬酸钾溶液（1g/L）、氢氧化钾、乙酸甲酯、糠醛、四氢呋喃等试剂，检验结果均为无明显变化，分级结果为“5级”。 （2）物理性能检测：台面板参照GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准,满足以下20项性能检测：①静曲强度：≥175.4MPa;②弹性模量：≥14560MPa;③密度：≥1.39g/cm3;④含水率：≤1.3；⑤24h吸水率：≤0.3%；⑥尺寸稳定性：≤0.35%；⑦漆膜附着力：0级-切割边缘完全平滑无一格脱落；⑧漆膜硬度：大于6H；⑨抗冲击性能：≤3.82mm-3.96mm（落球高度1米）；⑩表面耐龟裂性能：5级-用6倍放大镜观察表面无裂纹；⑪表面耐冷热循环性能：无裂纹、无鼓泡；⑫表面耐香烟灼烧性能：5级-无明显变化；⑬表面耐干热性能：5级-无明显变化；⑭表面耐湿热性能：5级-无明显变化；⑮表面耐划痕性能：3N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；⑯表面耐磨性能：≤63mg/100r；⑰耐光色牢度性能：大于灰度卡4级；⑱耐高温性能：试件表面无裂纹；⑲耐沸水性能：质量增加百分率：≤0.02%、厚度增加百分率：≤0.2%，表面质量等级：5级；⑳洛氏硬度：≥126HRR。 （3）环保性能检测：台面板参照GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量：未检出;台面板参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面板参照JC/T2039-2010标准，符合①大肠杆菌；②金黄色葡萄球菌；③肺炎克雷伯氏菌；④鼠伤寒沙门氏菌；⑤表皮葡萄球菌；⑥铜绿假单胞菌；⑦宋氏志贺氏菌；⑧白色葡萄球菌；⑨粪肠球菌；⑩耐甲氧西林金黄色葡萄球菌；⑪单核细胞增生李斯特氏菌；⑫变异库克菌；⑬溶血性链球菌等不少于13项菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面板参照JC/T2039-2010标准，符合黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面板参照GB/T 2408-2008《塑料燃烧性能的测定水平法和垂直法》标准，满足以下2项要求：①水平燃烧符合HB级；②垂直燃烧符合V-0级。台面板参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足以下3项要求：①燃烧性能等级B1级：a.燃烧增长速率指数≤35；b.火焰横向蔓延情况：火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘；c.600S的总放热量≤2；d.60S内焰尖高度≤150；e.60S内有无燃烧滴落物引燃滤纸现象：60S内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；②产烟特性等级S1级：a.烟气生成速率指数≤18；b.600s 的总烟气生成量≤50；③燃烧滴落物/微粒等级d0级：600s内无燃烧滴落物/微粒。 （7）烟气毒性性能检测：台面板参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：达到准安全三级ZA3。 柜体：框架及柜体均为全钢结构，钢板采用≥1.0mm优质冷轧镀锌钢板，经激光下料、数控折弯、焊接制作，表面经环氧树脂粉体涂装处理（涂装厚度≥75μm）。耐腐蚀，易清洗、耐磨、耐刻刮。桌体内部可隐藏设计强弱电、给排水、气体管路。 门板：柜门为双包结构，内附防噪填充。柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴。 抽屉 ：四面抽墙一体成型式设计并与抽头锁合，抽头为双层结构，内具隔音材质，采用静音三节承重滑轨，铝合金一字型拉手设计。 活动层板：层板支撑扣采用厚度≥1.0mm的镀锌钢板制作，承重大于50kg，柜体内有层板上下调节孔，层板厚度≥20mm。 装饰封板：可拆装式设计。 所有钣金的表面接缝均为满焊，焊接表面平整、平滑，柜体底部配备≥30mm高钢制ABS注塑调节脚。 | 1 |  | 张 |
| 2 | 教师椅 | 1.PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5. ≥1.2mm厚汽杆； 6. ≥300#PP加纤五星塑脚； 7. ≥φ50mm黑边尼龙万向轮。 | 1 |  | 张 |
| 3 | 教师主控电源 | 采用4.3寸全触摸液晶显示（偏差±5%），智能一体化界面，线路采用高速贴片机焊接，可人性化设置开机验证方式和定时关机时间，教师与学生数据传输可采用有线或无线通信，电源参数如下： 1.教师交流：可通过触摸显示屏操作0-30V交流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为1V，具备过载自动保护及报警装置。 2.教师直流：可通过触摸显示屏操作0-30V直流电压，选取方式采用数控快捷方式，不得采用累计或步进式，电压分辨率为0.1V，具备过载自动保护及报警装置。 3.学生交流：教师电源可分组控制学生交流电源，控制范围为0-30V，分辨率为1V。 4.学生直流：教师电源可分组控制学生直流电源，控制范围为0-30V，分辨率为0.1V。 5.锁定功能：为防止学生预设的电源与实验电源不一致时，教师端可锁定学生电源输出，取消学生对电源的控制权，由教师统一控制实验电源，避免预设电源值不符而对实验设备的损坏。 6.直流高压：输出240V-300V的高压，输出电流为100mA,具备过载保护功能。 7.直流大电流：输出直流9V/40A大电流，由微处理器精确控制8秒自动关断，可达到延时零误差。 8.教师自用两路220V多功能插座输出。 | 1 |  | 套 |
| 4 | 实验桌（学生） | 规格：≥2800mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 台面：选用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能，桌面含挡水条。 桌体结构：塑钢结构。 工艺：桌体采用精选密度为1.05 g/cm³Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，新型环保ABS塑料一体化成型,耐化学腐蚀、耐热，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。 桌体规格：≥2750mm（L）×555mm（W）×745mm（H），主体承重结构由桌体两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与4根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，新式承重设计减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身背面由4片≥480mm×745mm背板及1片≥580mm×740mm水槽台背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部前立板采用R型设计，满足学生腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身中部为上下水输出区，可安装规格≥440mm×340mm×240mm水槽由两片铁侧板与学生坐位区隔开。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm四个学生书包斗，书包斗设有翻盖式盖板，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗，学生电源可设立其中，具有隐蔽性、安全性、美观性。 前立板下部设有规格≥310mm×470mm×3mm L型仓门，内部有较大的存储空间，防潮湿性能优越。面板中部具有管线输出检修口，方便管线的日常维修。 可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 台面设有PPR化验水槽、三联水嘴等各定位孔，根据实际尺寸开设。 实验桌产品满足以下性能要求： 1）外观要求：①操作台面无裂缝，无污物、杂质；②金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）安全性要求：与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； 3）操作台力学性能：独立操作台垂直加载稳定性试验无倾翻，无损坏； 4）操作台台面理化性能：耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色； 5）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。 以上五项参照GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。 | 16 |  | 张 |
| 5 | 学生凳 | 1.规格：≥φ300mm×440mm。 2.凳面：采用ABS环保材质一体注射成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm。 3.升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定，钢板厚度≥2mm。 可调节凳子高度，升降≥50mm。 4.钢脚架：由壁厚≥1.5mm椭圆形钢管及壁厚≥2mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理。 5.脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注射成型，防水防滑。 | 64 |  | 个 |
| 6 | 学生电源 | 电源外壳采用模具一次成型，一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，自带两块数字表分别显示输出电压与电流，电源采用数控式操作，可精确定位输出电压。 1.交流输出：可由学生或教师操作输出0-30V交流电源，分辨率为1V，带有交流电流显示，过载声光报警保护。 2.直流输出：可由学生或教师操作输出0-30V直流电源，分辨率为0.1V，带有直流电流显示，过载声光报警保护。 3.数字表分别显示交流电压，直流电压，交流电流，直流电流。 4.锁定：当电源被教师锁定时，本电源内部锁定，禁止学生操作本电源，只能由教师操作控制本电源所有电压，以防学生误操作的电压与教师要求的实验电压不符而对实验设备造成损坏。 5.两路220V多功能插座输出，与低压单独控制，高压关闭时低压仍可使用。 | 32 |  | 套 |
| 7 | 洗眼器 | 1. 台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3. 控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 4. 供水软管：采用1500mm长不锈钢软管。 | 1 |  | 个 |
| 8 | 化验水槽（配出水装置） | PPR材质，水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H），水封式，可防止废水回流和堵塞。 槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。 | 1 |  | 个 |
| 9 | 化验水槽（配出水装置） | PPR材质，水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H），水封式，可防止废水回流和堵塞。 配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 | 16 |  | 个 |
| 10 | 电源布线耗材 | 1.地面耗材：每桌取电连接线1.5mm²软铜质电线对接至主线2.5mm²，每桌取电连接线采用合理规格线管。 2.地下耗材：电源主线采用2.5mm²国标ZR—RV铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管 | 1 |  | 室 |
| 11 | 给/排水全套装置 | 1.PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50。 2.开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等。 | 1 |  | 套 |
| 12 | 陶瓷防静电地板 | 机房采用全钢陶瓷面防静电地板作为机房地板，均布载荷≧1000KG： 1.全钢防静电活动地板：由地板、可调支撑、横梁、螺丝组成。 2.地板结构：由全钢外壳、发泡水泥、陶瓷贴面、防静电封边条组成。 3.地板规格：600*600*40mm。 4.地板厚度公差：±0.3mm。 5.地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥301kg时挠度≤2.0mm。 6.贴面材料：国产优质防静电陶瓷贴面。 7.贴面表面电阻：106～1011Ω（测试电压100v时）。 8.贴面耐磨性能：≥2000转（耐磨10年以上）。 9.封边条电阻值：106∽109Ω（测试电压100v左右）。 10.封边条必须完全接触贴面、不允许脱落。 11.支撑：由上托板、圆管、罗杆、罗母、底板组成。 12.支撑上托板厚：≥3mm（冷轧钢板）。 13.支撑圆管壁厚：≥1.0mm。 14.支撑底板厚：≥2mm（冷轧钢板）。 15.支撑底板与圆管连接处冲压而成。 16.支撑表面须镀锌处理，以防止氧化生锈。 17.横梁壁厚：≥1mm(镀锌处理)。 18.地板安装时支撑必须调节稳固。 19.机房环境温度要求:15 ℃～35 ℃。 20.机房环境相对湿度要求:45%RH～75%RH。 | 115 |  | 平方 |
| 六、生物准备室设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 实验桌（准备台） | 规格：≥2800mm（L）×1200mm（W）×780mm（H） 台面：选用≥12.7mm实芯理化板，边缘加厚到≥25.4mm。具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 桌体结构：塑钢结构。 工艺：桌体采用精选密度为1.05 g/cm³Acrylonitrile Butadiene Styrene 注塑工艺，新型环保ABS塑料一体化成型,耐化学腐蚀、耐热，表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。 桌体采用流线型设计，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。 桌体规格：由2组规格为≥2750mm（L）×555mm（W）×745mm（H）的桌体组成,主体承重结构由桌体两组两侧规格为≥370mm×740mm的铁侧板与8根规格为≥20mm×50mm×1150mm的铝合金型材支撑梁连接而成，新式承重设计减轻桌体整体重量的同时最大限度的保证桌体的最大承重性。桌身中部承重由8片≥480mm×745mm背板及2片≥580mm×740mm水槽台背板组成，背板设置加强筋结构，通过五金件与铝合金支撑梁连接。桌身前部前立板采用R型设计，满足腿部延伸空间，符合人体工程学标准。桌身中部为上下水输出区，可安装规格≥440mm×340mm×240mm水槽，由两片铁侧板与坐位区隔开。桌身前立板上部与抽屉架连接，设有规格≥380mm×200mm×110mm mm 8个书包斗，书包斗设有翻盖式盖板，具有隐蔽性及防掉落功能。书包斗中间为抽屉斗，电源可设立其中，具有隐蔽性、安全性、美观性。前立板下部设有规格≥310mm×470mm×3mm L型仓门，内部有较大的存储空间，防潮湿性能优越。面板中部具有管线输出检修口，方便管线的日常维修。 可调脚：采用ABS与合金材质组成，高≥30mm，减震防滑，可延长设备的使用期限。 台面设有PPR化验水槽、水嘴等各定位孔，根据实际尺寸开设。 实验桌产品经检测：甲醛释放量：≤1.5mg/L；重金属含量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg，参照GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》或GB 24820-2009《实验室家具通用技术条件》或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检验检测合格报告复印件。 |  | 1 | 张 |
| 2 | 药品柜 | 整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等各性能满足硬性指标。 结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，36个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置合理布局，最大抗压能力达200公斤。 侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加3倍抗压系数。外侧方形凹凸格设计，内侧4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置14条加强筋，外侧方形凹凸格设计满足背板硬度要求。 柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃，带ABS塑料拉手，阻尼锁舌，内嵌式塑料插销。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用3横4纵加强筋设计，内置2条长≥89.5mm×15mm，壁厚约1.0mm的方管，以达到承重标准 药品柜阶梯规格：≥长870mm×宽125mm×深85mm，壁厚≥2.5mm （2组共5层） 整体采用新型环保ABS塑料，一体化注塑成型，耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强。阶梯每层设计14个透气孔 便于危险药品的排放，每层设有8个加强筋，可承重不同重量的物品摆放，不变型。每次层前端设计有止水波，防止液体流出。 |  | 2 | 个 |
| 3 | 仪器柜 | 整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等各性能满足硬性指标。 结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，36个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置合理布局，最大抗压能力达200公斤。 侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加3倍抗压系数。外侧方形凹凸格设计，内侧4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置14条加强筋，外侧方形凹凸格设计满足背板硬度要求。 柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃，带ABS塑料拉手，阻尼锁舌，内嵌式塑料插销。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用3横4纵加强筋设计，内置2条长≥89.5mm×15mm，壁厚约1.0mm的方管，以达到承重标准 |  | 8 | 个 |
| 4 | 实验桌（工作桌） | 整桌规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H） 台面：选用≥12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐有机溶剂、抗菌、抗污染、防水、防火的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 桌体结构：塑铝结构。 桌体内部通过铝合金矩形管材立柱连接桌体顶部和底部承重框架，立柱规格≥725mm×65mm×30mm，桌体左右横梁及支撑脚采用铝材压铸成型， 镶嵌式安装方式及工字形结构框架。 主横梁采用铝型材拉伸成“8”字型，规格≥1110mm×80mm，表面经过防腐氧化处理。 前挡条采用铝型材拉伸成型，规格≥1080mm×60mm，表面经过防腐氧化处理高出台面≥35mm，可防止台面物品向后滑落并保护易碎物品不易被碰碎。 桌体型材框架表面包覆有ABS环保材料外壳。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。外表为流线形工业设计，支撑受力点合理布局，承重性及稳定性能优越，所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺。 桌体底部脚垫高度可调、耐磨、防潮。 抽屉：内部规格≥330mm×160mm×105mm，位于两书包斗中间，可放置学生电源，隐蔽性及安全性能较高。 |  | 1 | 张 |
| 5 | 教师椅 | 1.PU皮面，海绵坐垫； 2.黑色PP加玻纤内外塑框； 3.一体成型PP固定扶手； 4.中靠背46-49cm，人体工程学设计； 5.1.2mm厚汽杆； 6.300#PP加纤五星塑脚； 7.φ50mm黑边尼龙万向轮。 |  | 1 | 张 |
| 6 | 文件柜 | 整体规格：≥1000mm（L）×500mm（W）×2000mm（H） 材质：整体采用新型环保ABS塑料，注塑成型。耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐热，耐候性能强、表面硬度、高弹性、韧性、电绝缘性等各性能满足硬性指标。 结构：柜体上下两层流线型设计，采用榫卯链接结构，支撑受力点合理布局，采用五金配件连接，不用胶水粘接，便于安装。外表面和内表面以可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金配件露出的尖锐边角, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。整体由底板、侧板、背板、柜门、层板构成。 底板规格：≥995mm×475mm×60mm，壁厚度约为≥3.0mm,底板采用镂空原理设计，分上下两层，36个受力点均匀分布，6个调节脚垫位置合理布局，最大抗压能力达200公斤。 侧板规格：≥895mm×415mm×45mm，整体采用ABS塑料一体注塑成型。与层板、底板形成倒模结构，增加3倍抗压系数。外侧方形凹凸格设计，内侧4档层板高度调节功能，满足柜体内部空间调节。 背板规格：≥990mm×910mm×20mm，整板采用ABS塑料一体化注塑成型，两侧内置14条加强筋，外侧方形凹凸格设计满足背板硬度要求。 柜门规格：≥930mm×465mm，外框采用ABS塑料一体化注塑成型。外框表面镶嵌厚度为≥3.5mm的钢化玻璃，带ABS塑料拉手，阻尼锁舌，内嵌式塑料插销。柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式加固。 层板规格：≥905mm×400mm,注塑厚度约为≥3.0mm，采用ABS塑料注塑一次成型，防水，耐腐蚀。上层柜设置2个层板，下层柜设置1个层板，层板与侧板连接处均设有高度调节棱，确保层板稳定，高度可调。内侧采用3横4纵加强筋设计，内置2条长≥89.5mm×15mm，壁厚约1.0mm的方管，以达到承重标准 |  | 1 | 个 |
| 7 | 化验水槽（配出水装置） | PPR材质，水槽内部规格：≥380mm（L）×270mm（W）×195mm（H），水封式，可防止废水回流和堵塞。 配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 |  | 1 | 个 |
| 8 | 独立水槽台（配出水装置） | 整体规格：≥450mm（L）×600mm（W）×820mm（H） ，整体选用ABS/改性PP材质而成。 化验水槽规格：≥390mm（L）×340mm（W）×255mm（H），由PP塑料一体化注塑成型。热性能、化学稳定性、电性能、耐侯性能良好。槽面设有溢水口，三联水嘴及台式洗眼器放置孔位。下水口滤网设计、水槽内侧倾斜面设计、四周边缘化设计。 水槽箱体由ABS塑料注塑成型，前后门设计，方便检修清理。箱体底部可安装万向滑轮。 配备出水装置：一高二低出水口，不锈钢材质管体，全铜材质阀门接头。高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。陶瓷阀芯，人体工学设计高密度PP开关旋钮。 独立水槽台产品满足以下性能要求： 1）外观性能要求：塑料件无裂纹、变形，无缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面光洁、无划痕、污渍、色差； 2）安全性能要求：①人体接触或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；②固定部位结合牢固，无松动、少件、透钉、漏钉； 3）塑料件冲击强度≥3.5*10³J/m²; 以上三项参照GB /T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》或同类别国家标准，提供经国家质量监督管理部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件。（检测报告须带有CMA、CNAS标识及查询真伪的二维码。） |  | 1 | 个 |
| 9 | 给/排水全套装置 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 含开关阀门，外丝连接件、PVC胶水等 |  | 1 | 套 |
| 七、生物数字化显微无线互动教室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师端智能显微镜 | （一） 基础光学系统 1、机身采用无螺丝卡扣设计，整机采用顶级优选喷涂材料，防潮防腐蚀； 2、观察筒：可360°旋转，同时也可两侧上下翻转改变观察筒高度； 3、目镜：大视野，高眼点10X/22mm ，目镜视度可调节，瞳距调节范围：50mm-75mm； 4、无限远多层宽带镀膜、高衬度、超平场物镜： Plan 4X W.D≥30mm、 Plan10X W.D≥17mm、Plan 40X W.D≥0.55mm、Plan 100X(油) W.D≥0.15mm；物镜采用无铅玻璃，须有标示，提供实物扫描件作为评审依据。 5、智能环形指示灯：LED灯带显示于物镜转换器上方，可指示光源亮度、工作、休眠等多种工作状态； 6、转换器：五孔物镜编码转化器； 7、智能调光手轮配合编码LED物镜转换器以及照明器能够指示照明强度、显微镜的照明模式并记忆各倍率物镜的照明强度。 8、物镜照明记忆功能：各物镜定义的光线强度会被自动记忆并在下次使用该物镜时自动调出，免除再次手动调整的繁琐。在各智能终端上自动显示当前使用物镜的倍率。 9、载物台：矩形，面积≥175X145mm，行程≥75X47mm；X向钢丝传动，载物台无外露齿条，Y向齿轮齿条传动；切片夹防油粘脱设计，装双片观察；表面石墨喷涂，耐磨、抗化学溶剂。 10、双照明系统：全柯拉照明，需配置3W LED组、6W30卤素灯，采用底座右侧抽屉式光源更换盒，光源更换方便，根据用户不同需求选择互换；提供实物扫描件作为评审依据。 11、机身需具有RJ45接口； 12、滑板式后盖，存储空间设计，便于存储显微工具、电源线等，便于搬运及储藏该设备；提供实物扫描件作为评审依据。 （二）内置一体式摄像系统：高清彩色芯片，内置式WiFi天线传输，静态≥1500万像素，动态分辨率1080P。可以连接不同的平板或智能手机，兼容iOS、Android、Windows等操作系统。 （三）以上技术参数需提供生产厂家有效真实的技术参数确认及官方产品彩页资料； （四）提供由第三方质量监督检测机构出具含有以下技术参数的检测报告扫描件，以证明产品满足招标技术参数，中标人签订合同时提供原件查验；如投标文件中应标技术参数与检测报告上不一致的，以检测报告为准： 1、成像清晰圆直径：4X物镜≥17.35mm，10X物镜≥17.55mm，40X物镜≥18.45mm，100X物镜≥18.55mm； 2、齐焦性：物镜10→4倍≤0.035mm，10→40倍≤0.01mm，40→100倍≤0.006mm； 3、载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.0165mm； 4、载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.0035mm； 5、10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.013mm； 6、目镜观察与显示屏观察的图像齐焦≤0.025mm； 7、智能环形指示灯：指示光源亮度、工作休眠； 8、多功能操作旋钮：可实现调节照明亮度，休眠等功能； |  | 1 | 台 |
| 2 | 生物探究实验室教师用3D立体镜 | 1、光学系统：Greenough光学系统； 2、目镜：超大视场10X/23mm，眼点高度为397.7mm； 3、观察筒：铰链式双目观察筒，45度倾斜，双目瞳距50mm-75mm，视度可调，双目±5屈光度。 4、物镜变倍调节器在每一个倍率时定位，精准倍率； 5、主机连续变倍范围：0.75X-4.5X，标准放大倍率7.5X-45X； 6、标准工作距离≥105mm，系统最大工作距离≥300mm； 7、底座：宽大舒适的底座平台； 8、3D旋转器，360°旋转，带多颗LED照明光源，体现标本的三维视野（3D）；光源亮度可调，远距离单独调光器控制调光； 9、以上技术参数需提供生产厂家有效真实的技术参数确认及产品彩页资料； 10、提供由第三方质量监督检测机构出具含有以下技术参数的鉴定文件，需真实有效，以证明产品满足招标技术参数，中标人签订合同时提供原件查验；如投标文件中应标技术参数与鉴定文件上不一致的，以鉴定文件为准： 10.1视场中心最小分辨率：4.5X物镜≥190线对/mm，4X物镜≥180线对/mm； 10.2 变倍时像平面的位移量≤0.3mm； 10.3 总放大率误差≤±3.5%； 10.4 左右光学系统像面不一致性：上下方向≤0.15mm、左右方向≤0.25mm； |  | 1 | 台 |
| 3 | 学生端触屏无线数码显微镜 | 1、光学系统：无限远色差校正光学系统； 2、2、观察筒：铰链式镜筒，30度º倾斜，瞳距调节范围（±2）：55-75mm； 3、目镜：大视场、高眼点平场目镜WF10X，视场≥20mm； 4、转换器：内倾斜、内定位四孔转换器，朝镜臂内安装，操作更为方便； 5、物镜：无限远平场消色差物镜PLAN 4X N.A=0.1 W.D≥15mm、PLAN 10X N.A=0.25 W.D≥7mm、PLAN 40X（弹簧） N.A=0.65 W.D≥0.7mm； 6、载物台：“U型”双层载物台设计≥135*135mm，便于使用者操作，需提供产品实物的扫描件或产品彩页作为评审依据；硬膜涂层表面，防腐、耐磨； 移动行程≥75 X 47mm；X、Y向同轴调节手轮，最小读数值0.1mm。 7、调焦机构：粗微调同轴，并有调焦限位装置，粗调范围≥20mm； 8、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，齿轮齿条升降，预留暗场、相衬插槽； 9、加长握手位设计，长≥100mm*宽≥25mm，便于单手提起、搬运显微镜时手更舒适，提供产品实物的扫描件作为评审依据； 10、电路系统：外置适配器100V-240V 宽电压输入，输出12V，安全可靠，使用寿命长，更换更为方便。3W LED光源，不发热，长寿命，亮度可调，开关及调光分开设计；调光须位于底座右侧便于操作方便。 11、机身具有RJ45接口、USB2.0接口，USB供平板充电用； 12、内置式数码一体化显微摄像系统，非双目改造为三目；高清彩色芯片；静态≥1500万像素、动态分辨率1080P。须内置式Wifi天线，非外置wifi天线，非USB接口WIFI传输器，可以连接不同的智能终端（平板或智能手机）。不受品牌、操作系统等限制，显示设备与显微镜均可全无线连接，为您实时展现镜下优质图像； 13、一体化单一外置DC供电插口及标准网络接口，同时也可以连接电脑观察，显微镜内部直接供电，无外置USB线； 14、图像显示设备内嵌式装置固定于机身头部位置，非外支撑架或支撑杆（筒）连接的手机或平板的支架，不摇晃，稳定可靠，提供产品实物的扫描件作为评审依据。也可进行0°-90°翻折，便于搬运及存储，同时使用专业工具能拆卸，便于更新及维修。 15、图像输出设备：屏幕尺寸≥9.7英寸，CPU核数≥4核，运行内存≥3G，硬盘≥32G，屏幕类型：IPS，屏幕比例：16:10，连接方式：WIFI功能、蓝牙功能BT 4.2 支持BLE，前置摄像头≥200W，后置摄像头≥500W，分辨率≥1280:800DPI；网络制式：Wi-Fi：802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHz&5GHz，扩展支持：MicroSD卡，可扩展至256GB，电池容量≥5000mAh； 16、操作系统：支持Android 、IOS操作系统； 17、软件：所有学生端无线交互式连接，实时显示在教师端电脑，带显微无线互动处理配套软件，可进行图像采集、图像分析、图像处理等； 18、提供以上技术参数确认函及产品彩页资料； 19、提供由第三方质量监督检测机构出具含有以下技术参数的检测报告复印件，以证明产品满足招标技术参数，中标人签订合同时提供原件查验；如投标文件中应标技术参数与检测报告上不一致的，以检测报告为准： 19.1、齐焦性：物镜10→4倍≤0.025mm，10→40倍≤0.012mm； 19.2、载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.010mm； 19.3、载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm 19.4、10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.01mm 19.5、微调结构空回须≤0.005mm 19.6、倾斜式双目镜筒360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.25mm 19.7、左右两系统放大率差≤0.3% 19.8、双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤8% 19.9、双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.05mm，左右内侧≤0.05mm 19.10、双目系统左右光轴平行度：水平会聚≤15＇，垂直交叉≤15＇ 19.11、零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.10mm； 学生端触屏无线数码显微镜功能演示： 1、为防止用户在使用过程中哈气污染镜头，物镜转换器为内倾斜、内定位转换器，朝镜臂内安装； 2、为防止用户在使用过程中磕碰，学生端触屏数码显微镜载物台为“U型”双层载物台； 3、为了显微镜收纳，平板设备可进行0°-90°翻折，显微镜有加长握手位设计，便于单手提起整个显微镜，方便搬运及存储； 4、为保证产品稳定性安全性美观性，须内置式一体摄像系统、内置式WIFI天线，非外置WIFI发生器，非USB接口WIFI传输器； 5、镜下图像通过摄像系统采用无线WIFI连接到平板，采集软件APP支持主流Android 、IOS操作系统； 6、平板设备内嵌式装置固定于机身头部位置，非外支撑架或支撑杆（筒）连接的手机或平板的支架，不摇晃，稳定可靠；使用专业工具能快速拆卸图像显示设备，WIFI传输图像正常，同时也便于后续更新及维修图像显示设备； 7、电路系统，外置适配器100V-240V 宽电压输入，输出12V，安全可靠。 |  | 32 | 台 |
| 4 | 互动系统控制软件 | （一）控制软件要求： 1、跨平台解决方案：同时支持Android、IOS、Windows等操作系统，数字化显微镜通过手机、平板电脑等智能终端即可实现显微互动教学。 2、确保整个系统采用全无线传输模式：学生端数码显微镜通过无线的方式与智能终端进行连接成像，学生端通过无线的方式汇聚到教师端控制系统。 3、学生智能终端不受种类、操作系统、品牌的限制，学生端具备有多种类型、多种操作系统无线智能终端。 4、确保系统在同时满足以下条件的前提下，显微图像能实时传输、互动，无延时。 5、无线智能终端在≥32个点位，实现稳定传输。 （二）软件主要功能： 1、系统具备：微观图像、宏观图像、课堂交互、教学求助等功能模块。用户可通过系统进行微观实验和宏观实验，并进行实时交流，需提供软件截图证明。 2、教学示范：把教师电脑屏幕上的授课内容传送到每个学生端，教师可根据需求选择强制性、非强制性两种示教模式，需提供软件截图证明。学生端可选择性接收非强制性教学示范，确保学生在操作实验时不受到干扰，同时可以自主选择学习。 3、实验评估：可设置课堂实验报告，并进行现场评级。可对单个学生实验进行评级，也可对多个学生实验同时进行评级。 4、授课评估：具备授课效果实时接收系统。 5、设备登记：具备显微镜使用管理登记系统。 6、图像对比：可同时打开两张或四张图片，进行对比教学。 7、图像捕捉：可实时采集、宏观图像、微观图像。 8、图像处理：可对采集下来的图片进行各种图像处理，测量、计数、报告打印等。 9、作业下发：可以将图片或office文件下发给学生作为课后作业。 10、语言选择：中英文可选，双语教学。5个以上语言版本，使用过程中一键直接转换。 （三）系统使用及更新：用户可通过外网下载学生端APP，并实时进行厂商最新程序的更新。 （四）《数码显微镜无线和移动设备互动系统软件》须为正版软件，具有国家版权局出具的著作权登记证书。软件提供终身免费升级服务。 （五）生物学数字切片教学系统： 1、须提供由教育部教育装备研究与发展中心（或教育部教学仪器研究所）开发的生物学数字切片教学系统，提供官网网址验证；同时需提供可供登录的用户名或账户信息，供用户访问初中数字切片资料库； 2、“数字切片系统“需出具的教学仪器研究成果鉴定证书复印件，以证明该系统符合中学教学要求，保证与教学教材的实效性。 3、每张切片都有高中生物教学的标注和注解，需提供切片的目录，提供数字切片截图证实； 4、显微镜观察功能：在低倍整张切片背景图像下，模拟显微镜物镜固定倍率观察。固定倍率为：4倍、10倍、20倍、40倍。 5、提供彩页样本资料； |  | 1 | 套 |
| 5 | 教师用软件系统 | 该软件具备良好的兼容性，支持多种国际语言。记忆平衡参数，实现背景光平衡，同步去除噪声处理，使得图像背景更通透，像质更佳；同时提供捕捉、测量、滤镜处理、校准圆或刻度线精确校准等多种功能； 1、多语言版本：至少提供5个语言版本，使用过程中一键直接转换；软件提供终身免费升级服务。 2、图像采集：可对实时图像进行捕捉、间隔捕捉、录像。 3、图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理(含图像合并)等功能。 4、图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器。 5、校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量。 6、图像分割处理：对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理。 7、其它功能：播放录像、远程共享。可以将图片保存成专用的SFC格式。 8、具备计算灰度值和积分光密度功能并导出报表。 9、读取背景：将图像背景补偿，是背景颜色一致。需提供彩页资料或软件截图证明。 10、须为正版软件，具有国家版权局出具的著作权登记证书。 |  | 1 | 套 |
| 6 | 综合布线及安装调试 | 1、企业级无线路由器5G传输，适合及匹配至少达到32个点位以内的触屏无线数码显微镜及智能手机终端；采集图像传输稳定，无延迟。 2、实验室免费设计触屏无线数码显微镜布局摆放，免费安装、调试仪器。 3、教室内原有桌椅及仪器柜搬到学校地下车库指定位置，生物数字化实验室原有边柜拆除，并对拆除部分地板重新做水磨石，墙面重新贴砖。 |  | 1 | 间 |

| 第三部分：地理数字化专用教室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧黑板及壁挂实物展台 | 智慧黑板： 1、整机采用三拼接平面一体化设计，无推拉式结构及外露连接线，外观简洁。 2.采用电容触控技术，支持Windows系统中进行20点或以上触控 3、整机屏幕采用≥86英寸 UHD超高清LED 液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，具备防眩光效果 4.嵌入式系统版本不低于Android9.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 5.整机采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广、视差更小。 6.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 7.内置800万摄像头、麦克风无需外接线材连接，无任何可见外接线材及模块化拼接痕迹，以确保音视频传输稳定且不占用整机设备端口。 8.整机具备前置和侧置Type-C共两路接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备通过标准TypeC线连接至整机TypeC口，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 9。通过由中国标准化研究院制定的视觉舒适度（VICO）体系认证，并达到视觉舒适度A 级或以上标准（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 10.整机支持蓝牙Bluetooth 4.2标准，能连接外部蓝牙音箱播放音频，也能接收外部手机通过蓝牙发送的文件。 （提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 11.无PC状态下，嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除（手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整），白板书写内容可导出PDF、IWB、SVG等格式。支持10种以上平面图形工具，支持8种以上立体图形工具。 12.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）符合IEC62471标准，LB限值范围≤0.5（蓝光危害最大状况下）。（提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） 13.内置OPS电脑：采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。搭载Intel 酷睿系列 i7CPU，8G DDR4笔记本内存或以上配置，256GBSSD固态硬盘，1T机械硬盘 壁挂实物展台: 1. 箱体采用钣金材质,面板采用两个金属气压杆支撑，内置机箱锁安全防盗，壁挂式安装。 2. 展台采用 USB五伏电源直接供电，环保无辐射。 3. 箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出，有效防止积尘，且方便布线和返修。 4. 展台采用≥800万像素，A4拍摄幅面，500万动态视频预览达到10帧/秒，1080P动态视频预览达到15帧/秒。 5. 输出格式：MJPG。 6. 配备固定对焦摄像头，对焦距离可达10cm–44cm，方便老师展示平面或立体实物。 7. 展台正上方具备LED补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果。 8. 补光灯开关采用触摸按键设计，同时也可通过智能平板中的软件直接控制，方便老师操作。 9. 兼容双系统操作，Windows系统及Android系统均可使用展台功能，包括图片放大、缩小、旋转、批注等。 | 1 | 套 |
| 2 | 数字星球系统 | 一、硬件规格要求 1.设备组成：设备硬件应包含数字视像圆球体屏幕、鱼眼镜头组、便携式底座、投影系统、遥控器。 2.投影技术要求：数字星球系统应采用反射投影技术，要求实现单体360度内投，投影机光线应通过可调节反射镜片反射进入鱼眼镜头，确保进行调节时能够有效保护使用者的眼睛。 3.接口要求：应提供与计算机连接的标准VGA输入接口。 4.球幕要求：球幕直径应不小于60CM；内有特殊涂层，保证亮度均匀，防眩光、辐射。 5.投影机要求：定制投影机，亮度不低于3800流明。应具备便携式底座, 合金钢材质。底座内具备微调旋钮，可以对图像进行水平和垂直两个方向进行调节。 6.附件要求：要求配备遥控器，可以开关数字星球系统的电源，并进行亮度、对比度等进行设置。 二、软件功能要求 1.功能要求：数字星球系统应具备一套支撑其运行的控制软件，通过该软件和硬件系统的配合，将二维图像显示为球形屏幕上的三维图像，逼真模拟各种天体、星体和球体。软件应支持选择演示内容、控制动画播放、控制球面图像及动画的旋转功能操作。 2．独立登陆系统 产品采用usb热插拔型加密狗与密码进行软件双重加密，加密狗即插即用，携带方便安全性高；密码可根据用户数量及习惯自行添加，每个用户享有独立存储空间，在可以多人共享产品操作的同时保护每个用户独立的备课文件及素材，避免用户数量较多时产生的相关问题。 3.自主备课系统 软件内置自主备课系统，通过该系统，教师可根据教学需要自行选取课程包中各类素材制成pre课件，课件支持多素材、自定义播放时间与顺序等功能。完成后的课件可实现一键式播放演示，无需另加操作，便于教师多角度、全方位的授课。课件实现独立存储，用户只能查看与编辑当前登陆账号创建的课件与素材。 4.演示控制系统 软件内置演示控制系统，可根据使用需求调整投影角度、运动方向以及运动速度，全智能化操作，避免硬件调节，延长产品使用寿命。 5.智能昼夜系统 软件内置智能昼夜系统，能配合地球自转实现晨昏变化的展现与四季的交替的展现，动态直观的诠释相关知识点，达到更好的教学目标和教学要求。 6.语音解说智能控制系统 能对演示课件的语音及背景音乐进行控制，端口开发。教师可以自主的增加语音解说和修改语音解说及背景音乐。 | 1 | 套 |
| 3 | 数字星球系统资源 | 三、配套课程资源要求 课程包包含符合初高中地理课程标准，满足教师教学和学生自主学习和探究性学习的双重需要，除自然地理学科内容外，包括人文和环境等的有关内容。部分课件名录如下： 1.地球与地球仪 2.经线、纬线和经纬网 3.地球自转 4.世界地形 5.海陆分布 6.非洲 7.南极洲 8.地表形态变化的内力作用 9.地球自转 10气压带和风带 11.气候类型 12.气压 13.季风 14.常见的天气系统 15.海水运动 16.渔场分布 17.新工业与新能源 18.地球在宇宙中的位置 19.气压带风带对气候的影响 20.海陆分布对大气环流的影响 21.全球气候变化 22.传统工业与新工业 23.现代技术在国土整治中的应用 24.天气系统与气象灾害 25.世界农业地域类型 26.自然环境对城市的影响 27.自然灾害 28.地域与人口 29.行星与太阳系 30.地理知识应用 31.星球系列 32.NASA地球月球火星—远行星 33.地球上的地震 34.走近太阳 35.月球的奥秘 36.红色的火星 37.太阳系 38.四季星空 39.星海点睛 40.联合国教科文组织41.气候变化 42.我们的地球 43.世界之最 | 1 | 套 |
| 4 | 电动升降展示台 | 规格不小于：圆直径1米，内方55cm，高70cm，装有可遥控电动升降机。装有滑轮，可移动教学。不小于1.5mm冷轧钢板，升降机构支架不小于30#*20#方钢管，展示台台面为烤漆高密度板，一个万向双刹制动轮，2个定向轮。激光切割，机滚成型，点焊，原子灰抛光，外面金属烤漆，内壁防锈喷涂。 | 1 | 套 |
| 5 | IP有源网络音响及无线教学话筒 | 音响： 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码，数字功放及音箱； 2.采用A7 528M嵌入式工业级芯片，启动时间≤3秒； 3.内 置 D 类数字功放，CD级声音 输 出 ，接 收 广 播 ( 数字降噪)≥2x30W额定功率输出，最大功率≥90W（MAX），支持POE供电，POE使用时为≥2x10W额定功率输出； 4.两分频高低音喇叭倒相箱体设计，采用5寸低音单元及3寸高音单元。完美还原人声语音及音乐； 5.具有离线打铃功能，内置≥2G存储，可导入定时任务，脱机时自动播放； 6.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线打铃任务差异； 7.双100M网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由； 8.≥2路音频信输入，其中一路可配置为话筒输入； 9.≥1路USB 2.0接口，可外扩展电子时钟设备（需提供该功能演示图片）； 10.内置≥7段数字均衡EQ调节，可根据安装现场建声环境调节声场效果； 11.具有无线收发模块，可搭配教学无线话筒使用； 12.接口 ≥1 个电源接口、≥2个 RJ45 网口（其中一个支持POE供电）、≥1 路 USB 接口、输入 ≥2 路音频线路输入、≥1 路定压备份输入、输出 ≥1 路音频线路输出、≥1 路音频功率输出（需提供接口实物图） 13.采用专业二次变频和多级射频滤波技术，多套使用互不干扰,音码和射频强度双重静噪杜绝干扰； 无线教学话筒： 1、无线接收模块与2.4G无线话筒实现开机自动配对，具备近距离优先连接机制； 2、支持本地扩声，音量大小可在话筒上调节； 3、具备教学无线红外激光笔功能，外观小巧精致，工作时间大于8小时； 4、频率响应：40～18KHz，±3db； 5、灵敏度：≥91±3dB； 6、音频时延：＜12ms； 7、拾音距离：≥40CM； 8、无线咪提供开关机提示音；内置自动限幅功能； 9、内置均衡器功能，使其音色更出色，听感更舒适，中频穿透力更强； 10、低电提升：低电提示红灯2.5秒钟闪一下； 11、要 求：强光、复杂电网不会造成产品出现噪声与误开机； 12、发射器外置功能：远距离电子激光教鞭；PPT翻页功能； 13、具备与IP有源网络音响自动匹配连接功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 中国立体地形模型 | 1. 规格：立体模型水平比例尺不低于1：250万；尺寸不小于：2850mm×2000mm ；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 支持汉语 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2）如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，则提供1套无线点读教鞭及配套音箱，不再重复配置。 5. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 提供第三方检验（检测）机构（具有CMA标识）出具的检测性能、安全、结构、外观一般要求合格报告的复印件 | 1 | 套 |
| 7 | 世界立体地形模型 | 1. 规格：立体模型水平比例尺不低于1：1400万；尺寸不小于：2850mm×2000mm ；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3. 支持汉语 4. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2）如同时配置2套及以上与本设备同品牌的语音立体地形图，则提供1套无线点读教鞭及配套音箱，不再重复配置。 5. 地图内容： 1) 世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2) 世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3) 世界各国的国旗和面积。 4) 突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5) 国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6. 分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 提供第三方检验（检测）机构（具有CMA标识）出具的检测性能、安全、结构、外观一般要求合格报告的复印件 | 1 | 套 |
| 8 | 等高线绘制探究活动套装 | 1. 教学功能： 学生通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 2. 产品组件： 产品构成：1、亚克力盒 2、可塑形陶泥 3、红外激光笔 4、记号笔 5、幻灯片 亚克力盒:主要实验容器全透明亚克力盒，尺寸≥30cm*20cm*10cm，侧边带有刻度，可观察液面高度，顶部带有盖子，可放置绘制用幻灯片 可塑形陶泥：模拟山体构成采用可塑性较强的陶泥，可塑性强、无毒无害，且可以重复使用，降低试验难度和成本 红外激光笔：教学用红外激光笔，可以精确指向山体模型的各点，保证绘制等高线时的精确度 记号笔：用于绘制等高线，书写流畅，笔迹清晰 幻灯片：用于绘制等高线，平整光滑，透明度高，适合记号笔书写 | 9 | 套 |
| 9 | 验证温室气体实验套装 | 1. 教学功能： 学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。 2. 产品组件： 产品构成：1、锥形瓶 2、温度传感器 3、光源 4、计时器 锥形瓶:主要实验容器全透明锥形瓶，达到实验室标准，带刻度可观察液面高度，顶部带有密封橡皮塞，可保证密封性，确保实验结果的准确性 温度传感器：高精度温度传感器，误差小，使用便捷 光源：白炽灯光源，热量稳定，确保实验正常进行，保证实验结果准确定 计时器：控制实验进行时间，便于观察与记录 3. 附加要求： 有电源，可连接热灯。 | 9 | 套 |
| 10 | 探究热力环流实验活动套装 | 1. 教学功能： 学生通过操作学具探究热力环流基本原理，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培养观察、动手实践能力。 2. 产品组件： 食产品构成：1、U形玻璃管 2、铁架台 3、安全酒精灯 4、红蓝食用色素 U形玻璃管:主要实验容器U型玻璃管，此玻璃罐为根据实验需求完全定制，专为此实验设计，因此拥有更好的实验效果及实验准确性 铁架台：铁架台为部分定制，高度完全根据实验定制，确保收纳方便，以及实验效果的可控 安全酒精灯：未使用市为酒精与灯体分离，保证存储的安全性，使用时燃烧稳定挥发少，使用时间长 红蓝食用色素：安全食用色素，最大限度体现实验效果 | 9 | 套 |
| 11 | 探究锋面实验活动套装 | 1. 教学功能： 实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：学生通过操作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 2. 产品组件： 品构成：1、亚克力盒 2、红蓝食用色素 3、食盐 亚克力盒:主要实验容器全透明亚克力盒，尺寸为30cm*10cm*10cm，中间带有斜向隔板，可对两侧液面进行分隔 红蓝食用色素：分别加入两侧液体中，使实验效果更加明显 食盐：加入加有蓝色食用色素一侧的液体中，保证实验效果的准确性 | 9 | 套 |
| 12 | 护目镜 | 1. 规格： PC聚碳酸脂强化镜片，强抗冲击力，高透光率边框采用ABS； 2. 功能： 眉棱及侧翼防护设计，阻挡上面及侧面飞来的颗粒、液体，为眼部提供全面的保护。镜腿可伸缩长短能够适合各种脸型人群使用； 3. 适用范围： 适用所有交互实验，在实验过程中保护学生眼睛。 | 55 | 副 |
| 13 | 冰川地貌模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。仿真微缩内容包括:U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 14 | 火山地貌模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 15 | 丹霞地貌模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥、巷谷。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 16 | 流水地貌模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，采PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:上游的“V”形谷地及树枝。状水系，出山口的冲积扇，中游的泛滥平原、牛轭湖、下游的滨海平原、三角洲。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 17 | 科罗拉多峡谷模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:在剖面图上绘制前寒武纪到第三纪完整的地质年代。山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡谷、陡崖、三圈等高线闭曲线，并有剖面图。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 18 | 三类岩石模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:岩浆岩、沉积岩和变质岩，分色标识。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 19 | 温室效应模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:数年前海港的环境-城市、道路、码头、海轮、河流水较清，树木繁茂。数年后的环境污染，城市被迫搬迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹，海轮停靠外海，河水发黑，树木凋零，城市规模缩小，海港外出现沙洲。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 20 | 煤炭、石油矿质构造模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:煤矿地质构造、煤层分布、坑道、采煤作业面、露田煤矿作业；石油矿的含油层、天然气层分布、钻井及井架、采油机、地面输煤线、储油罐、煤矿堆场、石油管道等。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 21 | 风蚀地貌模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂，新月形沙丘，戈壁。采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 22 | 梯田模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。包括:分段沿等高线建造的梯田、水平梯田、坡式梯田、复试梯田等。采用高分子材料精制而成，仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 23 | 地下水模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:自流井、梯田石山。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 24 | 黄土地貌模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、在茆上有同心园梯地。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 25 | 海岸地貌模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 26 | 地震模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 27 | 等高线模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡，谷、陡崖、三圈等高闭曲线，并有剖面图。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 28 | 五种地形模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 29 | 喀斯特地貌模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池）。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 30 | 地上河模型 | 1.规格:680*480mm，允许实测尺寸±20mm，PVC印刷吸塑成型、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材包括:黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、铁路桥、开封铁塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池。 2.拓展功能：提供配套拓展资源二维码，通过移动终端扫描可浏览与该模型同主题的学习资源， | 1 | 个 |
| 31 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸不小于：60cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，不低于3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led光源 | 4 | 块 |
| 32 | 教学挂图灯箱片（高中版） | 尺寸不小于：55cm*55cm，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（至少40张）：01-大陆漂移示意02-地壳运动怎样改变了地表03-探索海底04-六大板块与主要火山、地震带的分布05-探索世界年平均气温的分布规律06-探索世界气候类型07-世界自然带08-中国年降水量的分布09-时区和国际日界线10-地球公转与季节变化11-中国气候类型12-地球的内部圈层结构13-台风14-美国农业带的分布15-中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图16-世界土壤类型17-中国跨流域调水工程线路示意图18-中国自然景观19-中国主要雨带20-黄河流域水系、水利和地上河示意图21-长江流域水系、水利和干流剖面图22-中国冬夏季风及其进退23-沟壑纵横的特殊地形区——黄土高原24-世界海洋表层洋流的分布25-亚洲季风水田农业的形成和分布—亚洲地形分布26-3s27-中国一月平均气温的分布28-中国七月平均气温的分布29-中国人口密度30-中国城市化水平31-中国年日照数32-中国世界遗产（2018年）33-太阳34-卡西尼号穿越土星环35-宇航员漫步太空36-哈勃太空望远镜37-月球坑观测和传感卫星38-月球地貌39-猎户座深空影像40-蟹状星云 | 40 | 张 |
| 33 | 可替换式挂图灯箱 | 尺寸不小于：120cm*60cm定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，不低于3cm边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银, Led光源 | 2 | 块 |
| 34 | 教学挂图灯箱片（高中版） | 尺寸不小于：115cm*55cm，横版，灯箱片要求：1440dpi高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（至少10张）：1-地球公转与季节变化2-玫瑰星云3-一带一路4-环境问题5-世界地形图6 世界政区图7-西气东输工程建设示意图8-台风9-世界一月大气压10-世界七月大气压 | 10 | 张 |
| 35 | 卷帘式知识窗帘 | 根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制介绍中国和世界地理气候、地理知识等内容，集教学、观赏为一体 | 20 | 平 |
| 36 | 地理知识展板 | 教室内部装饰地理图片、配边框，装饰墙面，比如：地质年代表、珊瑚礁、全球变暖、种族等内容。 | 6 | 张 |
| 37 | 多媒体讲台 | 1.讲台整体采用分体式结构，分为：上箱体、下箱体两部分，讲台尺寸不小于：长1200mm、宽700mm、高990mm。 2.上箱体颜色为哑光浅灰色，表面进行皮纹处理；上箱体前端中央位置设置专门的Logo粘贴区域，方便学校/企业粘贴Logo，加强校园/企业文化宣传；上、下箱体四周边角均采用圆弧设计，可有效防止对学生的意外伤害。 3.讲桌材质：台面、抽屉、中控盖板、下箱体、左右侧门均采用ABS工程塑料一次注塑成型（壁厚大于或等于5mm）整个台面无金属板材，左右侧开门，方便装入设备，不受讲台地面限制，结构牢固，不变形。 4.上箱体两侧装配有扶手（ABS），结构采用人机工程学设计，符合使用者的使用习惯，有效降低长期站立使用时的疲劳感。 5.上箱体桌面右侧设置物品储物盒，可放置日常教具，桌面左侧设有教具水笔槽，方便日常教学。 6.上箱体桌面右上角为中控、高拍仪等的使用存放区域（可容纳尺寸235x180mm以下的中央控制器），中控盖板由锁控制，中控盖板打开后高拍仪才能旋转开合，中控盖板上设计有凸台以方便打开。 7.桌面左上角为显示器区域，可容纳23英寸以下显示器，让使用者找到合适的视觉角度； 8.键盘盒采用隐藏抽拉式结构，可容纳长460mmx宽190mm以下的键盘，键盘盒内功能区分鲜明，还可放置笔具等，右侧可放置鼠标，操作者使用起来更方便、舒适。另外，桌面下面安装有两道金属支撑件，大大增强了桌面的强度。 9.下箱体采用模块化设计，可实现分拆组装；内置隐藏式展台抽屉，可放置尺寸为长480X宽480X高180mm以下(L×W×H)以内的视频展台，展台抽屉可以左右抽拉，根据使用者需要选择抽拉的方向； 10.下箱体设置有散热通风孔。 11.全部的加工件均为注塑成型，部分支撑连接件为模具冲压成型采用先进的工装夹具、全自动焊接工艺。 | 1 | 套 |
| 38 | 六边形学生桌 | 规格：对角距不小于1380mm侧面690mm对面1195mm（六角形)，高度不低于780mm， 1.桌面与桌斗采用六角材料环保E1级优质三聚氰胺板、可耐高温、防火、防静电、无毒无异味，适合公司、学校、酒店使用，桌面厚度为25mm,优质PVC封边。 2.学生六角桌架；桌腿采用优质矩管厚度2.0mm材质符合标准无下差。 | 9 | 套 |
| 39 | 升降圆凳 | 五爪升降圆凳，凳面采用优质环保材料，螺旋升降。 | 54 | 把 |
| 40 | 环境营造 | 教室顶面、地面重新铺地板、墙面做墙裙装饰装修，教室线路，展示陈列柜。 | 1 | 项 |

| 第四部分：化学数字化探究实验室补充传感器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压强传感器测量系统 | 1、测量范围：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 16 | 个 |
| 2 | 相对压强传感器测量系统 | 1、测量范围：-20kPa~+20kPa；分度：0.01 kPa； 2、连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮； 4、可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验。 5、该产品需满足以下教学要求： （1）连接接口具有自锁功能，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定，具有硬件清零功能 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储。 （4）在安卓和iOS平台上以无线方式演示多通道实验数据采集及图像绘制。 | 32 | 个 |
| 3 | 多量程电压传感器测量系统 | 1、测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V~+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V~+0.2V；分度：0.1mV； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 其中2、3项技术参数需提供具有CMA或CNAS资质认证的第三方检测机构出具的针对产品功能的合格检测报告作为佐证资料； 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 16 | 个 |
| 4 | 色度传感器测量系统 | 1、测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 16 | 个 |
| 5 | 相对湿度传感器测量系统 | 1、测量范围：0～100%，分度0.1％； 2、连接插口采用BT自锁接口，可以防止传感器测量系统脱落保证数据传输稳定； 3、通讯方式：有线通讯、无线通讯和独立数据显示，支持热插拔； 4、支持HarmonyOS等国产操作系统，兼容windows、iOS和安卓系统。 | 32 | 个 |
| 6 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器（光电门传感器测量系统+定位装置）、支架、转接器和螺栓组成，用于测量液滴体积，可固定于铁架台上，计数器可与滴定管、针筒等配套使用。 提供国家质量监督部门认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA或CNAS标志的合格检测报告，检测报告须带有产品型号，且必须与投标型号一致，检测项目需包含低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验等检测。 | 17 | 套 |
| 7 | 移液器 | 体学的手柄挂钩设计, 管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置 清晰的显示读数窗口，量程连续可调 管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌 五种规格为一套，量程分别为：0.1-2.5μL，0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL | 10 | 套 |
| 8 | 移液器架 | 平板式，亚克力材料，5个位置 | 10 | 套 |

本项目核心产品为：学生端触屏无线数码显微镜

在评标过程中，提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算（若有效投标人不足三家，作废标处理），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、价格部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 三、商务要求

1、交货期：★签订合同后60天完成供货（投标人在此期限内自报最短交货期）（此要求为实质性条款，如不满足按废标处理）。

2、交货地点：昆明市第一中学指定地点。

3、保期：自验收合格之日起，全套设备（软件、硬件）质保不低于5年。

4、后服务要求：30分钟相应，2小时到达现场，24小时内解决问题。

5、验收标准：所有货物供货、安装、调试完成，能正常使用，并组织相关老师进行培训，学生使用两次，由中标人提出验收申请，双方进行验收。

# 第六章  资格评审标准

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，见评审内容及标准。下列条款若有一条不符合要求的，即资格评审不予通过，当资格评审合格投标人不足3家的，不得评标。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 投标人具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照复印件/扫描件）； |
|  | 1.2 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020-2021年度任意1个年度经有资质的非本单位会计师事务所或审计机构出具的内容完整要素齐全的财务审计报告复印件，包括财务审计报告、资产负债表、损益表（或利润表）、现金流量表、所有者权益变动表（如有）和财务报表附注（或财务情况说明书）；或可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函；成立不满1年的投标人可提供自响应文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明。备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料）； |
|  | 1.3 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人提供书面声明或证明材料）； |
|  | 1.4 | 投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标人须提供缴税所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；投标人须提供缴费所属时间在2021年01月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）； |
|  | 1.5 | 投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标人提供书面声明即可）； |
|  | 1.6 | 法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 2 | 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件： |
|  | 2.1 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动； |
|  | 2.2 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（以开标当天工作人员对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。 |

# 第七章  评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 符合性评审标准 | 签署、盖章 | 投标文件中“开标一览表”、“法定代表人身份证明书”、“法定代表人授权委托书”、“投标函”、“保证拟投产品在产品使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权、知识产权的起诉”的承诺”、“投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺”按招标文件要求签署、盖章的； |
|  |  | 投标报价 | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者招标最高限价的； |
|  |  | 实质性条件 | 实质性响应招标文件中（除第五章“货物需求及技术要求”）标注★条款内容的； |
|  |  | 其他要求 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的，法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.1 |  | 分值构成 （满分100分） | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、业绩及服务部分3项评分因素的汇总得分。 |
|  |  |  | 投标报价F1：30分。 技术部分F2：60分。 业绩及服务F3：10分。 |

续表1

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2（1） | 投标报价 F1 评分标准 | 投标报价评分计算公式 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30 注：C为评标基准价，即经初步审查合格且投标价格最低的有效投标报价； B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。 注：在计算投标报价得分时，对小型或微型企业产品的价格给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型或微型企业。（不重复享受优惠政策） |
| 3.2.2（2） | 技术部分 F2 评分标准 | 技术指标的响应程度（满分44） | 根据投标人对招标文件第五章《货物需求及技术要求》的技术指标的响应情况进行评审，评审规则如下： 1.招标文件第五章《货物需求及技术要求》中标注“”的技术条款为重要技术指标（共计40项重要技术指标，具体详见第五章《货物需求及技术要求》），投标人每出现任意内容不满足重要技术指标要求的，每项扣1分、最多扣40分。 3.招标文件第五章《货物需求及技术要求》中每一个实验室下的每一个大项设备参数中，未标注“”号的技术条款分别视为1项一般技术指标（共计16项一般技术指标），投标人每出现任意内容不满足对应项下一般技术指标要求的，每项扣0.25分、最多扣4分。 备注： 1、 “”号的技术条款的评审参照技术规格偏离表，以技术支持资料为准。投标人须在技术规格偏离表后附技术支持资料支持技术规格偏离表中的参数应答。技术支持资料包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。 2、未标注“”号的技术条款的评审以技术规格偏离表的应答情况为准。投标人须对技术规格偏离表的真实性负责、不得虚假响应，一旦发现任何虚假响应谋取中标的行为将按国家规定追究其法律责任。 |
|  |  | 演示实验完成度 （6分） | 投标人需按实验演示要求提供实物演示视频，每个实验2分，要求视频演示里面的仪器样式、外观、性能与招标文件要求一致，投标人按实验要求逐条演示，全部功能正常演示的得满分，缺少一项则该实验得0分，两个及以上实验演示不满足则该项不得分。 主要演示实验步骤： 1、平抛、斜拋运动（魔板系统） （1）通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（由于超声、红外方式易受干扰，不采用），实时显示抛出体的轨迹 （2）抛出体自带Micro usb接口，可充电，直径小于3cm。 （3）抛出装置可以设定水平、倾斜等抛出方式，自由定位。 （4）记录抛出体做平抛运动的运动轨迹，并能求出加速度。 （5）记录抛出体做斜抛运动的运动轨迹，并能求出加速度。 2、定值电阻的伏安特性（方块电路） （1）电压表模块：量程±20.00V，分辨率0.01V，自带硬件调零按钮，屏幕内置二维码，可扫码连接手机App软件。通过专用USB模块可连接计算机，将电压数值在计算机上呈现。 （2）电流表模块：量程±20.00mA、±200.0mA、±2.00A，分辨率分别是0.01mA、0.1mA、0.01A，自带硬件调零按钮，屏幕内置二维码，可扫码连接手机App软件。通过专用USB模块可连接计算机，将电压数值在计算机上呈现。 （3）搭建欧姆定律实验电路，各模块印制电路走线，电路清晰且与电路图完全一致，采用磁电连接，消除杂乱导线干扰。 （4）通过专用USB模块可连接计算机，将电压、电流数值上传计算机专用软件，记录并绘制电流-电压关系曲线，曲线为线性。 3、学生端触屏无线数码显微镜功能演示 （1）为防止用户在使用过程中哈气污染镜头，物镜转换器为内倾斜、内定位转换器，朝镜臂内安装； （2）为防止用户在使用过程中磕碰，显微镜载物台为“U型”双层载物台； （3）为了显微镜收纳，平板设备可进行0°-90°翻折，显微镜有加长握手位设计，便于单手提起整个显微镜，方便搬运及存储； （4）为保证产品稳定性安全性美观性，须内置式一体摄像系统、内置式WIFI天线，非外置WIFI发生器，非USB接口WIFI传输器； （5）镜下图像通过摄像系统采用无线WIFI连接到平板，采集软件APP支持主流Android 、IOS操作系统； （6）平板设备内嵌式装置固定于机身头部位置，非外支撑架或支撑杆（筒）连接的手机或平板的支架，不摇晃，稳定可靠；使用专业工具能快速拆卸图像显示设备，WIFI传输图像正常，同时也便于后续更新及维修图像显示设备； （7）电路系统，外置适配器100V-240V 宽电压输入，输出12V，安全可靠。 |
|  |  | 项目实施方案 （满分10分） | 评标委员会对投标人提交的项目实施方案进行评审（项目实施方案中应具有质量保障措施、人员配置与职责、安装成品效果图（含物理数字化实验室、生物数字化实验室、地理创新实验室）、安装进度计划及供货保障措施、安装调试措施及验收措施等5项内容），投标人提供的项目实施方案内容完整的，得10分；项目实施方案内容不完整，或未明确质量保障措施，或未对人员配置与职责进行说明，或无安装成品效果图（含物理数字化实验室、生物数字化实验室、地理创新实验室），或无安装进度计划及供货保障措施的，或未对安装调试措施及验收措施进行说明的，每处扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 备注：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行打分。 |  |

续表2

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2（3） | 业绩及服务部分 F3 评分标准 | 培训方案、售后服务 （满分5分） | 1）培训方案（满分3分） 根据投标人提供的培训方案进行评审（培训方案包括系统管理培训、任课教师使用培训、系统运行维护培训，培训时间安排、培训人员承诺等）： 投标人提供的培训方案内容完整，明确了单次培训周期、培训总次数，对培训人员情况有明确说明（包括培训人员的姓名、学历、专业），且承诺按照招标人要求安排培训的得3分；培训方案内容不完整，或未明确培训周期/次数，或未对培训人员情况进行说明，或未承诺按照招标人要求安排培训的，每处扣0.5分，扣完为止。 2）售后服务（满分2分） 第一个档次[2]分：售后服务响应时间为20分钟以内（含20分钟），承诺1小时30分钟内（含1小时30分钟）到达现场维修，24小时内解决问题，承诺提供终身维修服务，并有完整的违约责任承诺； 第二个档次[1.5]分：售后服务响应时间为25分钟以内（含25分钟），承诺1小时45分钟内（含1小时45分钟内）到达现场维修，24小时内解决问题，承诺提供终身维修服务，并有完整违约责任承诺； 第三个档次[0.5]分：售后服务响应时间为30分钟以内（含30分钟），承诺2小时内（含2小时）到达现场维修，24小时内解决问题，承诺提供终身维修服务，并有违约责任承诺； 第四个档次[0]分：不满足上述档次得分标准或无“售后服务响应时间”相关内容的不得分。 |
|  |  | 类似业绩 （满分3分） | 根据2020年1月1日至投标截止时间前实施过类似功能室、实验室设备项目的业绩数量进行评审，每提供一个项目业绩得1分，最多得3分。 类似功能室、实验室设备项目是指：与本项目采购标的相同或相似的产品实施项目。 备注：投标文件中须提供业绩列表和对应的业绩证明材料，业绩证明材料可为合同复印件或用户使用证明复印件，无证明材料或证明材料不能证明项目实施经验的，均不予认可。 |
|  |  | 节能环保产品加分项 （满分2分） | 根据财库(2019)9号，所投产品属于“节能产品”或“环保产品”(强制采购产品除外)，每一项加0.3分；所投产品同时属于“节能产品”和“环保产品”的，每一项加0.5分，最高不超过2分。(投标产品须为品目清单中的产品，并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书) |
|  |  | 备注：根据进入详细评审的投标人的投标文件，对评分因素的响应情况进行打分。 |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。

2.政府采购政策

2.1中小企业

2.1.1根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

2.1.2在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.5本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具本《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

注：本项目不接受联合体投标。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品，且产品认证应依据《节能产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。否则按未实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人提供的产品为节能/环境标志产品时，应在投标文件中承诺，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书，且产品认证依据《节能产品政府采购品目清单》/《环境标志产品政府采购品目清单》中相关标准的最新版本，或可直接提供符合要求的节能产品/环境标志产品认证证书复印件/扫描件。

2.5政府采购在同等条件下，优先采购列入品目清单内非强制采购的节能产品、环境标志产品，优先采购优质优价的可追溯产品,优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务。

## 3. 评审标准

### 3.1符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。

### 3.2分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）业绩及服务部分：见评标办法前附表。

3.2.2评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）业绩及服务部分评分标准：见评标办法前附表。

## 4. 评标程序

### 4.1符合性评审

依据本章第3.2项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

### 4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第3.2.2（1）目规定的评分因素和分值对投标报价计算出得分F1；

（2）按本章第3.2.2（2）目规定的评分因素和分值对技术部分计算出得分F2；

（3）按本章第3.2.2（3）目规定的评分因素和分值对业绩及服务部分计算出得分F3；

（4）按本章第3.2.1项所列公式计算评标总得分。

4.2.2 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2.3技术部分（F2）和业绩及服务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★4.2.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.5评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.2.6评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

### 4.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则

4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.3.2 投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

### 4.4 评标结果

4.4.1评标委员会对满足招标文件资格评审及符合性评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分。

评标委员按照本章前附表规定的评分标准评审并计算评标总得分后，按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序。评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排序；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术部分得分由高到低顺序排序；所有得分均相等时，按优先采购列入品目清单内非强制采购的节能产品、环境标志产品，优先采购优质优价的可追溯产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位、劳动关系和谐企业、新兴业态企业的产品和服务的顺序排列；所有得分均相等且政府采购政策均相同时，按技术指标高优先、质保期长优先、响应时间短优先的原则进行投票推荐，根据投票结果推荐中标候选人排序。

评标委员会推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

4.4.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动。发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

### 4.5其他

其他未尽事宜遵照国家相关法律法规执行。