云南鸿诚项目管理咨询有限公司

玉溪师院（中央贴息项目）公共智慧教学中心建设项目-录直播教学体系建设

项目编号：HCCG2022256F

招 标 文 件

采购人：玉溪师范学院                                         (盖章)

采购代理机构：云南鸿诚项目管理咨询有限公司                   (盖章)

日期：2022年12月 01 日

目  录

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标须知及投标须知前附表	- 6 -

投标须知前附表	- 6 -

一、总则	- 13 -

二、招标文件	- 14 -

三、投标文件	- 15 -

四、投标文件的提交	- 17 -

五、开标	- 17 -

六、评标	- 18 -

七、定标	- 20 -

八、其他	- 22 -

第三章 合同书样式及主要条款	- 25 -

第四章  采购需求	- 32 -

第五章  资格审查	- 58 -

第六章  评标方法和标准	- 59 -

第七章  投标文件格式	- 64 -

一、资格审查部分	- 66 -

二、投标文件商务部分	- 71 -

三、投标报价部分	- 79 -

四、投标文件技术部分	- 80 -

## 第一章  招标公告

项目概况 玉溪师院（中央贴息项目）公共智慧教学中心建设项目-录直播教学体系建设的潜在投标人应在云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)获取招标文件，并于2022年12月 22 日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：HCCG2022256F

2.项目名称：玉溪师院（中央贴息项目）公共智慧教学中心建设项目-录直播教学体系建设

3.采购方式：公开招标、资格后审

4.采购预算金额：￥330.19万元

5.最高限价：￥330.19万元

6.采购需求：

| 录直播教学体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（项目）名称 | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 预算金额 （元） | 是否接受进口产品 | 技术参数要求 |
| 1 | 教学视频资源管理平台 | 1 | 套 | 34000 | 34000 | 否 | 详见招标文件第四章采购需求 |
| 2 | 精品录播主机 | 4 | 台 | 35000 | 140000 | 否 |  |
| 3 | 录播管理软件 | 4 | 套 | 10000 | 40000 | 否 |  |
| 4 | 高清摄像机 | 16 | 台 | 8000 | 128000 | 否 |  |
| 5 | 高清摄像机传输处理软件 | 16 | 套 | 1000 | 16000 | 否 |  |
| 6 | 数字音频处理器 | 4 | 台 | 4800 | 19200 | 否 |  |
| 7 | 音频处理与功放管理软件 | 4 | 套 | 600 | 2400 | 否 |  |
| 8 | 枪式吊麦 | 24 | 支 | 650 | 15600 | 否 |  |
| 9 | AI智能跟踪处理软件 | 4 | 套 | 3500 | 14000 | 否 |  |
| 10 | 桌面式导播控制台 | 4 | 台 | 1200 | 4800 | 否 |  |
| 11 | 录播开关机面板 | 4 | 块 | 1200 | 4800 | 否 |  |
| 12 | 专用电源管理器 | 4 | 个 | 1200 | 4800 | 否 |  |
| 13 | 互动抬头屏 | 4 | 台 | 1900 | 7600 | 否 |  |
| 14 | 86寸智慧大屏 | 4 | 套 | 26000 | 104000 | 否 |  |
| 15 | 升降讲桌 | 4 | 台 | 4500 | 18000 | 否 |  |
| 16 | 返看显示器 | 4 | 台 | 1200 | 4800 | 否 |  |
| 17 | 键鼠 | 4 | 套 | 100 | 400 | 否 |  |
| 18 | 中央控制主机 | 4 | 台 | 4500 | 18000 | 否 |  |
| 19 | 电源时序器 | 4 | 台 | 1800 | 7200 | 否 |  |
| 20 | 液晶触控面板 | 4 | 台 | 6000 | 24000 | 否 |  |
| 21 | 教学扩声系统控制盒 | 4 | 台 | 3200 | 12800 | 否 |  |
| 22 | 桌面话筒 | 4 | 台 | 1400 | 5600 | 否 |  |
| 23 | 无线话筒 | 4 | 支 | 800 | 3200 | 否 |  |
| 24 | 接收器 | 4 | 个 | 600 | 2400 | 否 |  |
| 25 | 音箱 | 16 | 只 | 350 | 5600 | 否 |  |
| 26 | 空调 | 4 | 套 | 45000 | 180000 | 否 |  |
| 27 | LED影视平板灯 （面光） | 16 | 台 | 2400 | 38400 | 否 |  |
| 28 | LED影视平板灯（顶光） | 96 | 台 | 350 | 33600 | 否 |  |
| 29 | 绿板 | 4 | 块 | 650 | 2600 | 否 |  |
| 30 | 电动窗帘 | 4 | 套 | 5000 | 20000 | 否 |  |
| 31 | 环境改造 | 4 | 间 | 40000 | 160000 | 否 |  |
| 32 | 课堂终端 | 145 | 台 | 2800 | 406000 | 否 |  |
| 33 | 终端管理软件 | 145 | 套 | 3500 | 507500 | 否 |  |
| 34 | 教师摄像机 | 145 | 台 | 2500 | 362500 | 否 |  |
| 35 | 摄像机传输处理软件 | 145 | 套 | 3000 | 435000 | 否 |  |
| 36 | 拾音麦克风 | 145 | 个 | 980 | 142100 | 否 |  |
| 37 | 音频处理软件 | 145 | 套 | 1500 | 217500 | 否 |  |
| 38 | 录制面板 | 145 | 个 | 1100 | 159500 | 否 |  |
| 合 计： |  |  |  |  | 3301900 |  |  |

7.合同履行期限：45日历天。

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于自然人参加投标情形）；

1.2 投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求；

1.3承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业或微型企业）预留采购份额。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2022年12月01日至 2022年12月08日18:00时。

2.地点：云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)。

3.方式：在招标文件获取时间内凭企业数字证书（CA）登陆云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)，选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)进行确认及获取招标文件(招标文件格式为*.ZCZBJ )。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2022年12月22日 09:00时（北京时间）

2.地点：云南省公共资源交易中心网上智能开标系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn）

五、公告发布期限

本公告期限自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.开标方式：智能开标。

2.投标有效期： 90日历天。

3.是否需要缴纳投标保证金：是。

4.投标保证金缴纳金额：￥50000.00元。

5.投标保证金缴纳方式：电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函；其他非现金形式: 银行转账。

6.投标保证金缴纳截止时间：投标截止时间。

7.其他：

7.1本次招标公告在云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准；

7.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品、鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品（适用于采购农副产品项目）等政府采购政策；

7.3电子招投标技术支持

7.3.1投标人可到云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)，点击【办事指南】下载专区下载相关技术支持资料。

7.3.2交易平台技术支持：咨询服务电话：010-86483801。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：玉溪师范学院

地址：玉溪市红塔区凤凰路134号

联系方式：0877-2054978

2.采购代理机构信息

名 称：云南鸿诚项目管理咨询有限公司

地址：玉溪市红塔区东风北路兴旺综合楼二楼（玉溪第一小学山水校区对面）

联系方式：0877-2668961

3.项目联系方式

项目联系人：莫鸿辽、宋蕾芳

电　话：15706944058

日期：2022年12月 01 日

## 第二章  投标须知及投标须知前附表

## 投标须知前附表

| 序 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 玉溪师院（中央贴息项目）公共智慧教学中心建设项目-录直播教学体系建设 |
| 2 | 采购人及采购代理机构 | 采购人：玉溪师范学院 采购代理机构：云南鸿诚项目管理咨询有限公司 |
| 3 | 采购需求 | 具体详见招标文件第四章采购需求 |
| 4 | 是否允许进口产品投标 | 本项目不接受进口产品投标。 注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。 |
| 5 | 是否面向中小企业预留项目 | 本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业或微型企业）预留采购份额。 |
| 6 | 合同履行期限及逾期违约罚金 | 合同履行期限：45日历天 逾期违约罚金：每日偿付合同价5‰违约金。 |
| 7 | 履约保证金 | 履约担保的形式：电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式提交。 履约担保的金额：合同价款的10%。 |
| 8 | 项目实施地点 | 玉溪师范学院指定地点 |
| 9 | 质量标准 | 达到国家及行业验收标准，一次性验收合格 |
| ★10 | 质保期 | 所有硬件设备不低于三年原厂质保，软件3年的产品质保和软件免费升级。 |
| 11 | 报价方式 | 投标单价及总报价 |
| 12 | 资金情况 | 已落实 |
| 13 | 申请人的资格要求 | 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 1.1具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于自然人参加投标情形）； 1.2 投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； 1.3承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单； 1.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业（注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业或微型企业）预留采购份额。 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 14 | 投标人询问 | 对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 15 | 答疑会 | 招标人不统一组织答疑会议，所有获取了招标文件的潜在投标人若有疑问或认为招标文件表述不清晰须于开标15天前，在云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市) 凭企业数字证书（CA）登录投标系统，通过网络在线方式向招标人或招标代理机构进行署名提问，招标人统一解答后回复所有接收了招标文件的投标人。 |
| 16 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标保证金额 | 投标保证提交方式：电汇、网银、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式提交。 保证金金额： 大写：伍万元整（小写：￥50000.00元）； 提交截止时间：投标截止时间前，未按时提交的保证金视为未提交。 一、保证金线上缴纳方式 (一)采用银行转账方式提交的： 1. 供应商向招标文件中载明的保证金专户转入保证金，投标（交易）保证金应以供应商必须从基本账户转入玉溪市公共资源交易中心公共资源交易系统保证金专用账户。投标保证金到账时间以保证金专用账户实际到账时间为准，未按时在投标截止时间前到账的保证金视为无效； 2. 确认保证金到达收款账户后登录投标人的界面，使用机构数字证书登录投标系统，在【投标保证金】—【确认投标保证金】中找到投标的项目，点击操作下的【确认】按钮，下方【银行来款】中会显示来款记录，点击操作列下的【绑定】按钮进行绑定操作即可。 3. 打印保证金缴纳回执：保证金成功绑定后，确认状态会显示“已绑定”。点击【打印回执】，即可进行打印回执操作。 （二）采用银行保函（保险）方式提交的： 1. 采用电子保险保单形式，供应商登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)，登陆投标系统，进入缴纳保证金页面—保险保函节点—电子保险保函模块点击【去购买】或【购买保险保函】按钮跳转进行购买，保费必须从供应商基本账户汇出； 2.投标人需在投标截止时间前提供银行纸质保函或购买电子保函，银行纸质保函由银行驻中心工作人员在系统上进行确认，电子保函由投标人自行进行购买分配绑定； 3.开标时，投保情况以玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)企业缴纳保证金展示界面为准。 （三）保证金线上缴纳注意事项 1.保证金必须从供应商的基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商为自然人的除外）。转账前供应商需确认基本账户信息与电子服务系统注册时所填的基本账户信息完全一致，否则无法绑定成功。 2.保证金转账仅限电汇、网银方式，其他转账方式视为无效；不支持银行存现、提现业务 ； 3.为避免由于晚到账的原因造成投标失败，请各供应商预留充足时间。 4.跨行转账时请计划好保证金到账时间：跨行转账请优先采用电汇方式。按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日下午4点半前办理手续，可以保证实时跨行到账。 5.保证金绑定：确认保证金模块用于供应商对保证金在交纳截止前进行绑定，及时发现处理各种异常情况，避免因为保证金问题在开标时造成投标失败。 6.供应商采用银行转账方式交纳保证金时，保证金交纳账号必须填写齐全，账号中的“-”必须在英文半角状态下输入。 注：提交时需使用数字证书签名，请在提交时插入数字证书。后续各环节中的信息确认与提交操作均需要进行数字证书签名。 7.保证金缴纳凭证须装订（粘贴）于投标文件的相应位置中。保证金缴纳账户：详见玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市) “包件信息”。 咨询电话(传真)：0877-6987085 二、其他保函方式：保函申请人必须是投标人，受益人必须是招标人，保证人必须是投标人基本账户的开户银行；银行纸质保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与招标文件规定的名称一致，以免造成投标无效。 三、其他保险：①当投标人未能按照招标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。②投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。③在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。 四、采用银行转账方式提交的保证金退还 未中标的投标单位中标通知书发出之日起5个工作日内退还，中标单位须向代理机构提交政府采购合同原件后，5个工作日内退还。 |
| 18 | 投标文件的签署 | 按照投标文件格式，使用企业和法定代表人数字证书电子签章及电子签名。 注：在需要电子签章的地方进行电子签章，无需逐页电子签章。 |
| 19 | 投标文件的提交 | 1.投标文件递交网址为云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)，供应商须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名，并打印“上传投标文件回执”，投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为无效投标。 2.投标单位中标后，须在领取中标通知书时提交两份内容与网上上传的电子投标文件一致的纸质投标文件。 |
| 20 | 投标文件的退还 | 不予退还 |
| 21 | 智能开标及解密方式 | 1.供应商无须到开标现场，可登录云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)，按照“云南省公共资源交易电子化平台智能开标系统培训教材”完成解密等相关操作。本项目解密时间为30分钟（时间根据项目大小自由设定），若供应商未在规定时间完成以上解密，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。开标端发起对本次开标过程是否有异议询问后，不确认或不及时提出异议，视为对本次开标过程无异议。 2.电子招投标技术支持 2.1投标人可到云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)，点击【办事指南】下载专区下载相关技术支持资料。 2.2交易平台技术支持：咨询服务电话：010-86483801。 |
| 22 | 开标时间、地点 | 时间：2022年12月 22日09:00时（北京时间） 地点：云南省公共资源交易中心网上智能开标系统（网址：https://ggzy.yn.gov.cn） |
| 23 | 评标委员会的组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从云南省政府采购管理信息系统随机抽取评审专家。 |
| 24 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 26 | 评标方法及标准 | 详见第六章 |
| 27 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 28 | 其他需要补充的内容 |  |
| 28.1 | 政府采购中标人须知： 中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公告后，需办理以下事宜： 1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com//suppliers.do?method=preinsert_goAdd ）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请； 2、缴纳中标服务费； 3、中标服务费的缴纳方式：公对公转账或现金缴纳； 4、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。 |  |
| 28.2 | 云南鸿诚项目管理咨询有限公司发票开具说明： 本公司只提供增值税普通发票，须提供开票信息包括：1、本企业营业执照或“三证合一”的证照扫描件或清晰的复印件（可为电子版）；2、开户许可证（可为电子版）发送至邮箱：731687758@qq.ocm。 |  |
| 29 | 一、按政府采购政策规定扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位。 （1）小微企业价格扣除 A.为促进中小企业发展，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及财库〔2022〕19号的规定，本次招标将对符合要求小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（详见第六章价格评审）。 B.招标文件所称小微企业（含小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件，方可在评审中给予10%的扣除： ①符合小微企业划分标准； ②货物由小企业制造，即货物由小企业生产且使用该小企业商号或者注册商标； ③提供小微企业声明函（声明函格式附后）； ④供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 C.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划分标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的标准划分，本项目具体划分标准如下： ①本项目适用划分标准：“（九）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。”。 格式： 中小企业声明函 本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业具体情况如下： 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）； 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； …… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 企业名称（盖章）： 日 期： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 （2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策； 监狱企业证明函 本公司郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）： 投标人名称（盖章）： 日 期： （3）根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 残疾人福利性单位声明函 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 （招标人）单位的 （项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 单位名称（盖章）： 日 期： 二、在技术、服务等指标同等条件下，优先采购或强制采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。 注：①小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不重复享受评审中价格扣除的政府采购政策。②中标单位为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位的，其声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民 共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |  |

## 一、总则

1.项目说明

1.1本招标项目说明详见“投标须知前附表”。

1.2本招标项目按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标方式选定项目实施单位。

1.3本项目的招标方式见“投标须知前附表”。

2.招标内容及工期

2.1本项目的招标范围见“投标须知前附表”。

2.2本招标项目的供货安装工期见“投标须知前附表”。

3.投标人资格要求见“投标须知前附表”。

4.投标费用

4.1投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格【2002】1980号）规定的《招标代理服务收费标准》下浮 20 ％收取，如超过18000.00元的，按18000.00元收取，由成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。

4.2.1招标代理服务费的缴纳形式：向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用现金、银行转账或电汇的付款方式；

采购代理服务费缴纳账户信息：

账户名称：云南鸿诚项目管理咨询有限公司

开户银行：云南红塔银行股份有限公司彩虹支行

账号：1018021000367385

联系人及电话：白师，0877-2668961

4.2.2 中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

## 二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括本招标文件目录和附件所示的全部内容。

5.2除5.1内容外，采购人在提交投标文件截止前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人、采购代理机构和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

6.招标文件的澄清、修改、补充

6.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前15日内凭企业数字证书（CA）登录玉溪市公共资源交易中心公共资源交易系统，通过网络在线方式向招标人或招标代理机构进行署名提问，招标人统一解答后回复所有接收了招标文件的投标人。采购代理机构对招标文件递交时间截止前收到的任何澄清要求将以书面形式或在玉溪市公共资源交易中心公共资源交易系统进行澄清，澄清、修改或补充内容均为招标文件的组成部分，对采购人、采购代理机构和投标人起约束作用。

6.2招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

6.3为使投标人编写投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在发布招标公告网站上通知所有购买同一招标文件的投标人。

6.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.解释权

7.1本次招标的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的最终书面解释为准。

7.2招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规和规章规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规和规章的规定为依据。

7.3若投标人未按招标文件的规定提出异议，则视为投标人同意及接受本招标文件之全部内容及条款。

## 三、投标文件

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与云南鸿诚项目管理咨询有限公司就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。字体要便于辨识。

8.2若有非中文版印刷的技术资料、资格证书等，投标人应提供符合中国有关法律、法规和规章的中文译本，并以中文译本为准。

8.3投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律采用中华人民共和国公制单位。

9.投标文件的组成

9.1开标一览表

9.2资格审查部分

9.3投标文件商务部分

9.4投标报价部分

9.5投标文件技术部分

10.投标报价

10.1投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。投标人的投标报价超出采购预算价按无效标处理。

10.2投标报价为一次性包干价，包含本项目中所有费用（包含但不限于全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、拆装、各种税费、劳保、专利技术、质保期及售后等一切费用），应为履行合同的最终结算价格。其市场风险由投标人承担，结算时，不得以任何理由调整价格。

10.3投标人在填报投标项目报价明细表时必须按照采购需求货物清单内容逐项报价，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效投标。

10.4招标采购单位不接受备选方案。

10.5投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

10.6 漏报的单价或每项单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

11.投标有效期

11.1本项目投标有效期见本须知前附表第15项所规定的期限，在此期限内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

11.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

12.投标保证金

12.1参与本项目投标的投标人应按本须知前附表中所规定数额及方式向采购人提交投标保证金，投标保证金回执扫描件或交纳凭证复印件作为其投标文件的组成部分。

12.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，按无效标处理。

12.3未中标的投标人的投标保证金将在发出中标通知书后五个工作日内退还。中标人的投标保证金，在采购人与中标人签订合同五个工作日内退还。

12.4如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还。

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

13.投标文件的编制

13.1本项目所述的投标文件指电子投标文件。

13.2投标人应按本招标文件第六章“投标文件格式”进行编写。如有必要，可以增加附页。可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

13.3电子投标文件全部采用电子文档，格式为*.ZCTBJ。电子投标文件必须使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作。编制要求见《电子投标文件编制及报送要求》。

13.4在编制电子标投标文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件，并且每张图片的分辩率应小于100dpi，最终的电子投标文件所占用的磁盘空间必须小于100M。

注：不同投标人的投标文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制。

## 四、投标文件的提交

14.投标文件的加密与提交

14.1网上递交的电子投标文件须对文件进行加密。

14.2网上递交电子投标文件网址为：云南省公共资源交易信息网全国公共资源交易平台(云南省)（https：//ggzy.yn.gov.cn），选择地区：玉溪市，进入玉溪市公共资源交易电子服务系统全国公共资源交易平台(云南省·玉溪市)，投标人须在投标截止时间前完成所有投标文件的上传，网上确认电子签名。

注：建议投标人上传完成后，将已上传的电子投标文件重新下载下来，用对应类型的编制工具或标书查看工具进行解密查看，确保上传的文件可以正常解密打开。

14.3在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已在网上递交的电子投标文件，无须书面形式通知采购代理机构。修改的电子投标文件应按照有关电子投标文件规定进行编制、加密和提交。

14.4电子投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交截止时间。

14.5投标人必须在规定时间内将电子投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

## 五、开标

15.开标

15.1采购人按本须知前附表中所规定的时间和地点公开开标，现场开标现场解密供应商须派代表出席开标会。

15.2采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标、评标过程进行现场监督。

15.3开标程序：

15.3.1开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

15.3.2介绍参加开标会的人员名单；

15.3.3打开智能开标系统，投标人在规定时间内完成投标文件解密，由系统按照投标文件中“开标一览表”内容进行自动宣读；

15.3.4各投标人核对开标记录表中各项数据；如有问题，可以在线提出异议，由采购代理机构给予对应的回复。开标端发起对本次开标过程是否有异议询问后，不确认或不及时提出异议，视为对本次开标过程无异议。

15.3.5代理机构确认开标会议结束

## 六、资格审查

16. 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标，审查标准见第五章《资格审查》。

## 七、评标

17.评标委员会

17.1评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

17.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

18.评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

18.1评标

评标委员会按照第六章“评标方法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第六章“评标方法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准不作为评标依据。

19.投标文件的澄清

19.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

19.2如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，按无效标处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

20.投标文件计算错误的修正

20.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

20.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标按无效标处理。

21.投标文件的评审、比较和否决

21.1评标委员会将按照招标文件第六章规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

21.2评标委员会依据招标文件第六章规定的评标方法和标准，对投标文件进行评审，对通过评审的投标文件，评标委员会应按照投标人综合得分由高到低推荐中标候选人，并标明排列顺序。评标委员会应推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人。

21.3评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规、规定研究决定。

21.4评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告。

21.5评标委员会的评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结论有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不以书面阐述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

21.6向采购人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还采购人。

22.投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是扫描件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评审结果。

22.1在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）无单位盖章或无法定代表人或其授权代理人签字；

（2）投标报价超过采购预算价的；

（3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的条件的；

（5）投标文件未按招标文件规定格式编制影响投标文件实质性内容的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.3出现下列情形之一的，按废标处理：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 八、定标

23.采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数最多为三人。

24.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

25.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

26.采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

27.中标公告期限为1个工作日。

28.在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

29.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

30. 签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

30.3政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

30.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

31. 履约保证金

31.1签订合同之前，中标人须向采购人交纳合同价的10%的履约保证金；否则，视为放弃成交项目。

31.1签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

31.2履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转账等非现金形式提交。

31.4 履约保证金的退还: 合同履约期内乙方无违约行为（任何纠纷）的，项目验收合格后无息退还乙方履约保证金。

32. 合同备案

32.1中标人应当自采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同报采购代理机构进行备案。

32.2未领取中标通知书，采购双方自行签订的合同不予备案。

33. 履约验收

33.1采购人应当依法组织履约验收工作。采购人应当根据采购项目的具体情况,自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。采购人委托采购代理机构进行履约验收的,应当对验收结果进行书面确认。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并承担相应的法律责任。

33.2采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人或者采购代理机构应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目,采购人应当根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目,采购人应当依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,采购人应当及时报告本级财政部门。

## 九、其他

34.保证

34.1投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实的。

35.法律责任

合同依法成立后，当事人必须全面履行合同规定的义务，保证合同顺利执行。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分解后向他人转让。履行合同过程中出现纠纷的，按《中华人民共和国民法典》的规定处理。

35. 询问、质疑、投诉

35.1询问

35.1.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

35.1.2如采用书面形式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。询问供应商若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

35.1.3采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

35.2质疑

35.2.1提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2.2质疑期限：

35.2.2.1供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商获取招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商获取招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

35.2.2.2供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

35.2.2.3供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

35.2.3提交要求：

35.2.3.1以书面形式（指加盖供应商公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.2.3.2质疑函应当包括下列内容：

1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2）质疑项目的名称和招标编号，若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的包组号；

3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4）事实依据；

5）必要的法律依据；

6）提出质疑的日期。

35.2.3.3供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

35.2.3.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

35.2.3.5供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

35.2.3.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

35.2.4询问、质疑的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。期间不包括在途时间，询问和质疑文书在期满前交邮的，不算过期。

35.2.5对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

35.2.6采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见第一章通讯联系人、电话及地址。

35.3投诉

35.3.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标文件规定的政府采购监督管理部门提起投诉。

## 第三章 合同书样式及主要条款

本合同书为参考格式，具体以招标人与中标人双方按招标文件和投标文件并结合本项目实际情况协商签订的为准。

合同编号：                 合同自编号:                     招标编号:

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点: 玉溪师范学院

云南省财政厅　制

甲方（采购人公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

甲方（采购人全称）：玉溪师范学院

乙方（供应商全称）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照玉溪师范学院集中组织采购的         项目（招标项目编号：             ）招标结果，经平等、友好、自愿、互惠互利的原则进行协商，达成以下协议。

一、乙方按投标文件的内容和中标（成交）结果，为甲方提供以下货物（可直接填写下表或后附明细清单）。

| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 产地 | 制造商 | 基本配置 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同总价款人民币           元，大写：¥                  元整。

1.本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装、调试、检测、售后服务、及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用；

2.本合同执行期间合同总价款不变。

三、双方权利、义务

（一）甲方的权利和义务

1.甲方负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔结，现场安装调试时配备人员进行监管）；

2.负责提供设备和项目安装调试所必须的场地和环境；

3.负责组织成立验收小组对服务内容和项目进行验收并签署验收报告；

4.甲方有权拒付合同价款之外的任何费用；

（二）乙方的权利和义务

1.乙方按响应文件内容提供采购设备及相关服务要求，遵守所承诺的规定和条款；

2.乙方保证甲方在合同设备（包括配套软件）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权等侵权诉讼，对所供货物出现的侵权承担全部责任；

3. 与甲方共同对项目进行验收；

4. 乙方有权拒绝合同约定条款以外的条件。

四、质量保证及产品升级

质量保证：

1．乙方所提供货物必须保证是全新的、符合国家质量检测标准（进口产品必须是通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，具有国家有关部门完整手续。）和产品出厂标准的、技术参数和配置要求与招标文件相符的，货物使用说明书及保修卡等资料齐全的设备；

2.乙方在货物验收合格前，承担交验货物的一切责任和风险，对不合格产品及时予以更换，并承担在此期间由于质量问题给甲方造成的损失；

3.本项目货物质保期为     年（或详见售后服务列表中“质量保证期”），质保期自项目整体验收合格之日起算。

产品升级（如有）：

1. 升级：是指乙方对其软件产品在原版本基础上做出重大改进，使其功能加强，或运行速度加快，并由乙方正式发布的软件版本。自合同签订之日起    年内，乙方向甲方提供不收费的软件升级服务，    年之后，乙方按本软件升级当时乙方所在地软件市场价的   ％收取升级费。

2. 自合同签订之日起三年后增加新功能模块及专版程序，发布新定额、新计算规则、新清单、新图集以及其它行业政策法规规范发生变化引起的相应变化不属于软件升级范畴。甲方如需要增加上述内容须另行购买。

五、售后服务

1.乙方必须提供例行免费培训，包括安装、调试、使用和一般的维修、维护等。主要设备的售后服务方式如下：

| 序号 | 设备名称 | 响应时间（小时内） | 解决时间 （小时内） | 设备故障解决方式（上门或送修） | 免费上门服务期限（年） | 质量保证期限 | 回访 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.上述的货物免费保修期/维护期即质保期为自项目整体验收合格之日起开始计算，质保期内出现任何非人为损坏等质量问题，负责终身维护。对提供的产品在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须提供三包服务（三包为：包修、包换、包退）。超过保修期的机器设备实行终生维修，维修时只收部件成本费。

3. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

4.乙方保证及时为甲方免费提供设备使用中的技术支持，联系人          ，联系电话             。

六、交货期、地点及交验方式

1.交货期：自合同生效之日起   个日历天（或工作日）内完成整个项目的供货、安装、调试、验收合格并交付使用；

2.交验地点: 玉溪师范学院（玉溪市凤凰路134号）；

3.交验方式：乙方负责将完整配套的原封设备（含运输、安装、调试、维修必要的消耗品）送达交货地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求安装测试和负责操作培训。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡、相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册等）及备用用具、工具等。

七、调试和验收

1. 乙方交货前应对产品作全面检查，保证交付于甲方的货物符合甲方要求；

2. 提供的货物在使用前需进行调试的，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试；

3. 甲方对乙方提交的货物需在   个工作日内，依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，设备安装调试完毕，可以正常运行   个工作日，为验收合格, 出具《玉溪师范学院采购项目验收报告单》。若测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换，在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于货物自身的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。对技术复杂的货物，可邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收合格则费用由甲方负责，验收不合格的费用由乙方负责”；

4.大型精密仪器进口仪器设备的验收参照玉溪师范学院大型（精密）仪器设备验收管理规定执行（如有）；

5.甲方无正当理由逾期不予验收或者验收完毕但不签署验收报告的视为验收合格并已出具验收结果报告。

八、履约保证金及合同价款支付方式

1.在合同签订之前，乙方按合同价款的10%（即¥             元，大写：                  ）向甲方指定账户（账户名称：玉溪师范学院 ，开户行名称：中国农业银行股份有限公司玉溪鸿银支行；账号：24059801040003866）交纳履约保证金（请在汇款单备注栏注明采购项目名称）或提供金融机构出具的履约保函，；待项目整体验收合格后，乙方无违约行为（任何纠纷）的，甲方以银行汇款方式无息退还乙方履约保证金。

2．合同款支付：

3.乙方公司账户信息如下：

开户名称：

开户银行：

账号：

九、违约责任

1.除发生不可抗力事实外，乙方所交货物品种、型号、规格、技术参数、质量、服务内容与合同及招标（或竞争性谈判、询价）文件不相符的，甲方有权拒收设备，乙方无权请求返还履约保证金；

2.乙方无故逾期交货将向甲方每日偿付5‰违约金。因乙方不能按期交付设备或完成安装调试与合同标准不符不能实现甲方合同目的的，应承担本合同总价20％的违约金，如果甲方因此所遭受的经济损失超过20％的约定违约金的，则按实际损失进行赔偿，甲方有权单方解除本合同并视情况给予取消本次中标资格，乙方在三年内不得参与玉溪师范学院采购投标活动。

3．甲方无故拒收设备，应向乙方偿付合同总额的 5％违约金，甲方无故拒收超过 10 个工作日，乙方可以申请解除本合同；甲方无正当理由逾期支付合同款应向乙方每日偿付欠款总额 5‰的违约金；

4.乙方未在规定的时间内响应和解决故障，以及未按合同约定的方式解决设备故障的应视为违约，甲方因此造成的损失可在履约保证金中扣除或后续追究乙方的违约责任。

十、争议处理

1.因货物的质量问题发生争议的，应当委托甲乙双方共同认可的具有相关资质的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费由乙方承担。

2. 本合同签署地为玉溪市红塔区，因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向玉溪市仲裁委员会申请仲裁。

十一、合同的转让

本采购合同仅适用于本次设备采购，甲乙双方之权利、义务不得转让他人，否则，本采购合同无效。

十二、合同的变更和终止

除《民法典》规定的不可抗力和《政府采购法》第19条、第50条第二款规定的情形，及本合同违约责任中约定的解除合同事由的条款外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除，合同履行完毕自动终止。

十三、合同生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同一式六份，甲方执四份、乙方执两份。

3.本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》中“合同”规定内容处理。

十四、为方便本合同的履行，乙方确认下述住所/住址、联系电话、传真、电子信箱、QQ或微信均为送达地址（住所：    ；联系电话：   ；电子信箱：    ； QQ或微信：   ），非经书面通知变更，甲方以选择送达地址中确认的任何一种方式向其送达文件信函、律师函、诉讼文书等，送达后如发生退件或拒收，均视为已经送达。

十五、本合同不可分割之部分及解释顺序：

1. 合同书及附件；

2. 成交（中标）通知书；

3. 成交人（中标人）响应文件及澄清文件；

4. 采购文件。

附件：合同设备清单成交（中标）通知书复印件

## 第四章  采购需求

一、采购清单及技术参数及配置要求

| 序号 | 设备名称 | 规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量 单位 | 预算单价（元） | 预算金额（元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学视频资源管理平台 | 1.系统采用模块化的架构设计B/S架构，通过浏览器就可实现直播、点播等功能。实现全网录播系统视频资源的生产管理、存储管理、使用管理等资源管理模式； 2.提供用户自主注册功能，教师填写简单的账户、密码等个人信息即可快速完成注册； 3.教师可以通过自主账号登录资源平台，对各个学科视频进行点播观看、在线学习； 4.设备管理：连接公网后可实时监控各录播设备的状态以及进行远程关机、重启开启录制、停止录制等操作； 5.支持多级用户管理功能，用户数据支持新建、删除、修改等； 6.视频直播：支持内/外网直播，直播界面可查询目前所有已开课的直播课堂，课堂信息包括录播教室名称、课程名称、主讲人、学科等； 7.▲公网直播：老师可在平台上设置录播设备直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动；最大可支持上万人同时在线观看直播（需投标厂家出具终身免费不限人次不限流量的直播承诺函） 8.全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率； 9.冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问； ▲10.直播分享：用户可一键生成直播二维码或链接并进行分享，其他用户通过扫码或打开链接的方式，可免登录直接观看直播视频； 11.活动管理：支持用户创建直播活动，提前设置预约直播信息，获取直播地址并自动生成二维码，方便提前发布直播信息； 12.直播管理：在结束时间前，老师可修改活动的结束时间、活动场地、活动名称、活动封面、活动课件、直播简介等设置，且保持原分享链接和二维码不变，避免因活动调整导致原分享链接和二维码失效； 13.直播活动加密：直播活动支持加密功能，加密后观看链接需输入密码才可进入；老师分享链接时，可同时把直播链接与密码复制分享； 14.直播互动：在直播过程中，支持观众在直播房间内发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和实时观看人数； ▲15.发言审核：观众在直播房间内发布聊天内容时，平台自动进行言论安全审查，若出现违法暴恐、涉政、色情、辱骂等内容时直接过滤，避免扰乱活动秩序； 16.课堂的直播、点播支持白板课件与课堂视频的联动功能： 17.与授课老师的白板课件进行同步翻页预览； 18.根据个人听课情况，也可对白板课件进行个性化的非同步翻页预览，与自己的学习进度保持一致；在听课的同时，可在白板课件上直接进行书写、擦除，方便听课端用户进行即时的板书记录； 19.活动封面：老师可上传jpg、png格式的图片作为活动封面，并显示在分享的直播页面中；同时，平台提供不少于3种活动封面图模板供选择； 20.活动课件：老师可调出云课件列表，选择云课件与直播活动关联，无需耗时上传文件；课件与直播活动关联后，支持用户在活动开始时间前查看云课件；活动开始后，用户可在观看直播视频的同时，在线查看已绑定的课件； 21.活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件；46.直播数据：平台自动采集直播过程的累计观众数、累计评论数、累计点赞数，帮助管理员了解直播情况； 21.直播评论回看：直播过程中观众在直播房间内发布的评论内容，支持在直播活动结束后回看； 22.活动回看：老师可查看已结束的活动详情，包括活动录制的视频、活动简介、活动时间、主讲人白板课件、直播时评论记录、直播数据等； 23.支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。平台支持不少于200点以上高清直播功能； 24.课堂点评：老师可对回看视频进行打点评课，评论内容自动与视频时间戳关联，老师查看评论内容时，点击时间截点，可自动跳转至对应视频内容，进行教研探讨； 25.平台资源支持本地下载，同时支持视频断点续传功能，在重新连接网络后无需重复下载； 26.Flash播放器：支持基于Flash播放器视频播放；无缓冲播放：支持视频直接拖拽播放； 27.视频存储可外挂网络存储，支持DAS、NAS、SAN等方式存储； 28.量表评分：用户可通过直播及点播观看视频，通过系统自带提供的多维度量表进行在线打分评价，评价内容可同步到点播视频。也可根据实际的教学评估要求，自定义设置评估项目 29.支持以班级为单位的在线巡课。同时支持自动巡课功能，可轮流播放全校所有开机设备的导播画面，便于用户随时查看全校班级上课情况； 30.管理平台支持课程表管理，支持每个班级拥有自己的课表； 31.支持课表导入功能，可按照班级维度显示课表信息； 32.预约互动：支持用户在平台的课表中预约互动课堂，可选择互动课堂的时间、课程、听课的班级等； 33.定时录课：支持用户设置定时录课，可根据课表中的课程及时间，一键设置定时录课功能，在设定的时间内，录播主机将自动开始录制/停止录制； 34.平台系统支持远程维护升级；支持第三方设备直播：平台可创建直播模拟频道，并自动生成RTMP推流地址；当第三方设备向指定RTMP地址推流，可在平台上观看直播视频； 35.个人空间：平台为老师提供个人空间，可查看个人的录制视频或收藏视频： 1）本地上传：支持上传本地mp4格式视频至个人空间，方便老师对视频进行统一管理；2）申请发布：老师可选择视频资源申请发布，通过学校管理员审核后可分享至全校老师共同观摩；3）我的收藏：显示老师已收藏的全部视频课程，方便老师查看个人关注的课程资源；4）课程编辑：支持对个人录制的视频课程编辑课程名称、学科、主讲人等信息；支持上传本地的doc、docx格式的文档作为课程教案，在点播视频时可同时查看教案； 51.投标人需提供原厂商针对本产品的三年免费售后服务承诺函以及终身免费直播承诺函； | 1 | 套 | 34000 | 34000 | 否 |
| 2 | ♦精品录播主机 | ▲1、主机采用嵌入式硬件架构，无风扇设计，ARM 双核处理器、Linux 系统、1TB SATA存储硬盘、2GB 系统内存。 2、主机内置无线音频接收模块，且至少支持2种不同类型的无线麦克风接入 3、主机支持断电情况下，设备自动切换为 LINE IN 到 LINE OUT 直通，录播主机输入音频仍可输出到音响，实现扩声功能。 4.支持≥ 2 路 HDMI 输入，HDMI 输入接口支持 3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz、1680×1050p@30Hz、1600×900p@30Hz、1400×1050p@30fps、1280×1024p@30Hz、1280×1024p@60Hz、1280×960p@30Hz、1280×800p@30Hz、1280×720p@60Hz、1280×720p@30Hz、720×480p@60Hz、640×480p@30Hz 视频输入。 5.支持≥ 1路 HDMI 输入接口具备音频采集能力，可控制音频采集开启或关闭。 6、支持≥ 3 路 HDMI 输出。HDMI 输出接口支持 3840×2160p@30Hz 输出；支持音视频同时输出，支持≥4 个RJ 45 接口（其中 POE 接口至少 3 个），支持≥2 路线路音频输入，支持双声道输入，支持≥2 路线路音频输出，支持双声道输出，支持≥2 路幻象供电麦克风输入,支持音频平衡传输，且均支持 48V 幻象供电，支持≥2 路阵列麦克风输入,可通过网线实现对麦克风的供电、参数设置、音频信号传输；支持音频平衡传输，支持≥3 个USB 接口。 7、支持开机、关机、节能三键合一，长按按键互动录播电脑主机一体化触控屏可弹出“关机”确认对话框，确认或 10s 未确认系统自动执行关机 8、支持双 HDMI 画面拼接，拼接后显示 32:9 比例画面，且画面完整无剪切 9、支持双网卡，摄像机接入网络和外网彼此隔离，独立工作，互不影响 10、主机支持开机自动搜索无线音频设备，并自动对频，无需额外的配对操作；对频成功后，互动录播电脑主机一体化触控屏上可查看连接状态，且支持音频提醒，通过提示音确定连接状态 11、可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现开始、暂停、停止录制；一体化触控屏尺寸大于15寸 12、支持录制视频自动分段，可选择按照500MB，1GB，2GB进行分段录制 13、无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在触控面板上显示教室网络状态，包括 1）服务联通性：用户可一键启动网络联通性检测服务，查看网络内网服务、公网服务、DNS 服务、IOT 服务、登陆服务、互动服务、直播服务的网络耗时，评估网络的联通情况；2）网络稳定性：用户可一键检测内网、公网及核心服务的实时丢包率，用于判断网络丢包情况；3）上下行速度：支持一键检测当前网络的上行速度/下行速度，支持检测多个连续的上行速度/下行速度，计算平均上行/下行速度，将具体数据以实时动态折线图的方式呈现，用户可根据上下行速度检测，了解当前的网络上下行情况；4）网络追踪性：支持追踪当前网络数据流向，查看网络链路中每一跳的 IP地址与网络延时，可快速定位网络问题节点；5）网卡信息：支持一键检测当前网络设备的网卡信息，包括数据链路封装情况、网络地址、掩码、网络数据包/数据位的发送与接收情况、网络冲突情况 14、支持对直播视频 GOP 进行设置，可设置范围为 1~6s 15、内置扬声器，具备音频检测功能，用户可通过主机内置扬声器播放的提示音判断声音是否正常，通过互动录播电脑主机一体化触控屏直接进行文件预览，可同步播放声音 16、支持直播清晰度设定，支持 1080p@30fps，可选择1080p、720p、VGA、QVGA；支持帧率设定，可选择 25fps/30fps；支持多种画质选择，可选择好、一般、流畅、极佳四个不同等级 ▲17、支持注册 IOT 物联平台，可通过 IOT 物联平台实现对设备的远程管控①支持通过 IOT 平台查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备 ID 地址、IP 地址、激活时间信息 ②支持通过 IOT 物联平台，以 web 网页和公网环境实现对设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置操作 ③支持按照版本号进行查询。可查看该版本的主机数量和总体占比，支持通过 IOT 物联平台实现主机的远程升级，可查看不同版本的占比，可按照行政区域进行分区升级 ④支持 IOT 物联平台查看设备日志，可按照设备 ID、功能模块、日志类型、时间范围进行检索 18、支持上电自启动，设备通电后系统可自动启动，可设置开启或关闭上电自启动功能，支持自动开关机，可设置定时开关机时间 19、主机至少支持点击、双击、滑动 3 种类型的触控操控 | 4 | 台 | 35000 | 140000 | 否 |
| 3 | 录播管理软件 | 1、主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。 2、主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 3、支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile 4、支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。 5、主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。 6、POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。 7、HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 | 4 | 套 | 10000 | 40000 | 否 |
| 4 | 高清摄像机 | 1、传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸，传感器有效像素≥200万 2、摄像机同时支持SDI、HDMI、网络、CVBS四种视频输出接口 3、支持不少于3路1080P画面同时输出 4、支持不少于20倍光学变焦，16倍数字变焦 5、信噪比≥55dB 6、水平视场角不小于60° 7、云台水平转动范围不小于±170° 8、云台垂直转动范围不小于±30° 9、水平转动速度不低于100°/s 10、垂直转动速度不低于69°/s 11、支持水平翻转、垂直翻转 12、预置位个数≥255个 | 16 | 台 | 8000 | 128000 | 否 |
| 5 | 高清摄像机传输处理软件 | 1、设备采用ARM硬件架构，linux操作系统 2、支持自动白平衡 3、支持背光补偿功能 4、支持2D、3D数字降噪 5、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 6、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 | 16 | 套 | 1000 | 16000 | 否 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1、应采用多核DSP专用音频芯片 2、应支持不少于6路差分输入，且6路均支持幻象供电 3、应支持幻象供电开关，可开启和关闭幻象供电功能 4、应支持不少于2路线路信号输入，2路线路信号输出，且四路均支持立体声 5、应支持不少于2个USB接口，且两个USB接口均可以双向传输音频 6、应采用多合一传输技术，USB可同时支持音频输入、音频输出、参数调试、设备升级 7、应支持不少于1个监听口，监听口可输出系统所有声音 8、应支持全频带全双工自适应回声消除算法 9、应支持全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB 10、应支持自动增益控制，支持啸叫抑制，支持ducker算法，可设置ducker深度 11、应支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频 12、应支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置 13、应支持音频参数调节，可通过软件进行不少于20项音频参数调整 14、麦克风频率响应不低于50Hz~16KHz 15、麦克风应采用心型指向 | 4 | 台 | 4800 | 19200 | 否 |
| 7 | 音频处理与功放管理软件 | 1、支持全频带全双工自适应回声消除算法 2、支持全频带动态自适应降噪技术，降噪电平最高达18dB 3、支持自动增益控制，啸叫抑制 4、支持ducker算法，可设置ducker深度 5、支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频 6、支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置 7、支持输入输出增益修改，最高支持12dB增益 8、支持高通、低通滤波 9、支持音频限压器，EQ均衡，回声抑制和回声消除 10、支持音频参数调节，可通过软件进行不少于20项音频参数调整 | 4 | 套 | 600 | 2400 | 否 |
| 8 | 枪式吊麦 | 1、采用多核DSP专用音频芯片 2、支持不少于6路差分输入，且6路均支持幻象供电 3、支持幻象供电开关，可开启和关闭幻象供电功能 4、麦克风应采用不小于9.0mm大直径电容拾音单元 5、麦克风频率响应不低于50Hz~16KHz 6、采样率应不低于32kHz，A/D 和 D/A、24-bit 7、等效噪声：＜ -85dBu(20Hz~20kHz@22dB) 8、动态范围： > 100dB(20Hz~20kHz@0dB) 9、麦克风应采用心型指向 | 24 | 支 | 650 | 15600 | 否 |
| 9 | AI智能跟踪处理软件 | 1、4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 ▲2、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： ①学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景； ②学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。 3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率 4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 5、图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启 | 4 | 套 | 3500 | 14000 | 否 |
| 10 | 桌面式导播控制台 | 11、整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固； 2、采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求； 3、整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景； 4、为满足用户在导播过程中对声音控制的诉求，整机支持≥3个音量控制旋钮，可实现对录播主机的实时音量、教师麦克风音量、学生麦克风音量的控制，控制旋钮采用无极编码器，转动顺滑无限位，旋钮表面采用条纹设计，操控触感一流； 5、整机支持≥2种通信方式，可使用USB或RS422进行通信，为保证控制实时性，不接受使用TCP/UDP通信方式； 6、整机内置蜂鸣器，用户在进行导播控制时，可通过蜂鸣器实现操控状态提醒，结合软件内部设计的检验机制，可以确保用户操控通过蜂鸣器得到精准反馈，用户也按照自身喜好和场景要求通过快捷键设定蜂鸣器打开和关闭，无需借助外部设备； | 4 | 台 | 1200 | 4800 | 否 |
| 11 | 录播开关机面板 | 1. 安装方式：可镶嵌式安装在讲台。 2. 控制接口：支持RS232控制接口。 | 4 | 块 | 1200 | 4800 | 否 |
| 12 | 专用电源管理器 | 1.可提供至少八路电源管理； 2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源； 3.支持时序电源控制功能，每路延迟一秒，可编程控制； 4.具备内置光电隔离模块，保障负载运行安全； 5.支持提供1路最大电流不低于10A的电源输出接口； 6.支持RS-485/RS-422/RS-232 等控制协议。 | 4 | 个 | 1200 | 4800 | 否 |
| 13 | 互动抬头屏 | 屏幕尺寸：≥60英寸，刷屏率：≥60HZ，屏幕分辨率：超高清4K，≥1个HDMI输入。 | 4 | 台 | 1900 | 7600 | 否 |
| ♦14 | 86寸智慧大屏 | ▲1.整机采用金属外壳，一体化设计，整机屏幕采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，玻璃厚度≤4mm，玻璃表面硬度≥9H，显示比例16:9，分辨率≥3840*2160。 ▲2.嵌入式系统版本不低于Android11.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3.支持红外触控，支持Windows系统及安卓系统中不低于10点触控，支持红外笔书写； 4.整机内置2.1声道扬声器，前朝向≥15W中高音扬声器≥2个，后朝向≥20W低音扬声器≥1个，额定总功率≥50W； 5.支持传屏功能，可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上显示。 6.整机内置无线网络模块，PC模块无任何外接或转接天线、网卡可实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射，Wi-Fi和AP热点均支持频段2.4GHz/5GHz，满足IEEE 802.11 a/b/g/n/ac标准，工作距离≥12m。 7.三合一电源按键，同一电源物理按键完成Android系统和Windows系统的开机、节能熄屏、关机操作，通过在不同状态下，对电源键的触按方式可得到不同的功能； 8.整机具备至少6个前置按键，实现老师开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏的操作。 9.整机具有护眼、一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。 10.支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸及按键锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入USB key可解锁。 11.支持自定义开机通道，用户可设置默认通道，开机自动进入无需手动切换。 12.主板采用≥H410芯片组，搭载≥Intel i5 CPU，不低于十代CPU，内存：≥8GB DDR4内存，硬盘：≥256GB SSD固态硬盘； 13.PC模块采用插拔式，和整机的连接传输速率≥10Gbps，连接接口针脚数≤40pin，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块，≥1路HDMI，≥3路USB。 ▲14.为了保证产品的性能及售后，供应商投标时需提供制造商针对该项目的供货承诺函及不低于原厂3年质保服务的制造商有效印章函件。 | 4 | 套 | 26000 | 104000 | 否 |
| 15 | 升降讲桌 | 规格：长1400*宽700*高700-1200可升降 1.桌面灰色，挡板米黄色，桌面板、挡板采用实木颗粒三聚氰胺板，PVC封边。 2.配套小柜规格不低于长600*宽600*高600mm.带双层板，材质三聚氰胺板，PVC封边。 3.选用优质金属钢架脚，经打磨抛光、酸洗、磷化、防腐等工艺处理。 4.升降方式：档位升降，升降台脚可做成T字型站脚。 5.优质弓形椅。桌板厚≥25mm。 | 4 | 台 | 4500 | 18000 | 否 |
| 16 | 返看显示器 | 1.屏幕尺寸：≥23.0寸； 2.屏幕比例：16:9； 3.显示亮度：≥250cd/㎡； 4.显示色数：≥16.7M； 5.≥1个HDMI接口。 | 4 | 台 | 1200 | 4800 | 否 |
| 17 | 键鼠 | 1.接口类型：USB； 2.鼠标1个，键盘1个。 | 4 | 套 | 100 | 400 | 否 |
| 18 | 中央控制主机 | 1.稳定性：主机需要采用标准的通讯协议，ARM 处理器，2U 标准机箱，满足7*24小时长时间工作。支持宽电压供电，100-240V，不会因为电压不稳而造成设备不稳定； 2.系统锁定：需要支持可编程液晶触摸屏面板接入，并具备系统开锁和解锁功能；系统锁定后面板具提示功能，且不能控制多媒体设备，系统开锁后可控制多媒体设备；系统支持远程和关机自动上锁； 3.多种模式联动系统开关。设备需可接收和反馈各种指令实现自动控制功能，可根据实际需求设定联动模式；须支持课表、手动排程、IC 卡权鉴、密码权鉴验证，实现上下课系统自动开启和关闭功能； 4.课表联动：可根据教务系统排课数据，实现自动开启和关闭系统设备，具体策略可定制。 5.多功能整合控制：支持对各种设备实现整合控制功能，支持教室本地、网络远程控制多媒体设备开关、信号切换、录播控制、考勤数据查询，远程控制触控面板解锁、锁定等功能，可实现对环境灯光、空调联动和手动控制管理，设备状态可实时同步到平台；8.远程升级：支持网络远程配置课室设备参数和控制逻辑，支持网络远程进行固件升级； ▲9.为了保证产品的性能及售后，供应商投标时需提供制造商针对该项目的供货承诺函及不低于原厂3年质保服务的制造商有效印章函件。 | 4 | 台 | 4500 | 18000 | 否 |
| 19 | 电源时序器 | 1.不低于8通道独立可编程电源控制、每路电源通断可进行编程控制； 2.支持RS232通讯协议； 3.带有独立ID设置，可支持8台机器级联； 4.每通路最大输出功率：7A/220V； 5.电源输入：100V-240V AC。 | 4 | 台 | 1800 | 7200 | 否 |
| 20 | 液晶触控面板 | 1.系统配置:CPU≥4核心、内存≥2G、存储≥8G，安卓系统。 2.尺寸与分辨率:显示屏≥10寸LCD液晶屏，分辨率≥1280*800。 3.接口和模块：≥RJ45*1;HDMI*1;RS232*1;RS485*1;USB*1；IO*2；支持网络接口、门禁开关、串口控制方式； 4.多用途:控制界面可根据教室特性进行编程,具有设备控制、环境数值显示、联动和场景调用功能。自启动:上电自动启动,无管理员账密不能退出主页面，以防止人为关闭集控系统和打开其他应用，预防教育事故发生；升级和批量安装:支持USB和网络更新固件和定制工程； 5.供电方式:支持12V/2A和POE供电，与中央控制器为统一品牌。 | 4 | 台 | 6000 | 24000 | 否 |
| 21 | 教学扩声系统控制盒 | 1.红外主机内置数字红外处理芯片，数字红外音频传输及控制技术，符合IEC61603-7数字红外传输国际标准（提供宣传彩页进行佐证）； 2.具有2路RJ45网口，可扩展6只红外接收器； 3.支持幻象供电，可提供幻象电源适配有线鹅颈话筒； 4.两路USB输入，两路线路输入，两路线路输出，其中一路USB口可作为录音输出及音源输入； 5.具有RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制； 6.可配2个无线麦克风同时使用； 8.具有供电及音频传输双通道USB接口，可兼容连接电子锁或鹅颈麦克风； 9.频率响应:50 Hz ~ 20 kHz； 10.信噪比: ≥85 dBA； 11.动态范围: ≥85 dB； 12.噪声情况下总谐波失真: ≤0.04%； 13.具有OLED显示屏，可现实主机使用状态及系统设置界面（提供产品实物照片或功能截图）； 14.主机内置参数调制程序，可对音频参数进行软件调试； 15.具有安防PO联动报警接口，可接入报警系统用于安防信号传输； | 4 | 台 | 3200 | 12800 | 否 |
| 22 | 桌面话筒 | 1.充电槽与鹅颈麦克风一体化设计； 2.可拆卸麦克风，麦克风整体高度不低于55CM，可与无线麦克风进行切换使用； 3.具有一路电子锁，可实现无线麦克风充放电管理，电子锁具有扫码解锁功能，可通过微信小程序或APP扫描设备上的二维码进行解锁； 4.具有一路RS232端口，可与中控对接； ▲5.标配移动APP管理软件； 6.APP与电子锁具备互读功能，进行本地化固件升级； 7.软管设计，即连接底部和咪头处均可根据使用者习惯进行方向调整； 8.具有两路USB连接线，信号线与供电独立分开； 9.具备无线解锁管理和有线解锁管理功能； 10.充电槽均具备过热，过载，过流保护； 11.灵敏度≥-46 dBV/Pa； 12.麦克风频率响应≥30HZ-20K Hz； 13.方向性≥20 dB (1kHz) (0°/180°)； 14.等效噪声≤20 dBA (SPL)； 15.最大声压级≥125 dB (THD<3%)； | 4 | 台 | 1400 | 5600 | 否 |
| 23 | 无线话筒 | 1.红外麦克风采用五通道设计，红外线接收管≥8颗，红外线波长≥870nm； 2.为防止话筒丢失，无线麦克风具备不限于电子锁锁扣等方式的防盗功能；（提供产品实物照片或功能截图） 3.无线麦克风具有PPT翻页，MIC，L/M指示灯，搭配红外主机可实现PPT翻页功能； 4.具有电量提示，支持USB口充电以及座充式充电； 5.无线麦克风可配置磁吸颈挂绳和磁吸领夹扣； 6.无线麦克风咪头外置凸显设计，拾音咪头≥1.3cm； 7.无线麦克风支持PTT功能，实现N+1互动交流功能； 8.频率响应 100 Hz ~ 20 kHz； 9.信噪比 ＞85 dBA； 10.总谐波失真 ≤0.05%； 11.内置可充锂电池（不可拆卸，预防被盗），锂电池容量≥2300mAh，发言时间不低于7小时； ▲12.无线麦克风与红外激光笔一体化设计； 13.为保证系统兼容性，要求与教学扩声系统控制盒同一品牌。 | 4 | 支 | 800 | 3200 | 否 |
| 24 | 接收器 | 1.接收器具有两通道信号接收频点，保证双麦克风信号独立传输且稳定； 2.接收面积：80㎡； 3.接收角度：垂直：150° (±75°)，水平：360°； 4.带频点选择拨扭，接收器具有两组频点选择，可与主机搭配调谐，稳固信号传输； 5.红外线波长≥870nm； 6.为保证系统兼容性，要求与教学扩声系统控制盒同一品牌。 | 4 | 个 | 600 | 2400 | 否 |
| 25 | 音箱 | 1.频率响应：65 Hz~20 kHz； 2.定阻输入：8 Ω； 3.额定功率：40 W； 4.灵敏度：≥90 dB； 5.低音单元≥6寸，高音单元≤1寸； 6.采用塑胶外壳,防腐蚀； 7.为保证系统兼容性，要求与教学扩声系统控制盒同一品牌。 | 16 | 只 | 350 | 5600 | 否 |
| 26 | 空调 | 多联室外机*1，多联室内机*2： 1.冷暖类型：冷暖型； 2.制冷量：≥15000W； 3.制冷功能：≥4300W； 4.制热量：≥18000W； 5.制热功能：≥4400W； 6.能效等级：1级。 | 4 | 套 | 45000 | 180000 | 否 |
| 27 | LED影视平板灯（面光） | 1.LED影视平板灯，正方形内嵌手动半边翻转； 2.规格尺寸：长600*宽600*高70MM（外框） 长575*宽575*高70MM（开孔）长460*宽270MM（发光面积）； 3.翻转角度：0-90度 ； 4.功率：100W； 5.显色指数C：Ra≥90 ； 6.1m(3200Lux),2m(890Lux),3m(550Lux)，有效照光距离为12米，光通量：≥8400lm； 7.色温：5600K±150K。 | 16 | 台 | 2400 | 38400 | 否 |
| 28 | LED影视平板灯（顶光） | 1.规格尺寸：长595*宽595*高10MM（开孔），超薄型LED平板灯； 2.功率：54W； 3.显色指数C：Ra≥80； 4.色温： 4000K/5600K±150K； 5.颜色：白色，外形：正方形。 | 96 | 台 | 350 | 33600 | 否 |
| 29 | 绿板 | 亚光墨绿色板面，板面细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀；色调柔和、时尚美观，学边框：高档茶色电泳铝材 | 4 | 块 | 650 | 2600 | 否 |
| 30 | 电动窗帘 | 含电机、轨道，全遮光(款式可选），录播教室窗帘尺寸根据现场情况定制。 | 4 | 套 | 5000 | 20000 | 否 |
| 31 | 环境改造 | 1.顶面石膏板/方通/格栅/矿棉板吊顶，圆8吊杆，38卡式龙骨，50付骨骨架； 2.强电布线及灯具安装：灯线2.5㎡，插座4㎡，灯具照明度满足智慧教室要求； 3.顶面及墙面双飞粉、乳胶漆：腻子粉两遍粉刷；灯光罩面打磨，乳胶漆滚涂； 4.地面地胶/编制地毯/木地板处理； 5.包含满足智慧教室所需的顶面照明系统的处理； 6.墙面进行吸音处理以满足录播及教学授课的声场需求； 7.教室文化创意、设计与实施； 8.包含垃圾清运及材料、运费、税收等所有费用。 9.房间面积约150 M2。 | 4 | 间 | 40000 | 160000 | 否 |
| 32 | 课堂终端 | 1、设备采用嵌入式硬件架构，Linux操作系统,不低于ARM四核处理器；存储≥1TB SATA；系统内存≥2GB。 2、设备采用一体化无风扇设计，集成高清摄像机、阵列麦克风、无线音频接收模块。支持音视频采集、编码、处理，直播、录制、互动、参数设置等功能。 3、▲支持≥4种控制方式：①外接触控屏，通过触控回传对主机进行控制，触控回传响应延时≤70ms；②外接键鼠设备对主机进行控制；③红外控制，设备标配红外遥控器对主机进行控制；④支持PC控制软件对主机进行控制。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 4、支持≥2路RJ45接口，其中POE接口≥1个，支持≥1路HDMI输入接口，可音视频混合流输入；支持≥2路HDMI输出接口，支持4K@30Hz输出，可向下兼容，支持≥2路麦克风输入，支持48V幻象供电；支持≥2路数字麦克风输入；支持≥1路Line in，支持≥1路Line out，支持≥3个USB接口，其中USB 3.0接口≥1个。 5、支持双网卡，摄像机接入网络与外网隔离，独立工作，不受影响。支持IPV4、IPV6。 6、内置摄像头输出分辨率≥3840×2160，视场角≥120°，电子变倍≥9倍，畸变≤2.5%，支持根据教室及安装位置调节镜头水平角度，可调节角度为 -13°~ +13°。 7、支持内置阵列麦克风，咪头数量≥6个。 8、支持回声抵消、自动降噪、啸叫抑制、自动增益、去混响等音频处理能力，支持音频采样率≥48kHz，音频码率≥128kbps，音频采样频率为20Hz~20kHz。 9、支持断电扩声，在录播主机断电状态下，输入音频仍可输出到音响实现扩声。 10、▲支持网络监测功能。无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，设备可直接查看教室网络状态，包括:①网络联通性：用户可一键启动网络联通性检测服务，查看网络内网服务、公网服务、DNS服务、IOT服务、登陆服务、互动服务、直播服务的网络耗时，评估网络的联通情况；②网络稳定性：用户可一键检测内网、公网及核心服务的实时丢包率，用于判断网络丢包情况；③上下行速度：支持一键检测当前网络的上行速度/下行速度，支持检测多个连续的上行速度/下行速度，计算平均上行/下行速度，并将具体数据以实时动态折线图的方式呈现，用户可根据上下行速度检测，了解当前的网络上下行情况；④网络追踪性：支持追踪当前网络数据流向，查看网络链路中每一跳的IP地址与网络延时，可快速定位网络问题节点；⑤网卡信息：支持一键检测当前网络设备的网卡信息，包括数据链路封装情况、网络地址、掩码、网络数据包/数据位的发送与接收情况、网络冲突情况。（提供检测报告复印件并加盖厂家公章） 11、支持微信扫码登录，登录后显示用户名和用户头像。 12、支持注册IOT物联平台，可通过IOT物联平台实现对设备的远程管控，支持通过IOT平台查看当前的主机总数、日活个数、月活个数、当前在线数量，支持通过平台查看设备在线和离线状态，支持通过平台查看设备ID地址、IP地址、激活时间等信息。支持通过IOT物联平台，以web网页和公网环境实现对设备的远程配置，支持唤醒、关机、重启、参数配置等操作。支持IOT物联平台查看设备日志，可按照设备ID、功能模块、日志类型、时间范围等进行检索。 13.为了保证产品的性能及售后，供应商投标时需提供制造商针对该项目的供货承诺函及不低于原厂3年质保服务的制造商有效印章函件。 | 145 | 台 | 2800 | 406000 | 否 |
| 33 | 终端管理软件 | 1.管理方式 1、支持开始互动同步开始录制，用户可选择进入互动后是否自动开启录制。互动过程中可通过至少四种方式，包括触控回传、外接键鼠、红外遥控、PC软件实现录制和直播控制，互动过程中可以控制开始录制、结束录制、开始直播、结束直播。 2、支持一键结束互动。 3、支持手动切换发给远端的画面；并调整本地音量大小调整、静音；支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面。 4、互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫、用户可通过拨号键盘实现拨手机号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。 5、教师在开始授课前可根据预监画面检查设备是否正常，包括：在预监画面查看各个视频画面是否正常；在预监画面查看声音是否正常；支持自动导播和手动导播模式切换；自动导播模式下支持设置参与自动导播的导播画面；选择是否开启直播。 6、互动过程中，可以在系统界面调出当前视频参数，包括加密方式、音频格式、视频格式、视频分辨率、实时上行/下行速率、丢包率和服务厂商信息。 2.录制应用 1、支持单个、多个学生起立检测，检测到状态后可发码，主机接收到信号后可实现画面导播切换。 2、支持设定跟踪区域和屏蔽区域，可屏蔽环境干扰。 3、基于图像识别分析技术，无需辅助定位装置，摄像机同时完成画面拍摄和跟踪检测功能，实现学生行为的全自动跟踪功能。 4、支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。 5、主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入，可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。 6、HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。 3.网络导播 1、在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写（选配）、学生全景/特写、多媒体电脑共5路画面，通过遥控器可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。 2、支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。支持设置视频录制清晰度，可自定义码率、帧率、分辨率。 3、支持录播设备导播控制。进行单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面等画面布局设置。支持自动导播、手动导播设置，可通过四种控制方式，包括触控回传、外接键鼠、红外遥控、PC 软件实现模式选择。 4、提供导播功能相关的计算机软件著作权登记证书复印件并加盖厂家公章。 4.实时直播 支持直播功能，且免费直播，不收取任何流量费用，不限场次不限人数；需厂家出具免费承诺函； 5.音频处理 1、为保证声音录制效果，支持智能 AEC（回波抵消）、AGC（自动增益控制）、ANC（主动降噪）功能。支持多路音频输入混音。 2、支持通过支持外接触控屏、外接键鼠设备、支持红外遥控器、PC控制软件进行音量调节控制 3、导播画面支持进行实时音量监测，以音频进度条的形式呈现 4、支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平最高达24dB 5、支持啸叫抑制，支持波束成形、智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频 | 145 | 套 | 3500 | 507500 | 否 |
| 34 | 教师摄像机 | 1、镜头水平视场角≥40° 2、一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。 3、内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。 4、全景画面支持畸变矫正功能。 5、全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。 6、整机接口:≥1路RJ45。 7、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面 8、传感器尺寸：≥CMOS 1/2.8英寸。 9、传感器有效像素≥800万。 | 145 | 台 | 2500 | 362500 | 否 |
| 35 | 摄像机传输处理软件 | 1、4K教师摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。 2、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换： ①当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景； ②当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面； 3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率、亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度 | 145 | 套 | 3000 | 435000 | 否 |
| 36 | 拾音麦克风 | 1)音频主控必须为国产IC芯片 2)频响范围20Hz~20kHz 3)拾音半径≥8m 4)信噪比≥65dB 5)声压级≥132dBspl（10%THD@1Khz） 6)麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整 7)设备侧面具备至少一个状态指示灯，可指示麦克风工作状态 8)麦克风采用标准1/4吋螺口，适配各种类型标准吊杆 9)麦克风支持TypeC接口，数量≥1 10)麦克风内置传感器数量≥6 11)麦克风支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护 12)支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制等多种音频算法 13)支持高通、低通滤波器设定，可通过软件进行参数设定 | 145 | 个 | 980 | 142100 | 否 |
| 37 | 音频处理软件 | 1)支持全频带全双工自适应回声消除算法 2)支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平最高达24dB 3)支持自动增益控制 4)支持啸叫抑制 5)支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频 6)支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置 7)支持音频参数调节 8)支持波束成形 9)支持去混响算法 10)支持远程OTA升级 11)可以连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入 | 145 | 套 | 1500 | 217500 | 否 |
| 38 | 录制面板 | 1、应具备一键开关机按钮，方便教师操作。 2、支持一键调节声音大小 3、支持远程控制导播画面切换 4、应具备一键打开“设置”按钮，配合方向功能键，可实现基础信息的编辑修改。 5、应具备信号指示灯，方便查看控制情况。 | 145 | 个 | 1100 | 159500 | 否 |

补充说明：1.上表如出现引用某一特定的品牌、型号、规格重量尺寸、技术参数、专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况,则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考品牌和参考型号要求的产品。同时如实填写技术规格偏离表。

2.本次采购标♦号的为核心产品，通过资格审查、符合性审查的不同投标人投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

二、商务要求

（一）报价要求

投标人包工包料，其报价费用包括货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训、质保期售后服务、人工材料费、水电费、合同实施过程中应预见和不可预见费用及含税费用。

（二）交货要求

★1.交货及安装时间：

1.1合同签订后45日历天内完成投标设备的供货、安装、调试，并交付给采购人正常使用。如因采购人原因导致不能进场安装，则双方协调商议完成安装调试时间并交付使用。

1.2 交货前，须提前通知采购人相关部门，以便采购人提前做好货到验货的相关准备工作，否则导致的后果自负。

2.安装地点：玉溪师范学院指定地点，由供应商送货及安	装调试。

3.中标人必须根据计划要求，做出履行整个合同内容之各阶段的时间安排。

4.中标人应遵守采购人关于疫情期间相关管理规定和要求，工作人员入校按规定报备，物资入校前必须完成至少一次的外包装消杀流程。

（三）货物质量要求

1.所有产品必须是厂商原装、全新的产品，符合国家及该产品的出厂标准及认证规定。

2.产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。

3.对于影响产品正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供在投标文件中明确列出。

4.所有产品、设备提供出厂合格证等质量证明文件。

5.所提供的产品必须是在中国范围内合法销售，并完全符合用户要求的产品。

6.投标人保证提供的产品不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

7.由中标人负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

8.所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确。

（四）货物安装、调试与培训要求

1.安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。

2.中标人负责全部产品的安装调试工作，并负责保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求。

3.培训为现场培训，培训内容包括设备和系统使用等。

4.投标人有责任完成对所有软件产品、随机系统、系统集成及工具等在内的全部培训，培训包括技术人员培训、系统维护培训。技术人员培训为现场培训，指在设备的安装调试、故障处理过程中，对使用人员进行操作和故障处理培训。

5.投标人必须保证培训师资力量，主要培训教员应有相应的专业资格和实际工作经历并至少有三年的教学经验。培训必须使用中文教，否则投标人免费提供相应的翻译。

（五）项目质量与验收标准

1.货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2.采购人及中标人双方将按照双方最终确定的样板，对货物进行验收；货不对板，拒绝收货及安装。

3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由交货地点当地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

4.验收测试的过程和结果必须详细记录，测试中如发现产品性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，将被看作性能不合格，用户有权拒收并要求赔偿。

5.技术文件和资料：所有产品必须提供说明书、操作手册、维护手册、合格证明书、保修单等技术文件和资料。

（六）质保及售后服务要求

★1.质保期：所有硬件设备不低于三年原厂质保，软件3年的产品质保和软件免费升级。

2.质保期内，所有货物维修服务均为上门服务。保修期间用户所购设备各部件发生非人为故障，中标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件，由此产生的一切费用均已包含在投标总价内。

3.质保期满后根据采购人的要求提供终身维护，如需更换零配件只收取零配件成本费，不收取维修费等其他费用。

4. 后期运维服务要求：在接到用户服务请求(在线、电话或书面)后，提供7*24小时响应、3-5工作日到现场服务。如诊断为硬件故障，应更换配件，排除故障，恢复设备运行。若硬件故障无法排除，应免费提供同等性能备用设备。每年提供1-2次免费的现场系统巡检，进行日常维护保养工作，提供巡检评估报告。

5.中标人应提供包括但不限于满足设备使用和维护的技术文件，如设备和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册。

三、违约处罚

1.中标人交付的货物、提供的服务不符合合同规定的，采购人有权拒收。

★2.中标人未能按合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按合同价款的5‰/天向采购人支付违约金；逾期5天以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

4.付款方式：合同约定。

注：以上带“★”号标记的条款为实质性要求，若不满足则符合性检查不予通过。

## 第五章  资格审查

1.资格审查

本项目开标会议结束后，由招标人或招标代理机构依据资格审查标准对投标投标人进行资格审查，资格审查合格投标人不足3家的，不得进入下一步评标。《附件1：资格审查表》各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，投标文件响应各款所列材料在开标后不得澄清、后补。并向评标委员会提交资格审查报告。

2.资格审查标准

资格审查标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格条件以及证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；具体详见《附件1：资格审查表》。

3.资格审查程序

招标人或招标代理机构依据本章规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，投标无效。

附件1：资格性检查表：

| 审查内容 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查标准 | 投标主体 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（适用于自然人参加投标情形）； 审查要求：投标文件中附复印件或扫描件加盖公章。 |
|  | 资格承诺 | 投标人自行承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的相关要求； 审查要求：投标文件中附承诺。 |
|  | 信誉承诺 | 承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单； 审查要求：投标文件中附承诺。 |

## 第六章  评标方法和标准

1.评标依据

1.1《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.2《政府采购货物和服务招投标管理办法》财政部令第87号文等；

1.3 本项目招标文件。

2.评标原则

2.1公平、公正、科学择优评标；

2.2评标由评标委员会负责，由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会由招标采购单位依法组建，有关人员对所聘任的评标委员会成员名单必须严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.2.1.	参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2.2.	参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

2.2.3.	参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.2.4.	与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.2.5.	与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，并接受有关部门的监督；

2.4根据法律法规规定，参加评标的有关人员应对整个评标、定标过程保密，不得泄露；

2.5评标委员会成员（以下简称评委）应按规定的程序评标；

2.6评委在开始评标前，应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件，采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的，由评委依法认定；

2.7评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审；

2.8投标人对评委施加影响的任何行为，都将被取消中标资格。

3.评标程序

3.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行符合性检查（符合性检查条件详见附件2）。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

附件2：符合性检查

在符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）无单位盖章或无法定代表人或其授权代理人签字；

（2）投标报价超过采购预算价的；

（3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金的；

（4）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的条件的；

（5）投标文件未按招标文件规定格式编制影响投标文件实质性内容的；

（6）重要内容或关键字迹模糊不清；

（7）不满足招标文件标注“★”号条款的实质性要求。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明。投标人的、说明或者澄清应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.3比较与评价。评标委员会按上述规定的评标内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与独立评分。

3.4推荐中标候选人名单。根据采购需要，按各评委评出的最终得分由高到低顺序排列，推荐3名中标候选人，如最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；最终得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

4.评标方法：综合评分法

本项目采用综合评分法。评标总分值由价格部分、商务部分、技术部分三部分组成，总分值100分。在本项目中价格部分（投标报价）所占分值30分；商务部分、技术部分等部分（价格部分除外）所占分值为70分。评标委员会将根据投标文件满足招标文件实质性要求前提下，按照投标报价、商务、技术部分等进行综合评估，在对各评委分值汇总时，以算术平均值为各投标人得分，以评标最终得分最高的投标人为第一中标候选人。

4.1使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

4.3在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

5.评标计算方法

投标人的评标总得分＝投标报价得分+技术部分得分+商务部分得分

5.1 价格部分：30分

以有效投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重

- 投标报价超出采购预算价的，按无效标处理。

- 投标人符合本项目招标文件第二章《投标须知前附表》第29条“一、按政府采购政策规定扶持小微企业、监狱企业和残疾人福利性单位”中（1）、（2）、（3）的相关规定，其投标报价给以10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。评审价格=最后报价*90%。

- 在技术、服务等指标同等条件下，优先采购或强制采购节能清单所列的节能产品、环境标志产品。

- 投标所附所有材料证书严禁弄虚作假，一经查实，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条予以处理：投标人提供虚假材料谋取中标、成交的，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

5.2技术及商务部分评审评分70分

5.3综合评分表

| 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 投标报价30分 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且有效投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/有效的投标报价）×30； 注：①项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 ②计算出的最后投标报价得分保留小数点后两位。 ③有效投标报价是指通过资格审查、符合性评审投标人的报价。 ④投标报价超出采购预算价的，按无效标处理。 注：投标人符合本项目招标文件第二章《投标须知前附表》第29条中（1）、（2）、（3）相关规定的，其投标报价给以10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。评审价格=最后报价*90%。 |
| 商务部分 （15分） | 类拟项目 实施经验（5分） | 投标人或投标产品自2019年1月1日以来至今（以合同签订时间为准）类拟项目成功实施案例：每提供一个有效合同或中标通知书扫描件得1分，最高得5分。 |
|  | 售后服务（10分） | 针对本项目的需求，投标人服务能力、售后服务方案、承诺及保证，满分10分。 第一档次（10-7分）：售后服务方案、培训方案全面，针对性强，具有很强的可操作性，所承诺的售后服务计划、培训计划内容全面，售后巡检及培训承诺齐全，保证措施、违约承诺详细，计划完善、组织合理；售后服务能力强，服务团队稳定，能提供优质快速的售后服务，能较好的满足采购人需求。 第二档次（6-4分）：提供售后服务方案、培训方案相对全面，具有一定的针对性及可操作性，所承诺的售后服务计划、培训计划内容相对全面，有售后巡检及培训承诺，保证措施、违约承诺不详细，但不够划完善，售后服务尚可，服务团队稳定，能提供优质的服务，能较好的满足采购人需求。 第三档次（3-0分）：提供的售后服务方案没有针对性及可操作性，违约措施不明确具体，售后人员专业性一般。 |
| 技术部分（55分） | 技术指标（40分） | 根据投标人提供的技术指标偏离表和技术支持资料，对照招标文件的技术参数进行评审。 所投产品性能参数标注“▲号的重要技术参数存在一项负偏离的扣3分，非标注“▲”号的技术参数存在一项负偏离的扣1分，分数扣完为止； 注：1、要求投标人对产品技术参数进行逐项响应，对技术参数有偏离的，如实填写至《技术偏离表》中，未在《技术偏离表》中填写的，视为参数负偏离。《技术偏离表》将作为验收依据之一，如投标人虚假响应，自行承担违约风险。 2、技术参数要求提供相关证明材料，未提供证明材料的，视为参数负偏离。证明材料制作索引目录，方便评委查找。不制作索引目录或编排混乱导致评委漏查的，造成的不利后果由投标人自行承担责任。 |
|  | 实施方案（5分） | 项目组织计划和技术整体实施方案，满分5分。 第一档次（5-4分）：投标人对项目理解透彻，项目组织计划和技术、技术整体实施方案编制完整、内容全面、详细，架构科学合理、与采购人的实际需求响应度高，优于采购人的采购需求。 第二档次（3-2分）：投标人对项目理解较完整，项目组织计划和技术、技术整体实施方案架构一般、架构基本合理，基本满足采购人的采购需求。 第三档次（1-0分）：投标人对项目理解较差，项目组织计划和技术整体实施方案不完整、可行性较差，与采购人的实际需求响应度相差较大。 |
|  | 供货、安装、调试及质量承诺、保证措施（满分5分） | 供货、安装、调试及质量承诺、保证措施，满分5分。 第一个档次（5-4分）：供货、安装、调试及质量承诺、保证措施阐述完整、合理、可行，技术支持很有针对性，施工进度安排合理，符合采购人需求，且有相应支撑材料及违约责任的。 第二个档次（3-2分）：供货、安装、调试及质量承诺、保证措施阐述基本完整、合理、可行，技术支持有一定针对性，施工进度安排基本合理，基本采购人符合需求，且有相应支撑材料及违约责任的，但有一定欠缺的。 第三个档次（1-0分）：供货、安装、调试及质量承诺、保证措施阐述不完整、不合理、不可行，缺乏技术支持，施工进度安排不合理，难以符合采购人需求，或欠缺相应支撑材料及违约责任的。 |
|  | 服务机构技术力量（满分5分） | 服务机构技术力量，满分5分。 第一个档次（5-4分）：现场服务技术力量的组成优于本项目采购需求，安装及施工人员和项目组织架构、人员分工科学、合理，较清晰的。 第二个档次（3-2分）：现场服务技术力量的组成满足本项目采购需求，安装及施工人员和项目组织架构、人员分工较合理，比较清晰的。 第三个档次（1-0分）：现场服务技术力量的组成不能满足本项目采购需求，安装及施工人员和项目组织架构、人员分工不合理，不清晰的。 |

注：1.上述表中按每项评审要求所涉及到的所有资料，投标人必须认真分类放于投标文件中。评标委员会成员按以上详细评分标准规定及投标文件内容自主独立打分。

2.综合得分计算规则：取所有投标人的评审评分计算算术平均值，最后得分保留两位小数，第三位四舍五入。

## 第七章  投标文件格式

玉溪师院（中央贴息项目）公共智慧教学中心建设项目-录直播教学体系建设

项目编号：HCCG2022256F

投 标 文 件

投标人：                                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或签章）

日期：     年     月     日

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | （大写）人民币： 元 （小写）：￥ 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 逾期违约罚金 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 备 注 |  |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

## 一、资格审查部分

1、投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管机关 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 成立时间 |  |
| 法定代表人 | 姓名 | 职 务 |  |
| 经营、技术负责人 | 姓名 | 职 务 |  |
| 工商登记 | 登记机关： 注册资本金: |  |  |
|  | 执照号： 上年审验: |  |  |
| 经营范围 | 主营： |  |  |
|  | 兼营： |  |  |
| 职工情况 | 管理人员： 技术人员： |  |  |
|  | 工人： 员工总数： |  |  |
| 固定资产 | 资产总值： 生产能力： |  |  |
| 产销情况 | 上年产值： 销售总额： |  |  |
| 企业详细地址 | 公司本部： 省 市 区 路 号 分公司（办事处）： 省 市 区 路 号 |  |  |
| 通信联系 | 企业联系电话： 传真: 电子邮箱: |  |  |
|  | 业务联系人： 电话： |  |  |

注：投标人需随此表后提供有效营业执照等复印件加盖公章。

2.法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年    月    日

经营期限：

姓    名：           性别：    年龄：     职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：      年     月     日

附：法定代表人身份证复印件；

3.授权委托书

本人       （姓名）   系           （投标人名称）     的法定代表人，现委托我公司员工          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

投标人：                     （公章）

法定代表人：                 （签字或签章）

身份证号码：

委托代理人姓名：

身份证号码：

日期：      年     月     日

4.投标人资格声明函

致：         （采购人、代理机构）

关于贵公司　 　年　　月　　日发布 （项目名称）       （项目编号：          ）告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我公司承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 中未被列入：税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入：失信被执行人名单；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn) 中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单；

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称：

单位地址：

单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　日期：

5. 本项目其他资格审查材料

## 二、投标文件商务部分

1.投标函

致：  {采购人名称}

1．根据你方项目编号为        的         （项目名称）  招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经研究上述招标文件的所有内容后，我方完全响应招标文件并按要求作出承诺，我方愿意以人民币大写              （小写：      元）作为投标总报价，承担本项目所有工作、相关配套服务及售后服务工作。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.投标有效期为自投标截止日起 90 日。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，将被没收投标保证金。

4. 一旦我方中标，我们将按照投标文件中承诺的内容提供货物及服务，并接受相关部门的检查和督促。

5．我方已提交人民币           元的投标保证金作为投标担保。

6．除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7. 同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

8. 我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

9．我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

10. 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

11. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

12.我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

13.如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

14.我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

15.我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

16. 其他服务承诺和优惠承诺：（由投标人自行承诺）

与本投标有关的正式通讯地址为；

投 标 人：                              （盖章）

单位地址：

法定代表人：                            （签字或签章）

邮政编码：	      	电话：	       	 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：       年      月

2.投标保证金

（投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供缴纳回执扫描件或相应凭证扫描件）

3.廉洁自律承诺书

我公司参加了 玉溪师院（中央贴息项目）公共智慧教学中心建设项目-录直播教学体系建设 的投标，为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，确保招标工作的公平、公正、公开，我们承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及省、市有关廉政建设制度。

2.我公司提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺一经查实，本公司愿意接受公开通报并接受相关处罚。

3.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。

4.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。保证不会以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.若中标不将关键性工作进行分包。

6.不以任何方式向采购人员或者评标成员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游等活动；不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招标公平、公正的任何活动。

7.不向涉及招标的部门及个人支付好处费、介绍费；购置或提供通讯工具、交通工具、电脑等。

8.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制。

9.我方自愿将本承诺书作为投标文件及合同的附件，具有同等的法律效力。

10.若违反上述承诺或违反有关法律法规以及省、市有关规定，我公司自愿按规定接受处罚。

11.本承诺书自签署之日起生效。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

4. 产品质量保证及售后服务承诺书

致：玉溪师范学院、云南鸿诚项目管理咨询有限公司

（1）我公司在本次投标中所投的产品均严格按照本次投标响应内容及国家标准执行质保。

（2）对本次项目所采购的货物如因质量问题，均严格按照本次投标响应内容及国家标准进行解决问题。

产品超过质量保证期以后，产品出现故障需要维护，我公司负责免费维护。

（3）严格按照招标文件、投标文件有关规定及合同认真履行我们的责任和义务。

（4）保证所提供的货物均为厂家正规渠道全新原装货物，完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。

（5）用户对我公司的产品质量投诉，我方将在半个工作日内提出处理意见，如情况需要，公司相关服务人员将及时到达现场处理。

（6）我公司负责向用户提供产品相关的技术支持。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

5. 履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购单位确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解招标内容，并按采购单位条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求及承诺的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公告后，积极、主动的与采购单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《招标文件》技术、服务等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：不退还投标保证金，情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加部队采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购单位及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：______年     月     日

6. 商务条款偏离表

项目名称:_____________                           项目编号:_____________

| 序号 | 招标文件商务条款要求 | 投标文件商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人如果对商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请在“投标文件商务条款”栏只填写“对招标文件全部商务条款无商务偏离”即可。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：_______年     月     日

7.其它商务资料

（1）类似项目业绩；（格式见附件1）

（3）售后服务方案；（格式自拟）

（4）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它商务资料。

附件1类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 服务时间 | 业主单位 | 合同金额（万元） | 索引页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

后附合同复印件或其他证材料加盖公章

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：_______年     月     日

## 三、投标报价部分

1.投标报价组成明细表（报价格式可根据所投产品的具体响应程度相应调整格式）

| 序号 | 名称 |  | 品牌、型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 中小微企业划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

  - 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

  - 如投标人所投产品生产商为小型和微型企业的，应在此表中予以明确并提供《中小企业声明函》格式-详见投标须知前附表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：_______年     月     日

## 四、投标文件技术部分

1. 投标货物(系统设备)技术指标参数偏离表

项目名称：                                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离情况 | 技术支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“技术要求”内容复制。

2、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。

3、表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的在说明栏中写明技术指标。

4、投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或签章）：

日期：_______年     月     日

2.投标产品的技术支持资料

投标人除如实填写技术规格偏离表外，第四章采购需求中的技术参数，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答。

（提供的技术资料应含主要技术指标、参数及性能、使用说明、配置明细表或产品清单、注意事项等详细资料，格式自拟）

3. 实施方案

（根据评审因素自拟格式）

4. 供货、安装、调试及质量承诺、保证措施

（根据评审因素自拟格式）

5.服务机构技术力量

（根据评审因素自拟格式）

6. 其它技术资料

招标文件要求及投标人认为有必要提供的其它技术资料。