文山学院多形态智能机器人科创平台项目

招 标 文 件

项目编号：ZC532600202220934

招 标 人：文山学院（盖章）

代理机构：云南锦鸾招标有限公司（盖章）

日期：2022年12月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知及须知前附表	4

一、投标人须知前附表	4

二、投标人须知	8

第三章  采购需求	21

一、采购清单及技术要求	21

二、其它要求	33

第四章  合同范本	35

第五章  评标办法	39

第六章  投标文件格式	44

一、投标报价（唱标）一览表	46

二、分部分项报价一览表	47

三、专用工具报价表	48

四、备品备件、易损件报价表	49

五、投标函	50

六、法定代表人身份证明及授权委托书	51

七、供应商资格证明文件	53

八、技术部分	54

九、其他资料	56

# 第一章  招标公告

项目概况 文山学院多形态智能机器人科创平台项目的潜在投标人应在云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）获取招标文件，并于2022年12月26日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZC532600202220934

项目名称：文山学院多形态智能机器人科创平台项目

预算金额：90.00万元。

最高限价：90.00万元。

采购需求：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 是否允许 进口产品投标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云端智能服务机器人 | 套 | 1 | 否 | 技术参数详见招标文件第三章 |
| 2 | 机器人开发套件 | 套 | 5 |  |  |
| 3 | 机器人设备连接一体机 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 智能四足机器狗 | 套 | 5 |  |  |
| 5 | 麦克纳姆轮自动导航机器人 | 套 | 5 |  |  |
| 6 | 人工智能六足仿生机器人 | 套 | 5 |  |  |

合同履行期限：合同签订后90日历天内完成全部设备交货、安装、调试（具体以签订的合同日期为准）。

本项目不接受联合体投标，不允许分包转包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，符合本通知规定的小微企业给予10%价格扣除优惠；

2.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同为小型、微型企业；

2.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业；

注：①中小企业以投标人填写的《中小企业声明函》及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知内容为判定标准。②监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。③残疾人企业以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》并提供财政部或民政部或中国残疾人联合会出具的证明资料为判定标准。④以上政府采购政策不予叠加。

3.本项目的特定资格要求：

3.1企业、法定代表人不得有违法违规或其他不良行为记录（提供承诺函，如查询到投标人提供虚假承诺的，取消其中标资格）；

3.2符合招标文件第五章资格评审的评审标准。

三、获取招标文件

时间：2022年12月06日至2022年12月12日，每天上午08:30至11:30，下午02:30至05:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）。

方式：网络获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年12月26日15时00分（北京时间）

地点：文山州公共资源交易中心开标室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.开户银行基本信息

户  名：文山州公共资源交易中心

开户行：文山民丰村镇银行凤凰支行

投标保证金账号：118050100100000272002219

查询电话：0876-8882428

2.投标保证金金额：人民币10000.00元（人民币壹万元整），到账截止时间：2022年12月26日15时00分前，由文山州公共资源交易中心代为收退，待投标人与采购单位签订合同后并按照相关规定退还。

3.投标保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保证保险。（注：具体操作步骤请到云南省公共资源交易信息网下载保证金操作手册。）

4.本公告同时在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/index.html）、云南省公共资源交易信息网（https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）、文山学院官网（https://www.wsu.edu.

cn/index.htm），请各投标人在提交电子投标文件前随时查看，以获取最新信息；我公司对其他网站或媒体转载的公告及内容不承担任何责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：文山学院

地    址：文山市学府路66号

联系方式：0876-2159123

2.采购代理机构信息

名    称：云南锦鸾招标有限公司

地    址：文山市卧龙安置区卧龙北苑132号

联系方式：0876-2666986

3.项目联系方式

项目联系人：马工

电      话：0876-2666986

# 第二章  投标人须知及须知前附表

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 招标人 | 名 称：文山学院 地 址：文山市学府路66号 联系人：徐老师 电 话：0876-2159123 |
| 2 | 1.1 | 招标代理机构 | 名 称：云南锦鸾招标有限公司 地 址：文山市卧龙安置区卧龙北苑132号 联系人：马工 电 话：0876-2666986 |
| 3 | 2 | 项目名称及编号 | 项目名称：文山学院多形态智能机器人科创平台项目 项目编号：ZC532600202220934 |
| 4 | 3.1 | 招标预算 | 人民币90.00万元。 |
| 5 | 3.2 | 资金来源 | 教务处实验平台建设。 |
| 6 | 4 | 合同履行期限 | 合同签订后90日历天内完成全部设备交货、安装、调试（具体以签订的合同日期为准）。 |
| 7 | 4.1 | 合同履行要求 | 严格按照采购需求完成各项采购内容，且一次性验收合格。 |
| 8 | 5 | 合同履行范围 | 完成招标文件第三章采购需求的全部内容及要求。 |
| 9 | 6 | 付款方式 | 供货安装调试完毕且验收合格后，乙方向甲方出具符合甲方规定的正式发票，经甲方财务部门审核符合付款条件的，甲方应在验收合格后30日内支付乙方全部货款，在合同签订后10个工作日内，甲方向乙方收取合同总金额5%的履约保证金，合同履行完后退还。 |
| 10 | 7 | 投标人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 2.1根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，符合本通知规定的小微企业给予10%价格扣除优惠； 2.2根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同为小型、微型企业； 2.3根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业； 注：①中小企业以投标人填写的《中小企业声明函》及国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知内容为判定标准。②监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。③残疾人企业以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》并提供财政部或民政部或中国残疾人联合会出具的证明资料为判定标准。④以上政府采购政策不予叠加。 3.本项目的特定资格要求： 3.1企业、法定代表人不得有违法违规或其他不良行为记录（提供承诺函，如查询到投标人提供虚假承诺的，取消其中标资格）； 3.2符合招标文件第五章资格评审的评审标准。 |
| 11 | 8 | 是否接受联合体 | 否。 |
| 12 | 8 | 踏勘现场 | 自行踏勘。 |
| 13 | 9 | 招标预备会 | 不召开。 |
| 14 | 10 | 分包 | 不允许。 |
| 15 | 11 | 构成招标文件的其他材料 | 招标单位以书面形式发出的答疑书、补遗书或通知等。 |
| 16 | 12 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 开标前5个日历天。 |
| 17 | 13 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到24小时以内确认。 |
| 18 | 13.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到24小时以内确认。 |
| 19 | 13.2 | 报价方式 | 完成本项目所需费用的总报价。 |
| 20 | 13.3 | 投标保证金 | 1.开户银行基本信息 户 名：文山州公共资源交易中心 开户行：文山民丰村镇银行凤凰支行 投标保证金账号：118050100100000272002219 查询电话：0876-8882428 2.投标保证金金额：人民币10000.00元（人民币壹万元整），到账截止时间：2022年12月26日15时00分前，由文山州公共资源交易中心代为收退，待投标人与采购单位签订合同后并按照相关规定退还。 3.投标保证金交纳方式：银行转账、银行保函、保证保险。（注：具体操作步骤请到云南省公共资源交易信息网下载保证金操作手册。） 4.本公告同时在云南省政府采购网、云南省公共资源交易信息网，请各投标人在提交电子投标文件前随时查看，以获取最新信息；我公司对其他网站或媒体转载的公告及内容不承担任何责任。 |
| 21 | 14 | 是否允许递交备选招标方案 | 不允许 |
| 22 | 15 | 投标文件有效期 | 递交投标文件的截止日期后90日历天； |
| 23 | 16 | 投标文件的 份数 | 成交方须承诺在领取成交通知书时，提交纸质响应文件正本、副本各一份以作备案。 |
| 24 | 17 | 投标文件的 格式要求 | 按照招标文件第六章要求填写，格式、排版及内容不得更改，表格可以按同样格式扩展，投标人提供的其他文件格式自拟。 |
| 25 | 17.1 | 电子光盘的密封要求 | 无。 |
| 26 | 17.2 | 签字或盖章要求 | 投标文件应按招标文件要求签字或盖章，未按要求签字盖章或其签字盖章模糊凌乱难以辨认的，视为投标文件无效。 |
| 27 | 17.3 | 投标文件的 密封要求 | 无。 |
| 28 | 17.4 | 投标文件提交的截止时间 | 2022年12月26日15时00分（北京时间） |
| 29 | 17.5 | 递交投标文件的地点 | 云南省公共资源交易信息网 |
| 30 | 18 | 是否退还投标文件 | ■否 □是 |
| 31 | 18.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交的截止时间 开标地点：文山州公共资源交易中心开标室 |
| 32 | 18.2 | 评标委员会成员 | 评标委员会由5人及以上单数的评审专家组成。 |
| 33 | 中标服务费：人民币壹万叁仟伍佰元整（¥13500.00），由中标方在领取中标通知书时向代理机构支付。（支付方式：现金或转账） |  |  |
| 34 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 34.1 中标公示 |  |  |  |
| 在本项目公告发布的同一媒介予以公告，公告期限1个工作日。 |  |  |  |
| 34.2 知识产权 |  |  |  |
| 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |
| 34.3 重新招标 |  |  |  |
| 除招标须知正文规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在招标时间截止前投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |
| 34.4 同义词语 |  |  |  |
| 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“采购需求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |
| 34.5 解释权 |  |  |  |
| 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；带*部分为实质性要求，必须完全响应满足，如有不一致或未响应满足的，作无效投标处理。如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、招标须知、招标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在先者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在先者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |
| *本项目采购标的对应的《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》所属行业均为：工业。 注： （1）投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。 （2）制造商所属行业以国家政务服务平台查询结果为准，不符合采购标的对应所属行业的不享受中小企业扶持政策。 查询网址：http://app.gjzwfw.gov.cn/jmopen/webapp/html5/sjjxwqyml/index.html |  |  |  |

- 二、投标人须知

- (一)、总则

- 1.适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.定义

2.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规的规定，我公司受文山学院（以下简称“招标人”）的委托，组织对本项目进行公开招标，本项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

2.2 本项目招标人、招标代理机构、项目名称及项目编号：见“投标人须知前附表”

2.3“服务”指本招标文件所述投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的应履行的承诺和义务。

2.4“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格投标人。

2.5“投标人”指符合本招标文件规定并参加招标的投标人。

2.6类似项目指：与本次招标性质相似、金额相近的项目。

*3.合格投标人的条件

3.1符合本招标文件前附表规定的资质资格条件。

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的投标人，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照，载明的营业期限剩余时间应当不少于本次招标的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，招标代理机构/招标人/评标委员会有权拒绝其本次报价。

3.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，或者母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目中同时投标；

3.4参与本项目的投标人须声明对本招标文件所有内容无异议；

3.5投标人所提交的投标文件必须满足本项目招标文件的所有要求及条款；

4.资金来源

见投标人须知前附表3.2条。

5.投标费用

5.1投标人应承担所有与准备和参加本项目投标有关的费用，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- (二)、招标文件

6.招标文件的内容

6.1 招标文件由下列五部分内容组成：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知及须知前附表；

第三章  采购需求；

第四章  合同范本；

第五章  评标办法；

第六章  投标文件格式。

6.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件1日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式（指页面布局排版、内容、内容要求等）、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清和修改

7.1投标人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清，澄清要求应在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前按招标文件的联系地址以书面形式送达招标代理机构（包括书面材料、信函、传真，下同），在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

7.2招标代理机构对澄清要求的处理：招标代理机构对其认为需要给予澄清、修改或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出；补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

7.3招标代理机构主动进行的澄清、修改：在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理机构无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

7.4为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止与开标时间，并在提交投标文件截止时间3日前以书面形式通知各投标人。在这种情况下，招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

7.5招标代理机构澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，招标代理机构一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力。招标代理机构有关的补充文件，作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力，而无论投标人是否已经实际收到该澄清和修改文件。

7.6招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.7投标人对招标文件所做出的任何推论、解释和结论，以及因招标人对有关问题的口头解释而造成的一切后果，招标人概不负责，均由投标人自负。

7.8招标代理机构将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，招标代理机构将向所有已登记备案并领取了招标文件的投标人发出通知。

- (三)、投标文件

8.投标文件的语言和计量单位

8.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人鲜章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

8.3投标文件所使用的计量单位，应使用中华人民共和国法定计量单位（规范另有规定除外）。

9.投标文件的组成及相关要求

9.1具体填写及格式按招标文件第六章要求；

9.2投标文件主要包括（但不限于）下列内容：

（1）投标报价（唱标）一览表

（2）分部分项报价一览表；

（3）专用工具报价表；

（4）备品备件、易损件报价表；

（5）投标函；

（6）法定代表人身份证明及授权委托书；

（7）供应商资格证明文件；

（8）技术部分；

（9）其他资料。

9.3投标文件格式

9.3.1投标人应按投标文件格式要求提供所需资料及内容，以及需要投标人自行编写的其他文件（须具有投标人名称、法定代表人签字、日期并加盖公章）。

9.3.2投标人须提交的资格证明文件：见投标人须知前附表；

9.3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求；

9.3.4招标文件中要求身份证复印件的按正面在前背面在后的顺序提供；

9.3.5投标函中开头（致：         ）需填写招标人名称；

9.3.6投标文件的签字或盖章要求：按照投标文件格式，要求签字的地方须亲笔签字，不符合本条要求或多签少签的投标文件按无效处理；

9.3.7投标文件中需要法定代表人或委托代理人签字的须用正楷书写，不得用草书、艺术字签写，如未按要求签写致使投标文件无效的后果由投标人自行承担；

9.3.8因复印、扫描、拍摄模糊、字迹潦草、表达不清，未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应招标文件的投标文件将会被认定为无效。

*10.投标报价

10.1本项目报价填写时大小写必须写明币种及单位。

10.2本项目投标报价方式：见投标人须知前附表。

10.3本次招标报价为最终报价，投标人须在投标（唱标）一览表备注中明确投标总报价包含本项目的设备、安装、调试、培训等全部费用。投标报价不得低于其企业成本价。

10.4投标文件只允许有一个报价，有多个报价、或者有选择的报价、或有条件的报价将不予接受。

10.5由于投标人分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

10.6投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件须对招标内容做出实质性和完整的响应。

10.7投标人并未提供相应的服务技术资料或提供资料不满足招标文件的，评标委员会有权决定是否拒绝该投标，或通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。

11.投标保证金

11.1投标人应按投标人须知前附表的规定交纳投标保证金，未按要求交纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

11.2投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

11.2.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

11.2.2中标单位逾期不缴纳履约保证金或无正当理由拒绝签订合同。

11.3投标保证金的退还。

11.3.1未中标供应商的投标保证金在中标结果公示期满后3个工作日（节假日顺延）由代理公司提出退还申请，交易中心审核通过后银行自动退还。

11.3.2中标人的投标保证金在签订合同并送交代理公司上传到系统内备案后3个工作日（节假日顺延）由代理公司提出退还申请，交易中心审核通过后银行自动退还。

11.3.3流标、废标项目经项目行政主管部门确认后，3个工作日内由供应商先提出退还申请（申请理由：项目招标失败），交易中心审核通过后银行自动退还。

11.3.4未绑定的保证金在中标结果公示期满后3个工作日（节假日顺延）由供应商自行登录系统提出退还申请，交易中心审核通过后银行自动退还。

12.投标文件的有效期

12.1投标文件及授权委托期限应在投标人须知前附表规定的期限内保持有效，有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

12.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

13.投标文件的签署及份数要求

13.1 投标文件应按招标文件规定的格式，由法定代表人或授权委托人签字并加盖投标人印章。

13.1.1 由委托人签字的，投标文件中应附有按照招标文件格式填写的《法定代表人授权委托书》原件，否则投标文件无效。

13.1.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“鲜章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准鲜章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章代替。

13.2 投标文件应字迹清楚、内容齐全，无涂改或行间插字和增删。如有修改和增删，修改处应由法定代表人或授权委托人签字并加盖投标人印章。

13.3 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

13.4投标人须提交投标文件的份数：见投标人须知前附表第 17条。

- (四)、投标文件的递交

14.投标文件的装订要求

见投标人须知附表。

15.投标文件的密封及标记

见投标人须知附表。

16.投标文件的补充、修改和撤回

16.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知招标代理机构，补充、修改和撤标要求须经招标代理机构签字确认，否则无效。

16.2在投标文件递交截止时间之后，投标人不得撤回其投标。

17.投标文件递交

17.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

17.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

17.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

17.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标代理机构不予接收。

17.5 招标人可按本须知第7.4条规定以修改补充通知的方式，延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

- (五)、开标与评标

18.开标准备

18.1招标代理机构将按照投标人须知前附表规定的时间、地点开标。

18.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面的代表参加。投标人法定代表人或授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃本次投标。

19.开标程序

19.1.主持人宣布开标会议开始；

19.2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

19.3.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形，提请有关人员回避；

19.4招标代理机构当众解密投标文件，宣读投标人名称、投标报价和其他主要内容。投标人若有报价和优惠未被唱出或对唱标内容有异议，应在开标时及时声明，否则招标代理机构对此不承担任何责任；

19.5招标代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，视为同意开标结果、不影响评标过程。

19.7开标会议结束。

20.组建评标委员会

20.1招标代理机构根据有关法律法规，结合本招标项目的特点依法组建评标委员会。

20.2评标委员会负责对投标文件进行评审，推荐中标候选人。

21.评标原则

21.1评标原则：依照“公平、公正、科学、择优、合法、保密”原则。

21.2评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

22.投标文件的有效性

22.1投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标；

22.1.1未按招标文件要求按时送达的；

22.1.2投标文件未按要求装订、密封和标记的；

22.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

23.评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

24.评标标准

24.1 初步评审标准

24.1.1资格评审标准：见第五章《评标办法》。

24.1.2符合性评审标准：见第五章《评标办法》。

24.2 详细评审标准：见第五章《评标办法》。

25.评标程序

25.1初步评审

25.1.1评标委员会可以要求投标人提交规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第24.1.1和24.1.2款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

25.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）本章第3.4项、第3.5项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

25.1.3投标文件出现表述差异的，评标委员会按以下原则对进行修正，修正的结果经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正的，评标委员会应当否决其投标。

（1）如果投标文件的开标一览表总价与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；

（2）投标文件中的开标一览表总价与投标文件中明细表汇总不一致的，以明细表中的单价为准；

（3）单独的开标一览表之间如有差异，按无效投标处理。

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准

25.1.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

25.2详细评审

25.2.1评标委员会按本章第24.2款规定的量化因素和标准进行评审，计算出最终得分，并编制评审比较表。

25.2.2评标委员会须对各投标人的报价进行合理性审核，如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该报价。

25.3投标文件的澄清和补正

25.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

25.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

25.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

25.4评标结果

25.4.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合评审得分由高到低的顺序推荐中标候选人，综合评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐中标候选人。

25.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

26.评标过程保密

26.1评标开始之后，直到授予中标人合同止，凡是属于对投标进行审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评审无关的人员透露。

26.2在评标期间，投标人企图影响招标代理机构或评标委员会的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

27.关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

27.1无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，则评标委员会/招标代理机构均有权决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。一旦该投标人被拒绝或被取消该投标人的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标人承担。

27.2若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会/政府集中招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次招标更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会/政府集中招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标人提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会/政府集中招标代理机构有权并且应当决定取消该投标人的此前评议结果或采取类似效果的措施。

28.重新招标

28.1根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，应当否决所有投标，招标人重新组织。

(1)符合专业条件的投标人或者实质响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了招标预算；

(4)因重大变故，招标任务取消的。

- (六)、签订合同

29.中标公告

29.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

29.2自中标结果公布之日起招标代理机构将发出中标通知书，不再以书面方式通知未中标人，中标人接到中标通知3个工作日内不来领取中标通知书的视为自动放弃本次中标。如有投标人对评标结果提出质疑的，招标人在质疑处理完毕后确定中标人。

29.3中标结果的有效性不依赖于未成交的投标人是否知道中标结果。

30.确定中标人

30.1经公示后无异议，确定第一中标候选人为中标人。排名第一的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，或者未按规定提交履约保证金的，招标人将与排名第二的投标人签订合同，以此类推。

30.2招标代理机构不对投标人解释未中标原因。

30.3中标通知书是合同的组成部分，对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标投标人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

31.签订合同

31.1中标人应在接到中标通知书30日内与招标人签订合同。

31.2中标人应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

31.3在合同履行中，招标人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与招标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同金额的百分之十。

31.4中标人一旦中标，未经招标人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

- (七)、保密和披露

32.保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担对本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.披露

33.1招标代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，在招标代理机构认为适当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，招标代理机构无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/成交人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- （八）、询问和质疑

34.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑。

34.1招标程序受相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

34.2投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。

34.3投标人对招标事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问。

34.4投标人认为其报价未获公平评审或招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

提出质疑的供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当按文件中注明的采购人或采购代理机构联系地址以现场的方式提交质疑函及领取质疑答复。

34.5质疑应当以书面形式向招标代理机构提出，经法定代表人签字并加盖鲜章。

34.6质疑书应当包括以下主要内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期；

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

34.7质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

*34.8有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位鲜章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）投标人对采购文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与报价，而于开标后对采购文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其他不符合受理条件的情形；

34.9招标人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

34.10投标人进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

34.11质疑投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意以及招标人或招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

# 第三章  采购需求

- 一、采购清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 产品技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云端智能服务机器人（核心产品） | 套 | 1 | ★1、机器人自由度数：不少于32个； 2、 2.1具备拟人的外观，具备躯体各关节并拥有多个自由度，可以多方向一定角度内转动。具备拟人化头部，独立眼睛、嘴巴及耳朵感官设计；具备双上肢，可通过肩关节、肘关节、腕关节清晰分辨大臂、小臂和手；具备腰部和膝部关节，具备底盘，可通过三全向轮自如移动。整个人形躯体可做出复杂的如抓取、舞蹈等肢体动作。 ★2.2同时满足头部自由度（上下/左右/水平转动）：不少于3个，单手臂自由度：不少于7个，双臂：不少于14个，每个手指可独立运动（5个手指5个自由度），腰自由度（上下/左右/水平转动）：不少于3个。 2.3关节活动范围： 颈部：摆动（+-24°上下+-45°转动（+-90° 肩关节：转动±180°，上下（-10~150° 肘关节：转动±170°，上下-30°~115° 腕关节：转动±170°，摆动+-30°，抬动+-45° 腰关节：转动±90°，抬动-45°~60°，摆动±40° 膝关节：抬动±45° 底盘：全向 3、手负重：单手负重不少于1.5KG，双手负重不少于3KG； 4、臂展：在50-70cm范围内； 5、高度：在1.4-1.6米范围内； 6、运动能力：爬坡能力角度3-5度，最大速度在0.3-0.5m/s，并且带行走自动平衡和防跌倒功能； ★7、不少于2个2D摄像头，不少于1个3D摄像头； 8、扬声器，立体声扬声器； 9、力度反馈，手臂和手有力度反馈（柔性功能）； 10、传感器，含有超声传感器，防跌落传感器和碰撞传感器； ★11、机器人具有抓取物品功能，响应文件中须提供至少2张抓取照片证明； ★12、支持人工接管，通过系统可远程接管机器人，响应文件中须提供远程系统界面截图及操作说明； 13、麦克风至少支持4麦克风阵列或以上。 14、可支持人机对话：机器人可与宾客进行语音对话，支持各种问题的回答； 15、可支持人员导引：通过对机器人下达语音指示、动作指引和移动引导等多种方式相结合来完成寻找目标的导引。 16、可以娱乐互动：可表演唱歌跳舞、讲故事、吟诵诗词等才艺节目，配合头、眼、嘴、手臂等动作互动功能。 17、机器人能通过WiFi、5G/4G、蓝牙联接云端大脑和外部设备 18、机器人控制器具有安卓、Linux和ROS 操作系统； 19、机器人具有声音、视觉、避障、定位等多种感知能力； 20、机器人具有控制肢体和行走的能力； 21、能管理机器人的电力和电池； 22、机器人具有人机交互手段。 23、防尘：防水：符合IP32基本防护等级 24、机器人的头部，单独组件，具备机器人的视觉感知系统和音频系统，摄像头：人脸识别2D摄像头、充电桩识别摄像头，眼部3D相机。 喇叭：耳部2个 颈部：3个SCA 风扇：2个风扇，用于给头部模块散热，后脑勺进风，下巴出风。 25、机器人的胸部，是机器人本体的控制中心，安装有RCU、CCU和ECU控制单元，通过标准化的线缆连接机器人身体的头、手臂、腰、底盘等其他组件；具备声音采集和场景视频采集功能；具备对外调试接口、状态灯、开关机按键和软件急停按键。 控制单元：RCU、CCU和ECU 声音采集：MIC阵列 场景视频采集：2D摄像头 对外调试接口和复位按键：TypeC USB接口，复位按键，隐藏在胸腔外壳内 开关机按键：一个，位于脖子后部 软急停按键：一个，位于背部 26、风扇：12V，最大转速8500RPM，风量2.85 CFM； 27、机器人的拟人灵巧手，单独组件，上连手臂，拥有5个自由度。食指支持电容触控。 28、机器人运动底盘，三个全向轮，支撑机器人上层主体结构；配有整机电池和超声、悬崖检测、碰撞传感器等传感器，调试网口，还有急停按键和电源状态灯。 28、锂电池，用于给机器人的运动机构、控制电路和传感器等进行供电，支持工作时间不短于8小时，36V，600~900Wh。符合锂电池安规，支持空运。容易拆装设计。 电量低于10%时，电池可自动断开输出，并进入低功耗状态。 29、麦克风阵列：4麦克风阵列：接收用户的语音输入；支持降噪、消除回声、声源定位、定向采集。 形状：线性多Mic阵列 有效方向：身前180° 放置高度和朝向：大于1米，水平或稍朝上朝向 工作距离：0.5米-3米 环境噪声：小于70dB 30、眼部3D相机：眼部3D相机，多目，用于中距离环境感知和重构，用于近距离感知物体的空间位置， 三个 1/2.5” 1280*1024全局曝光黑白CMOS（放在眼眶里） 一个1/2.5” 1280*1024全局曝光彩色CMOS（放在眼眶里） 激光投射器一对（放在额头），850nm，室内有效工作距离4米 组成双基线（15.8mm和72mm）深度相机兼顾近距和中远距场景 可视角度：水平83°和垂直57°。 31、RGB摄像头：RGB摄像头，位于额头，用于人脸识别， HFOV：不小于80°，VFOV：不小于60°，分辨率：320*240, 640*480, 1280*720, 1920*1080，帧率：不小于30fps 格式：MJPEG格式 有效探测距离0.5～5米 32、场景摄像头：HFOV：不小于105°，VFOV：不小于54°，分辨率：320*240, 640*480, 1280*720，1920*1080.不小于30fps 格式：MJPEG格式 有效探测距离0.5～5米 33、避障深度相机：有效探测距离0.35～2米，HFOV：不小于63°，VFOV：不小于49° 34、碰撞传感器：机器人朝任何角度平移碰上平面障碍物时都会碰到并触发碰撞传感器，一旦触发，机器人会停止移动。 35、激光雷达：用于环境建模（SLAM）和位置感知，通过导航算法控制底盘实现机器人在室内的自主移动和避障，单线激光雷达，探测前方障碍物的距离，支持室内场景和有限室外场景 室内：探测距离10-15米，单线 36、超声波雷达：通过发射超声波，探测前方障碍物距离，水平放置，离地高度33cm左右，能够检测0.6m高度以下周边1.5米范围内直径大于10cm的障碍物。 37、机器人本体温度状态监控，在机器人运行期，要实时监控机器人本体温度状态 38、电子控制单元ECU：作为机器人SCA和电源的主要控制单元，控制机器人各关节和底盘的SCA，通过网口对接CCU。STM32平台，RTOS，两个； ★39、中央控制单元CCU：作为机器人本体的主要控制单元，控制机器人各关节、底盘、导航和各种传感器 通过RCU的smart port或TypeCUSB接口板对接RCU，NVIDIA TX2 平台 接口：5个USB3.0接口,2个USB2.0接口，两个GE网口，1个HDMI接口，2个风扇接口，1个RS232接口，1个SD卡座； ★40、机器人控制器RCU：RCU通过WiFi或4G连接机器人云端大脑，通过RCU转接板连接USB外设如麦克风阵列处理板，通过TypeCUSB接口连接本体的中央控制单元CCU。 硬件平台：A1手机、A2H手机、三方类似尺寸手机 RCU转接板：3个USB2.0接口、RS485接口、1个I2C 、1个UART接口、2个GPIO口，1个HDMI接口 网络：4G/5G、WiFi、蓝牙 ★41、支持数字孪生，具体描述如下： 构建数字孪生世界，在虚拟环境[数字孪生]中对机器人真实运行环境、机器人本体进行建模，在虚拟环境中可对机器人进行新技能开发及训练，再将训练结果实时输出到真实环境中进行验证，验证结果反馈修正机器人该被训练的技能或能力，从而使机器人能力不断进化。响应文件中须提供数字孪生机器人同步训练的照片证明； 42、应具备机器人服务需要的各种技能控制，包括视觉能力、自然语言理解能力、机器人行走与动作的控制能力，以及在人工智能无法完成复杂工作或出现异常危险情况的时候，可支持人工及时介入来避免异常或危险发生，并能够提供云端远程“一键关机”的能力； 43、机器人行走与动作的控制能力包括自由移动的定位导航能力、机器人对物体进行抓取操作能力以及机器人各种动作行为上的运动能力等； 44、支持在通过云端配置机器人对话库，包括知识库和问答库等基本能力； 45、语音指令控制，提供“唱歌”、“握手”等多条机器人语音控制指令； 46、拥有配套的机器人开发工具包， ①.提供机器人应用开发环境，包括场景地图编辑器、行为蓝图编辑器、数字孪生仿真器 ★②.提供开发者门户，实现开发者账户管理及各开发资源管理，包括但不限于3D 模型、3D地图、机器人技能、动作、舞蹈等 ★③.支持构建数字孪生场景，需提供实验指导书等类型的证明文件； ④.支持构建数字孪生机器人体； 数字孪生机器人在数字孪生场景行走、执行动作、完成任务； ★⑤.支持机器人应用开发和行为能力开发； 需提供实验指导书等类型的证明文件 ⑥.提供文本输入、语音等多种方式的人机互动方式； ⑦.提供完成多轮对话、意图编辑等功能的智能语音处理系统。 ★47、支持中国大学生计算机设计大赛、中国机器人技能大赛等竞赛。提供相关大赛的官方证明文件。 |
| 2 | 机器人开发套件 | 套 | 5 | ★1、基于云端大脑、面向云端智能机器人创新开放服务平台开发套件，包括游戏蓝图编辑器、场景地图编辑器、动作舞蹈编辑器以及机器人仿真器等；采用web浏览器接入，以用户账号方式提供； 2、通过封装较底层的AI服务及技能（例如多模态对话管理，反向运动学和路径规划算法），借助成熟的游戏引擎来简化应用程序开发过程； 3、为机器人添加新技能并执行预期任务，例如，在零售店分发促销产品、煮咖啡、在养老院收集衣物等； 4、提供图形化的集成开发环境，让用户以拖动图表和连接动作关系，并辅助以写脚本方式，编写机器人各种行为动作，场景和行为规则，并进行行为管理。用户只需要定义脚本，而不用重新编译程序； 5、通过RDK编辑好新的行为能力，在仿真环境上测试，让虚拟机器人在这个虚拟世界中去行走、执行动作、运行场景，以验证复杂的行为能力，并提供给真实机器自学习和自我完善的空间。 6、原生机器人和virtual 副本的组合称为digital twin。物理世界和平行虚拟空间智能融合，多模块智能交互，来训练机器人的通用智能能力，从而让机器人智能快速的向人类智能逼近，提供更多更优质的服务。 |
| 3 | 机器人设备连接一体机 | 套 | 1 | 一、硬件配置： ★CPU:(2*Kunpeng 920,5220,32Core@2.6GHz)/昇腾 内存: 8 X DDR4 RDIMM内存-32GB-2933MT/s-ECC ★GPU:AI加速配件 2 X Atlas 300I Pro Inference Card-IT21PDDA01-推理卡 PCIe 1*16x(HHHL)-附一个全高拉手条-LPDDR4x 24GB-72W-单槽位-被动散热-Vendor ID 19E5-Device ID D500/昇腾/02313FSY 硬盘：SSD 2 X 480G /SSD/SATA-6Gb/s-读取密集型（无托架） SAS HDD 2 X 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(无托架） 昇腾/RAID卡： 1 X SR760-M(Avago3416) SAS/SATA RAID卡-RAID0,1,10-12Gb/s-no Cache/昇腾 网卡： 1 X TM210板载灵活网卡-1GE电口-4端口 1 X 以太网卡-10Gb光口(Mellanox MT27712A0)-双端口-SFP+(不含光模块)-PCIe 3.0 x8 光模块组 2 X 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)/02318169 其他配件： 昇腾/RISER模组 1 X 后置 PSU 4*2.5寸硬盘背板组件(支持NVME)/昇腾 昇腾/RISER模组 2 X 3*16X SLOT (PCIE X8) T4 RISER1&2 模组 电源模块 2 X 电源模块/服务器白金900W PAC900S12-B2版本交流电源 服务器配件 2 X 2.5英寸硬盘托架 服务器配件 4 X 硬盘转接支架-3.5安装2.5寸 服务器配件 4 X 3.5英寸硬盘托架 服务器配件 1 X 2U静态滑轨套件 服务器配件 1 X 白牌面板/昇腾/21140996-002 二、系统配置： 1、操作系统配置Ubuntu18.04 LTS以上版本； 2、数据库系统配置关系型数据库PostgreSQL、非关系型数据库MongoDB和Key-Value数据库Redis； 3、MQTT系统配置支持MQTT协议版本3.1； 4、其他系统配置包括Memcached缓存系统和Nginx反向代理服务系统。 三、系统功能要求： 1、用户管理及身份认证：要求提供用户注册、登录及个人信息修改功能；要求采用JSON Web Token（JWT）进行身份认证，遵循JSON的开发标准RFC7519身份认证机制，用户通过具有时间有效期限制的token进行访问Restful API接口资源； 2、设备管理：设备管理支持自定义设备模板及相关的数据通道，支持通过设备模板批量生产设备。数据通道支持设备数据上传及向设备下发数据功能，数据类型要求支持数值、文本、开关及GPS位置类型。设备管理模块支持数据的展示及设置，支持时间计划、执行动作、计划任务和触发任务设置。提供设备号的二维码； 3、MQTT订阅功能：要求支持云端订阅设备，设备发布数据，云端订阅保存数据。要求支持设备向云端发送的数据（上传数据通道），以及设备向云端发送的状态数据（双向控制通道）。消息体支持1个或多个数据通道数据。支持向设备下发指令数据，设备侧订阅：当通过Restful API接口提交一条数据给到云端平台，云端平台进行发布，设备端可以订阅到该条消息； 4、数据存储：采用PostgreSQL关系型数据库和MongoDB非关系型数据库，对设备上传数据，要求采用MongoDB非关系型数据库进行存储，支持大规模数据存储以及集群扩展；其他数据采用关系型数据库PostgreSQL进行存储，保障事务处理以及控制数据的可靠性； 5、应用场景管理：要求支持灵活定制应用场景，对设备进行分组管理，包括应用场景的增删改查，能够创建设备组合，关联设备，关联设备控制通道以及管理设备通道的HTTP接口参数进行设置，并实现一键控制功能。支持应用场景与用户的绑定； ★6、任务联动管理：设备可以根据时间或者其他设备的触发执行某个动作，执行动作支持HTTP接口动作及MQTT的发布动作。时间计划、执行动作、触发任务、计划任务可以与具体设备关联，也支持全局无关联设置。系统采用Celery异步任务调度，支持定时任务和异步任务；提供相关的截图证明。 7、API接口：提供Restful API接口，可以通过Web浏览器查询API接口，支持Swagger或Redoc界面格式； ★8、系统其他要求：系统要求前后端分离方式，后台系统要求采用基于Python语言的Django应用框架开发，并提供HTTP和MQTT协议接口，前端要求基于Vue框架开发Web前端页面；要求提供前端、后台接口界面截图。 ★9、系统代码及文档要求：包含平台完整的前、后端代码、uniapp框架的APP实例代码、系统使用说明文档、系统安装与部署文档、HTTP和MQTT协议接口使用说明文档。投标需提供相关源代码证明文件。 |
| 4 | 智能四足机器狗 | 套 | 5 | 1、主控:双哈佛结构Xtensa LX6 CPU+树莓派4B 4G AI模组； 2、主频:240MHz/SRAM:520KB/PSRAM:4M； 3、接口:UART/SPI/I2C/PWM； 4、主控系统:FreeRTOS/Lwip； 5、供电电压:直流8V、工作电流:9A、最快速度:20cm/秒； 6、电池容量:3000mAh、待机时间:7.5小时、续航时间:0.8小时； 7、舵机角度范围：0-360度、舵机通信类型：串行总线； 8、自由度:13自由度； 9、充电时间:7-10小时； 10、步态类型:三角步态步态算法逆向运动学求解； 11、摄像头分辨率:480P、摄像头像素:100万、控制距离:15M； 12、控制方式:WiFi无线 802.11b/g/n、控制终端:手机、PAD、PC电脑； 13、编程语言：Python/C； 14、安装深度摄像头，可实现RTAB-VSLAM三维视觉建图与导航、KCF目标跟踪、目标识别与追踪、标签识别、手势识别； 15、安装TOF雷达，可实现雷达建图与导航、群控编队、雷达避障、雷达追踪； ★16、实训内容包括激光雷达建图与导航、KCF目标跟踪、群控编队、目标识别与追踪、标签识别、手势识别、体感控制、机身自平衡、激光雷达避障、雷达追踪； 17、支撑中国工程机器人大赛、国际自主机器人大赛。 |
| 5 | 麦克纳姆轮自动导航机器人 | 套 | 5 | 1、材质：3D打印环氧树脂/亚克力/铝合金； 2、工艺：阳极氧化； 3、行进机构：4WD麦克纳姆轮；最大车速：0.8m/s； 4、主控芯片：STM32F103RCT6；接口类型：4PIN-ZH1.5； 5、摄像头：双目深度摄像头，1080P； 6、显示屏：HDMI Display高清显示屏； 7、额定转矩：0.3kg.cm；驱动电压：6V-12V； 8、机械臂舵机：XR-ST-3215-C010,30kg·cm；6-12.6V； 9、主芯片平台：Quad-core ARM四核心 A57；128-Maxwell架构； 10、控制系统：XR-GUI人机交互系统； 11、麦轮行进机构：小车采用麦克纳姆轮行进方式，可横向平移、可实现米字形移动，可360旋转，运行稳定，通过性强； 12、6自由度机械臂：180度自由旋转，独有的APP操控界面，虚拟机械臂同步控制，随心所欲控制机械臂的抓取运动，配备Moveit！机械臂插件，可实现机械臂运动路径规划； 13、WIFI传输、APP控制：小车开机后产生WiFi信号，手机或平板可通过WiFi连接小车，并配合专用的APP进行控制； 14、无线手柄控制：小车兼容2.4G无线手柄实时遥控，支持手柄控制机械臂动作，控制链接稳定； 15、无线视频传输：通过WiFi，实时传输小车摄像头拍摄到的视频画面到APP或电脑控制软件界面，实现第一人称视觉效果； 16、RPLADAR A1激光雷达建图与导航：360度扫描测距，支持gmapping、hector/Harto算法构建地图，支持键盘、鼠标及选择区域构建地图,可通过APP或虚拟机实现SLAM激光雷达建图与自动导航功能，在行进过程中遇到障碍物自动规划新路线进行躲避； 17、XR-ROS GUI人机交互系统:直观方便的人机交互操作系统界面，可实现一键建图、一键导航； 18、Moveit!智能机械臂:可通过Moveit!智能机械臂插件实现机械手的动作路径规划功能，实现自动抓取与碰撞规避； 19、OpenCV视觉巡线：通过摄像头机器视觉实现对路面上的黑线自主判断，并跟着黑线实现寻迹行； ★20、实训内容包括：三维视觉建图与导航、激光雷达建图与导航、KCF目标跟踪、自动驾驶、群控编队、目标识别与追踪、AR标签识别、视觉图像美化、AR增强现实、自主抓取搬运、MoveIt机械臂仿真控制、激光雷达避障、雷达追踪； 21、支撑中国工程机器人大赛、国际自主机器人大赛。 |
| 6 | 人工智能六足仿生机器人 | 套 | 5 | 1、核心主板：Jetson Nano；主控核心：Quad-core ARM A57@1.43 GHz； 2、DDR容量：4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s； 3、接口：4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B，GPIO,Uart，IIC； 4、摄像头：Robot-Eye 3.0深度摄像头； 5、供电方式：8.4V 10000mAh； 6、遥控方式：APP；编程语言：Python,C++； 7、主控采用英伟达Jetson Nano AI人工智能核心； 8、信道带宽150M；内存容量4GB； 9、具备至少如下接口：IIC总线接口、UART总线串行舵机； 10、支持Python编程，C语言二次开发。支持XR-Controller全聚合机器人终端控制，支持手机、PAD、PC电脑无线控制； 11、内置不少于20种的动作功能； 12、内置深度摄像头，可实现RTAB-VSLAM三维视觉建图与导航、视觉寻迹、颜色识别、人脸识别等AI人工智能玩法； 13、搭载思岚激光雷达，可实现激光雷达建图与导航、激光雷达避障、雷达追踪； 14、安装ROS系统，具备目标识别与追踪、手势识别、群控编队控制、二维码标签识别、可实现KCF目标跟踪； 15、配备机器虚拟步态仿真系统，以3D形式同步展现实体机器人步态动作。 ★16、实训内容包括三维视觉建图与导航、激光雷达建图与导航、KCF目标跟踪、群控编队、目标识别与追踪、标签识别、手势识别、体感控制、机身自平衡、激光雷达避障、雷达追踪； 17、支撑中国工程机器人大赛、国际自主机器人大赛。 |

注：

1.以上各项技术参数和规格要求如出现引用品牌、型号、某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品，同时填写技术要求偏离表。

2.若发现供应商虚假投标将被记入黑名单。

3.“技术规范偏离说明对照表”备注填写要求：响应文件参数、技术要求等于采购文件要求填无偏离，高于采购文件要求填正偏离，低于采购文件要求填负偏离。

4．供应商须如实对采购文件的技术规格要求做出具体响应，若模糊响应，将作为负偏离处理；如有虚假响应，一旦查出将作为报价被否决处理。

5.供应商所提供的设备产品，必须保证采购人在使用期间不受第三方可能提出侵犯其知识产权、商标权和其他知识产权的起诉或纠纷。

6.本项目核心产品为：云端智能服务机器人。

7.如符合采购文件中技术规格的产品如因停产或其他原因造成市场上无法供货，必须采用高于原有配置产品供货。

- 二、其它要求

1.须保证所提供的所有设备/产品（包括配件）均为正规渠道的原装正品、是全新的，外观及内在品质良好，且均可提供生产厂商的相关证明；

2.所投货物免费质保维修一年（人为及自然灾害原因除外）；

3.供应商所投货物必须对标段整体进行响应，不得缺项、漏项，否则无效；

4.仪器操作培训（投标人须对以下内容作出具体承诺）：

（1）现场培训：安排专业工程师对设备进行现场安装、调试、安装完毕后有专业应用技术工程师进行现场仪器使用以及应用培训，直至用户掌握运行操作、维修保养技术。

（2）仪器定期维护：定期安排专业应用工程师到用户使用仪器的地点进行免费维护和应用技术探讨，每年不少于4次。并根据用户需要，协助用户使用仪器，完成科研、发表论文等技术应用工作；质保期外同样进行。

（3）在质保期外，用户要求派员维护、维修，仅收取相应的零部件更换费用和人员的差旅费用等，终身免收技术服务费、派遣计时费、培训费等其他费用；零部件给予出厂价的优惠。

注：供应商所投货物（服务或工程）应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商或其投标货物（服务或工程）有强制性规定或要求的，则供应商及投标产品必须符合相应规定或要求。

（未尽事宜，按国家相关法律法规执行）

# 第四章  合同范本

注：合同范本仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

合同编号：                                    招标编号：

文山学院多形态智能机器人科创平台项目

合

同

书

签订地点：

签订日期：    年   月    日

云南省财政厅  制

甲方（采购人公章）  名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人：

分管领导：

经办人：

电 话：

乙方（投标投标人公章）  名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人：

委托代理人：              电话：

开户银行：

账    号：

甲方：（采购人全称）

乙方：（投标投标人全称）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《文山学院多形态智能机器人科创平台项目招标文件》及《XXXX投标投标人投标文件》等有关文件，经双方协定达成一致，签订以下内容：

- 一、合同金额

- 二、服务范围

- 三、甲方乙方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

（二）乙方的权利和义务

- 四、服务期限

- 五、付款方式:

- 六、验收及验收标准

- 七、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 八、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决的，可到甲方所在地人民法院起诉。

- 九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1）甲乙双方签章后，合同才正式生效。

2）本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

- 第五章  评标办法

## 评审标准前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资格评评审 | 具有独立承担民事责任的能力 |  | 提供营业执照。 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  | 提供2019-2021年度任意一年经第三方审计的财务报告及报表，如成立时间不足1年的，提供成立至今的月或季度财务报表（包括资产负债表、现金流量表、利润表）。 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  | 提供承诺书。 |
|  |  | 依法缴纳税收 |  | 提供缴税所属时间在2022年1月至本项目投标文件递交截止时间前任意连续3个月的税务局税收缴款书或纳（完）税证明。（注：依法免税的应提供依法免税的相关证明文件，成立未满3个月的供应商按要求提供成立至今的） |
|  |  | 依法缴纳社会保障资金 |  | 提供缴费所属时间在2022年1月至本项目投标文件递交截止时间前任意连续3个月的社会保险基金税务局电子缴款凭证。（注：成立未满3个月的供应商按要求提供成立至今的） |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  | 提供书面声明。 |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  | 自投标文件获取截止时间至投标文件提交截止时间内在信用中国网站法定代表人未被列入失信被执行人，且企业未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单及国家企业信用信息公示系统企业的各项查询结果均无负面信息。（提供以上内容的网站截屏）。 |
|  |  | 企业、法定代表人不得有违法违规或其他不良行为记录 |  | 提供承诺函，如查询到投标人提供虚假承诺的，取消其中标资格。 |
| 通过以上资格评审的供应商才能进入符合性评审。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| 二 | 符合性评审 | 签署、盖章要求 | 是否按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |
|  |  | 保证金交纳 | 是否按招标文件要求交纳保证金； |  |
|  |  | 书写要求 | 投标文件是否书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的； |  |
|  |  | 报价要求 | 投标文件是否只有一个有效报价，是否缺项漏项； |  |
|  |  | 投标文件有效期 | 投标文件有效期是否满足招标文件要求； |  |
|  |  | 其它要求 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； 是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 通过以上符合性评审的供应商才能进入综合评分。 |  |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分标准 |  |  |
| 三 | 评审分值构成及标准 | F1、投标报价得分（满分为30分） 1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.根据招标文件要求判定为小微企业的，给予10%价格扣除优惠。 |  |  |
|  |  | F2、技术参数、性能响应度评审评分（满分20分） 根据投标人所提供产品技术参数响应程度打分：招标文件第三章采购需求“一、采购清单及技术要求”中标注“★”条款为响应技术条款，如有负偏离则按无效响应处理；未标注“★”技术条款为一般性技术条款，每有一项一般性技术参数不满足招标文件要求扣2分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | F3、供货组织方案及保障措施（10分） 第一个档次：供货组织方案切实可行，供货时间优于采购要求，进度计划安排具体、内容详细完整，人员安排合理，保障措施具有针对性、有相关违约处罚，得6-10分； 第二个档次：供货组织方案基本可行，供货时间满足采购要求，进度计划安排基本合理，人员安排合理，保障措施有相关违约处罚，得3-5分； 第三个档次：供货组织方案基本可行，供货时间满足采购要求，进度计划安排基本合理，人员安排合理，内容有明显错误的，得1-2分； 第四个档次：无供货组织方案及保障措施不得分。 |  |  |
|  |  | F4、质量承诺及保障措施（满分20分） 第一个档次：供应商对所提供货物的出厂检验等方面有相关的证明材料及优于采购要求的质量承诺，保障措施具有针对性、有相关违约处罚，得15-20分； 第二个档次：供应商对所提供货物的出厂检验等方面能提供部分证明材料及满足采购要求的质量承诺，保障措施有相关违约处罚，得9-14分； 第三个档次：供应商对所提供货物的出厂检验等方面能提供部分证明材料及基本满足采购要求的质量承诺，内容有明显错误的，得3-8分； 第四个档次：无质量承诺及保障措施不得分。 |  |  |
|  |  | F5、售后服务方案及保障措施（20分） 第一个档次：售后服务方案明确具体切实可行，优于采购要求，人员配备合理，有详细可行的针对不同货物对应的技术培训方案，针对不同货物可能发生的情况有明确、有效的保障措施，且有相关违约处罚，得15-20分； 第二个档次：售后服务方案满足采购要求基本可行，人员配备合理，有可行的技术培训方案，针对不同货物可能发生的情况有相关保障措施，且有相关违约处罚，得9-14分； 第三个档次：售后服务方案满足采购要求基本可行，人员配备合理，有技术培训方案，针对不同货物可能发生的情况有相关保障措施，内容有明显错误的，得3-8分； 第四个档次：无售后服务方案及保障措施不得分。 |  |  |
| 注：以上评分标准由评标委员会根据各投标人的投标文件对比比较后进行评审打分 |  |  |  |  |
| 四 | 定标说明 | 评审分值构成及标准 公式：评标总得分=F1＋F2＋F3……＋Fn F1、F2……Fn分别为各项评分因素的部分得分； 投标人最后得分的统计原则 根据投标人以上各项得分，汇总平均后记为该投标人的最终得分（保留小数点后两位）；投标人的最终得分将成为评标委员会向招标人推荐中标候选人的唯一依据。综合得分相同的，按投标报价（各单价之和）由低到高顺序推荐中标候选人。 |  |  |

## 注：若经发现投标人虚假投标，经查实将被记入黑名单，并且取消中标资格，招标人将与排名第二的中标候选人签订合同，以此类推。

## 1. 评审方法

评标委员会根据招标文件的规定及要求对投标人的投标文件，进行初步评审，在全部满足招标文件初步评审要求，质量和服务后，由评标委员会采用综合评分法对各投标人的投标文件进行综合评分。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选投标人的评审方法。

## 2. 初步评审标准

2.1资格评审：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备招标资格；见“评审标准前附表”。

2.2符合性评审：依据招标文件的规定对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见“评审标准前附表”。

## 3. 综合评分标准

本项目评标方法为：综合评分法。

投标人只有通过初步评审后才能进入评审评分。

（1）在评审过程中，投标人报价低于采购预算的50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价的40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理，不进入综合评分程序。

（2）投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

（3）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

（4）投标人提供书面说明后，评审小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人申请人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

## 4. 评审程序

### 4.1 初步评审

4.1.1评标委员会依据本章第2.1项、第2.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，不再参与招标。

4.1.2投标人有以下情形之一的，取消其招标资格：

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.1.3 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其申请将被拒绝并且其保证金也将被没收。

### 4.2 招标、比较与评价

4.2.1招标文件有实质性变动的，评标委员会将以书面形式通知所有参加投标的投标人。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

4.2.2为有助于对投标文件的详细审查、评价和比较，评标委员会可要求对投标人分别进行技术询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

4.2.3评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2.4投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.2.5评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 4.3 评审结果

评标委员会按投标文件满足招标文件全部实质性要求按综合评分得分由高到低的顺序推荐中标候选人。如出现投标人综合评分得分相同的，按投标人的投标报价由低到高顺序推荐中标候选人，并编写评标报告。

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：       	（签字或签章）

日期：     年    月    日

目  录

一、投标报价（唱标）一览表

二、分部分项报价一览表

三、专用工具报价表

四、备品备件、易损件报价表

五、投标函

六、法定代表人身份证明及授权委托书

七、供应商资格证明文件

八、技术部分

九、其他资料

- 注：磋商响应文件内容须按照以上目录顺序进行编制，并每页标注连续页码。

- 一、投标报价（唱标）一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标报价 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 合同履行要求 |  |
| 合同履行范围 |  |
| 投标保证金（万元） |  |
| 备注 |  |
| 投标人名称：（电子签章） 法定代表人或授权代理人：（签字或电子签名） 日期： |  |
| 此报价一览表，投标人应放在投标文件封面后第一页。 |  |

- 二、分部分项报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | 小写 |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  |  |  |  |

注：1、本表应按第三章相应内容提供；

2、合计应等于所有分项报价之和，并且必须与报价一览表中的报价对应一致；

3、供应商所投货物须提供实物彩色样图。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签名）

日期：      年    月    日

- 三、专用工具报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |

注：该报价计入投标总价，如项目无则不填写。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签名）

日  期：   年   月   日

- 四、备品备件、易损件报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |

注：该报价计入投标总价，如项目无则不填写。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签名）

日  期：   年   月   日

- 五、投标函

致：

根据贵方               项目的采购文件，正式授权签字人                （签字）（姓名和职务）代表我方                  （供应商全称），全权处理本次项目投标的有关事项。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（2）我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。

（3）如果在开标后规定的投标有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，我们的磋商保证金可被贵方没收。

（4）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供的和将要提供的文件是真实的、准确的。

（5）一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

（6）与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

开户行及账户：

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签名）

日期：      年    月    日

- 六、法定代表人身份证明及授权委托书

1、法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：

经营期限：

姓名：         性别：    年龄：     职务：

系                    （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签名）

日  期：        年        月       日

2、授权委托书

本人        （签字）系                  （供应商名称）的法定代表人，现委托        （签字）为我方的代理人。代理人根据授权，有权以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                                      响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证扫描件

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签名）

身份证号码：

授权代理人：                    （签字）

身份证号码：

日  期：      年     月     日

- 七、供应商资格证明文件

（按评审要求提供）

- 八、技术部分

- 8.1 技术规范偏离说明对照表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 技术指标偏离值对比及说明 （与采购文件第三章采购需求“一、采购清单及技术要求”技术规格参数逐条对照） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购文件技术参数要求 | 投标文件技术参数 |  |

注：投标技术参数要求同采购文件参数要求有出入的要注明，并提供图册及技术资料。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签名）

日  期：   年   月   日

- 8.2供货组织方案及保障措施

- （内容响应招标文件，格式由投标人自拟。）

- 8.3质量承诺及保障措施

- （内容响应招标文件，格式由投标人自拟。）

- 8.4售后服务方案及保障措施

- （内容响应招标文件，格式由投标人自拟。）

- 九、其他资料

内容响应招标文件，格式由投标人自拟。

附件：

（1）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   	人，营业收入为 	万元，资产总额为  	万元¹，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	    人，营业收入为    万元，资产总额为	    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签名）

日  期：   年   月   日

注：¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(电子签章)：

法定代表人或授权代理人：        （签字或电子签名）

日  期：   年   月   日

注：

1、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。